Szakmai gyakorlati vizsga – jegyzet

Követelmények:

Hálózatok telepítése és beállítása

- VLAN-ok használata VLAN-ok közti forgalomirányítás

- Második rétegbeli redundancia

- Dinamikus címkiosztás IPv4 környezetben

- IPv6 címzés és dinamikus címkiosztás IPv6 környezetben

- Harmadik rétegbeli redundancia

- Hálózatbiztonság kapcsoló biztonságossá tétele

- Vezeték nélküli technológiák

- Forgalomirányítási alapok statikus forgalomirányítás

- Dinamikus forgalomirányítási ismeretek

- Hálózatbiztonság

- Hozzáférési listák használata

- Statikus és dinamikus címfordítás lehetőségei

- WAN technológiák

- Virtuális magánhálózat (VPN) kialakítása

- Minőségbiztosítási alapok hálózatfelügyelet megvalósítása

- Hálózattervezés hibaelhárítás

- Hálózat virtualizáció hálózat automatizáció

- Komplex hálózat tervezése kialakítása

Szerverek telepítése és beállítása

Windows-server

- Hitelesítés, jogosultságok, engedélyek kezelése

- Fájlrendszerek, fájlműveletek, partíciók, szoftveres RAID

- DHCP, DNS, DFS szolgáltatások

- Rendszerfelügyelet (pl. MMC konzol, Server Manager)

- Active Directory tartományvezérlő telepítés, konfigurálás

- Címtárszolgáltatás objektumainak kezelése

- Csoportházirend szolgáltatások konfigurálása

- PowerShell szkript

- Windows Server Backup

- Távmenedzsment (pl. RSAT)

- VPN kapcsolat konfigurálás

- IIS

Linux-server

- Betöltési folyamatok, boot manager

- Futási szintek

- Particionálás, fájlrendszerek, fájlműveletek, linkek

- Fájlhozzáférések, ACL-ek

- Shell-beállítások, alapvető segédprogramok, pipeline

- DHCP, DNS szolgáltatások

- Forgalomirányítás, címfordítás

- Web- és adatbázis-kiszolgálók telepítése, beállítása

- Tűzfal, proxy

- Shell-szkriptek

- Levelezési szolgáltatások telepítése, beállítása

Felhőszolgáltatás

A feladat során a vizsgázónak az általa választott felhőszolgáltatóhoz (pl. AWS, Azure, Google Cloud) kapott előfizetés segítségével kell egy hálózati szolgáltatást (pl. web, adatbázis, DNS) létrehoznia és beállítania.

A feladat az alábbiakból legalább három témakörhöz tartozó, különböző nehézségű részfeladatot tartalmaz:

- SaaS (Software as a Service) (pl. Onedrive, Dropbox, Google Apps, Office 365))

- PaaS (Platform as a Service) (pl. Google App Engine, Apache Stratos)

- IaaS (Infrastructure as a Service) (pl. Amazon EC2, Windows Azure)

- Felhő címtárszolgáltatás (pl. Azure Active Directory)

- Virtuális gép és konténer létrehozása, menedzselése a felhőben

# Linux-server

## Betöltési folyamatok, boot manager

Betöltési folyamat (boot process)

A boot folyamat a számítógép bekapcsolásától az operációs rendszer betöltéséig tart.

Lépések:

- BIOS / UEFI indul

      - Boot eszköz kiválasztása (pl HDD, SSD)  és ellenörzi a hardvereket

- Boot manager betöltése

        - (pl GRUB/LILO)

- Kernel betöltése

- (Ez felel a hardverekért, pl CPU vagy memória )

- Init / systemd indul (Szolgáltatások indításáért felel, login folyamat indítása)

- Rendszer használatra kész

BIOS vs UEFI

BIOS:
• régebbi rendszer
• MBR-t használ (Az első 512 byte tartalmazza a bootloader-t)
• limitált (max 2 TB, max 4 elsődleges partició, lassabb indulás, csak hardver ellenörzés, és boot indítása)

UEFI:
• modern
• GPT támogatás (Nincs 2TB os korlát, 128+ partició, Vannak backup táblák)
• gyorsabb(ESP ből bootol, ez egy speciális partició, innen kikeresi a bootmanager fájl és elindítja)
• több funkció

Boot manager (bootloader)

A boot manager feladata:
• operációs rendszer betöltése
• kernel kiválasztása
• több OS kezelése

Példa:
• Linux + Windows dual boot

GRUB (GRand Unified Bootloader)

A GRUB a leggyakrabban használt Linux bootloader.

Mit csinál a GRUB?

• menüt jelenít meg induláskor
• kiválasztod az OS-t
• betölti a Linux kernelt

GRUB konfiguráció

Fő fájl:

sudo nano /etc/default/grub

Mit tartalmaz:
• default OS (Melyik menupont idnul automatikusan 0= első menüpont és így tovább, Ha ide konkrét nevet adsz meg, pl Debian, Ubuntu, vagy Windows akkor az az os indul majd)
• timeout (Hány másodpercig várjon, mielőtt amutómatikusan tovább lép)
• kernel paraméterek (Itt megtudod nézni, hogy milyen beállításokat ad át a kernelnek leginkább hibakeresésnél használt)

GRUB frissítése (root / sudo)

sudo update-grub

Mit csinál:
• újra generálja a boot menüt, az eredetit meghadja, és a módosított verziót egy új néven működésbe helyezi.

GRUB telepítése (Csak speciális esetben kell, pl ha nem bootol a rendszer, vagy dual boot esetében a windows felülírja a linuxos grub-ot)

sudo grub-install /dev/sda

Mit csinál:
• bootloader telepítése lemezre

fontos:
• nem partícióra, hanem lemezre (sda, nem sda1)

LILO (Linux Loader)

Régi bootloader (ma már nem használják)

Tulajdonságok

• egyszerűbb mint GRUB(Nincs menürendszer, nincs automatikus OS felismerés)
• nincs dinamikus konfiguráció(Ha valami változik pl új kernel, új rendszer, nem frissul magától)
• minden változtatás után újra kell írni

Konfiguráció

/etc/lilo.conf

Ha módosítod a fájl, akkor kötelező utánna a „sudo lilo” parancs

Telepítés

sudo lilo

Mit csinál:
• felírja a bootloadert, a config alapján elkészíti a boot információkat és kiírja az MBR-re

GRUB vs LILO

| Tulajdonság | GRUB | LILO |
| --- | --- | --- |
| Használat | modern | régi |
| Menü | van | limitált |
| Frissítés | update-grub (automatikus felismerés) | lilo(kézzel írt config fájl, majd azt kiiratni a lemezre) |

## Futási szintek

Mi az init?

Az init a Linux rendszer első folyamata (PID 1), ami a rendszer indulásakor elindul.

Feladata:
• rendszer indítása
• szolgáltatások elindítása
• futási mód (runlevel) kezelése

Régi rendszerek: SysV init
Modern rendszerek: systemd

Runlevel-ek (régi rendszer – SysV init)

A runlevel meghatározza, hogy milyen állapotban fusson a rendszer

0 – rendszer leállítása

sudo init 0

Mit csinál:
• azonnali shutdown

Mikor használod:
• szerver leállítás
• karbantartás előtt

veszély:
• mentetlen adat elveszhet

1 – single user mód

sudo init 1

Mit csinál:
• csak 1 user (root)
• nincs hálózat
• minimális szolgáltatás

Mikor használod:
• jelszó reset
• hibajavítás
• fájlrendszer javítás

példa:

- elrontott config → nem bootol → single mode

2 – multi-process mód

sudo init 2

Mit csinál:
• több folyamat fut
• disztribúció függő

3 – multi-user mód (NAGYON FONTOS)

sudo init 3

Mit csinál:
• több felhasználó
• hálózat aktív
• nincs GUI

Mikor használod:
• szerver környezet
• SSH használat
• hibakeresés GUI nélkül

tipikus:

- web szerver

- adatbázis szerver

4 – custom (nem használt)

sudo init 4

Mit csinál:
• egyedi célra fenntartva

gyakorlatban:
• szinte soha nem használják

5 – grafikus mód

sudo init 5

Mit csinál:
• GUI elindul
• desktop környezet

Mikor használod:
• desktop Linux
• fejlesztés

6 – újraindítás

sudo init 6

Mit csinál:
• reboot

Mikor használod:
• rendszer újraindítás

Runlevel ellenőrzése

runlevel

Mit csinál:
• aktuális runlevel megjelenítése

Miért lett lecserélve az init?

Probléma:
• lassú indulás
• egymás után indulnak a szolgáltatások
• nehéz kezelni

Systemd (modern megoldás)

A systemd:
• gyorsabb
• párhuzamos indítás
• jobb szolgáltatás kezelés

Target-ek (runlevel megfelelője)

| Régi | Systemd |
| --- | --- |
| 0 | poweroff.target |
| 1 | rescue.target |
| 3 | multi-user.target |
| 5 | graphical.target |
| 6 | reboot.target |

Target váltás

CLI

sudo systemctl isolate multi-user.target

Mit csinál:
• GUI leáll
• csak konzol

Mikor használod:
• szerver
• hiba keresés

Grafikus mód

sudo systemctl isolate graphical.target

Mit csinál:
• GUI indul

Mikor használod:
• desktop

Single user mód

sudo systemctl isolate rescue.target

Mit csinál:
• minimális rendszer
• csak root

Mikor használod:
• javítás
• recovery

Alapértelmezett mód beállítása

Lekérdezés

systemctl get-default

Beállítás példa

sudo systemctl set-default multi-user.target

→ szerver mód

sudo systemctl set-default graphical.target

→ GUI mód

Rendszer leállítás / újraindítás

Ajánlott (systemd)

sudo poweroff
sudo reboot

Alternatívák:

sudo systemctl poweroff
sudo systemctl reboot

Szolgáltatások kezelése

Indítás

sudo systemctl start nginx

Leállítás

sudo systemctl stop nginx

Újraindítás

sudo systemctl restart nginx

Állapot

systemctl status nginx

Mit látsz:
• fut-e
• hibák

Automatikus indulás

sudo systemctl enable nginx

→ bootkor indul

sudo systemctl disable nginx

→ nem indul

## Particionálás, fájlrendszerek, fájlműveletek, linkek

Mi a particionálás?

A particionálás a lemez felosztása több logikai részre (partíciókra).

Miért kell:
• külön van a rendszer és az adatok
• jobb kezelhetőség

Partíciós táblák

MBR (msdos)

• régi típus
• max 2 TB lemez
• max 4 elsődleges partíció

Partíció típusok:
• elsődleges (primary) → max 4
• kiterjesztett (extended) → 1 db
• logikai (logical) → extended-en belül (max ~65535)

rendszerindítás → primary partícióról

GPT (GUID Partition Table)

• modern típus
• nincs 2 TB limit
• sok partíció (alapból 128)
• UEFI rendszerhez kell

ajánlott: GPT

Partíciók kezelése

1. Lemezek listázása

lsblk

Mit csinál:
• lemezek + partíciók listázása

fdisk használata (MBR/GPT kezelése)

sudo fdisk /dev/sdb

Alap parancsok:

- m→help

- n → új partíció

- d → törlés

- p → lista

- w → mentés

- q → kilép mentés nélkül

Példa fsdiskes particionálásra(2 db 10GB os partició létrehozása):

- A virtuális gépben kell lennie plusz egy 20GB os disk-nek

- lsblk

  - megnézed hogy mi annak a disknek a neve amit beraktál

- sudo fdisk /dev/<disk neve>

- n

  - primary

  - 1

  - (üres)

  - +10G

- n

  - primary

  - 2

  - (üres)

  - +10G (Ha engedi, de előfordul, hogy nem teljesen 20G az elérhető ugyanis a lemez elején tárolódik a boot info, nagyon kicsi de elég ahhoz hogy ne tudd a particiókat rendesen létrehozni, ebben az esetben csak ’enter’ és akkor az összes maradék helyet felhasználja)

- w

cfdisk (egyszerűbb, grafikus)

sudo cfdisk /dev/sdb

Mit csinál:
• Grafikus partició kezelés

Példa cfdiskes particionálásra(2 db 10GB os GPT partició létrehozása):

- -||-

- GPT

- New – enter

- 10G

- write

- yes

- Kiválasztod a ’free space’ részt

- new

- 10G

- write

- yes

- quit – enter

Ellenörzés

lsblk

Fájlrendszerek (filesystem)

Gyakoribb típusok:

• ext2 → régi, nincs journal
• ext3 → journaling
• ext4 → leggyakoribb
• xfs → nagy fájlok
• btrfs → modern (copy-on-write)
• ntfs → Windows

Fájlrendszer létrehozása (formázás)

sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1

Mit csinál:
• fájlrendszert hoz létre a partíción

Csatolás (mount)

Ideiglenes csatolás

sudo mount /dev/sdb1 /data

FONTOS: létre kell hozni a csatolási pontot, ebben az esetben a ’/data’ mappát

Mit csinál:
• elérhetővé teszi a partíciót

Tartós csatolás UUID alapján

Debian 13 alatt ezt így csináld UUID alapján:

blkid

A Debian dokumentáció szerint az /etc/fstab használhat UUID-t, és az UUID lekérdezésére a blkid vagy az lsblk -f javasolt.

- Hozd létre a csatolási pontot:

sudo mkdir -p /mnt/adatok

- Nyisd meg az fstab fájlt:

sudo nano /etc/fstab

- Írd bele ezt a sort:

UUID=1234-ABCD  /mnt/adatok  ext4  defaults  0  2

Példa valódi Linux fájlrendszeres UUID-val:

UUID=8f3b2f2d-6d9d-4d6a-a4a2-1c9b1f4e7c11  /mnt/adatok  ext4  defaults  0  2

Mit jelent:

- UUID=... = a partíció egyedi azonosítója

- /mnt/adatok = ide lesz csatolva

- ext4 = fájlrendszer típusa

- defaults = alapértelmezett mount opciók

- 0 = dump általában nincs használva

- 2 = fsck ellenőrzési sorrend, a root után ellenőrizhető partícióknál tipikus érték

Az /etc/fstab pont erre való, vagyis megmondja, milyen fájlrendszerek hogyan csatolódjanak a rendszerben. A Debian hivatalos dokumentáció külön írja, hogy az fstab UUID-t is tud használni.

sudo systemctl daemon-reload

Frissíteni kell az állományt

- Ellenőrizd hiba nélkül betölthető-e:

sudo mount -a

- Nézd meg, sikerült-e:

lsblk

Fájlműveletek

Másolás

cp file1.txt file2.txt

Mappa:

cp -r mappa1 mappa2

Mozgatás / átnevezés

mv file1.txt file2.txt

Törlés

rm file.txt
rm -r mappa

Listázás

ls -l

kapcsoló:

l  részletesen listáz(jogosultságok, tulajdonos, csoport, méret, dátum, név)

Fájl tartalom kiírása /megtekintése

cat file.txt
nano file.txt

Hard link

ln file.txt hardlink.txt

Mit csinál:
• létrehoz egy új nevet ugyanarra a fájl inod(id-ra)

Lényeg:
• nem másolat
• ugyanaz az adat
• ugyanaz az inode(id)

ha egyik törlődik:
• a másik működik tovább

FONTOS: csak ugyanazon a partición működik ahol a fájl is van

Soft link (symbolic link)

ln -s file.txt softlink.txt

Mit csinál:
• létrehoz egy hivatkozást egy másik fájlra

Lényeg:
• nem maga az adat
• csak egy "pointer"

ha az eredeti törlődik:
• a link hibás lesz

Gyakori hibák

• rossz lemez (/dev/sda vs sdb)
• mountpoint nem létezik
• nincs sudo
• rossz fájlrendszer

## Fájlhozzáférések, ACL-ek(Access Control List)

Mi az ACL?

Az ACL a Linux jogosultságkezelés kiterjesztése.
A hagyományos modell (chmod) csak 3 szintet kezel:

- user (tulajdonos)

- group (csoport)

- others (mindenki más)

Az ACL lehetővé teszi:

- konkrét user jog

- konkrét csoport jog

- finomhangolt hozzáférés

Jogosultságok (Permission)

Alap jogok:

- r → read (olvasás)

- w → write (írás)

- x → execute (futtatás)

- - → nincs jog

Kombinációk:

- rwx → teljes hozzáférés

- rw- → olvasás + írás

- r-- → csak olvasás

- --- → nincs hozzáférés

ACL használat előkészítése

1. ACL csomag telepítése (root / sudo szükséges)

sudo apt update && sudo apt install -y acl

Mit csinál:

- telepíti a getfacl és setfacl parancsokat

2. Fájlrendszer ellenőrzése

lsblk
df -T

Mit nézel:

- partíció neve (pl: /dev/sdb1)

- csatolási pont (pl: /data)

- fájlrendszer (pl: ext4)

3. ACL engedélyezése

Ideiglenesen (root / sudo):

sudo mount -o remount,acl /data

Tartósan (/etc/fstab szerkesztése – root / sudo)

sudo nano /etc/fstab

A fájl végére szúrd be:

/dev/sdb1 /data ext4 defaults,acl 0 2

vagy UUID alapján (ajánlott):

UUID lekérdezése:

sudo blkid

UUID=xxxx-xxxx /data ext4 defaults,acl 0 2

(Ha UUID alapján szúrod be, akkor akkor is ugyan azt a meghajtót fogja csatolni, ha másik csatlakozóba dugod be. Ha név alapján akkor megváltozik a neve pl ’sda’ helyett ’sdb’ ezért ajánlottabb UUID-vel dolgozni)

fstab mezők jelentése

/dev/sdb1   /data   ext4   defaults,acl   0   2

- /dev/sdb1 → partíció

- /data → csatolási pont (léteznie kell: mkdir /data)

- ext4 → fájlrendszer (egyéb fájlrendszerek: ext3, ext2, xfs, btrfs, ntfs)

- defaults → alap mount opciók (Magába foglalja a rwx, automatikus mountolást egyéb funkciókat)

- acl → ACL engedélyezés

- 0 → dump (0 = Ne mentse ; 1=Dump backup eszköz használja)

- 2 → fsck ellenőrzési sorrend  (0= ne ellenőrizze ; 1=Elsőként ellenörízze ; 2= root után ellenőrizze)

Ellenőrzés

sudo mount -a

(Le ellenörzi az FSTAB állományt, ha hiba van akkor az kiírja.)

mount | grep /data

(mount= listázza az összes felcsatolt fájl rendszert ; | grep /data= megkeresi azt a sort ahol a ’/data’ ról van szó)

Könyvtár és fájl létrehozása ACL használathoz

sudo mkdir /data/projekt
cd /data/projekt
touch test.txt (Fájl létrehozása)

ACL jogosultságok kezelése

Jogosultság lekérdezése

getfacl test.txt

User hozzáadása a fájlhoz (root / sudo)

sudo setfacl -m u:bob:rwx test.txt

Szintaxis:

- -m → modify, hozzá adás

- u → user

- g → group

- o → others

- m→mask (Maximum milyen jogosultsága lehet egy csopornak, vagy usernekpl m:r—csak írás jog, akkor hiába állítasz u:bob:rwx-ot)

- formátum: típus:név:jog <fájl.txt> | others esetében: típus:jog <fájl.txt>

Csoport hozzáadása

sudo setfacl -m g:sudo:r-- test.txt

ACL meglétének ellenőrzése

ls -l test.txt

+ jel → van ACL

pl.: ’-rw-rwxr--+ 1 test test 0 nov 10 12:30 test.txt’

ACL törlése

Egy user:

sudo setfacl -x u:bob test.txt

Egy csoport:

sudo setfacl -x g:sudo test.txt

Összes ACL:

sudo setfacl -b test.txt

Default ACL (öröklődés könyvtárban)

sudo setfacl -m d:u:bob:rwx /data/projekt

Mit csinál:

- új fájlok automatikusan öröklik

Ellenőrzés:

touch uj.txt
getfacl uj.txt

Mask (ACL limit)

sudo setfacl -m m:r-- test.txt

Mit csinál:

- maximális jog limit az ACL-re

Lényeg:

- ha mask = r-- → minden ACL user max olvas

chmod és ACL kapcsolata

chmod 755 test.txt

- chmod → alap jogosultság

- ACL → extra szabályok

Mindig ellenőrizd:

getfacl test.txt

Gyakori hibák

- nincs acl az fstab-ban

- mount nincs újratöltve (mount -a)

- nincs + jel → nincs ACL

- mask korlátozza a jogokat

- rossz user/csoport név

## Shell-beállítások, alapvető segédprogramok, pipeline

Mi az a shell?

A shell egy parancsértelmező program, ami lehetővé teszi, hogy parancsokat adj ki a rendszernek.

Leggyakoribb shell:
• bash (alapértelmezett Linuxon)

Feladata:
• parancsok futtatása
• fájlok kezelése
• programok indítása
• pipeline-ok kezelése

Shell alap parancsok

Navigáció:
• pwd → aktuális mappa
• ls → fájlok listázása
• cd mappa → belépés

Fájlkezelés:
• touch file.txt → fájl létrehozás
• mkdir mappa → mappa létrehozás
• rm file.txt → törlés
• cp forras cel → másolás
• mv forras cel → áthelyezés/átnevezés

Shell beállítások (gyakorlat)

1. Shell config fájl

Felhasználó szintű beállítások:

~/.bashrc

Szerkesztés:

nano ~/.bashrc

2. Alias létrehozása

Gyors parancsok rövidítése

Példa:
alias update='sudo apt update && sudo apt upgrade -y'

Mit csinál:
• saját parancsnevet adsz meg

Aktiválás:

source ~/.bashrc

3. PATH változó

A rendszer itt keresi a parancsokat

Megnézés:

echo $PATH

Hozzáadás:

export PATH=$PATH:/home/user/scripts

Mit csinál:
• új mappából is futtathatóak a programok

4. Környezeti változók

Változók shell-ben

Példa:

MENTES="/home/<felhasz>/backup"

cp file.txt $MENTES

Alap segédprogramok (core tools)

Szövegkezelés

cat file.txt

• fájl kiírása

less file.txt

• görgethető nézet

head -n 5 file.txt

• első sorok

tail -n 5 file.txt

• utolsó sorok

Keresés

grep "hiba" file.txt

Mit csinál:
• adott szöveget keres

Opciók:
• -i → nem számít kis/nagy betű
• -r → rekurzív keresés

Szűrés és feldolgozás

sort file.txt

-Nem változtatja meg a fájlt, csak a kimentetet rendezi.

kapcsolók:

-r (fordított sorrend)

-n (számszerű rendezés)

-kx (x. oszlop szerinti rendezés)

uniq file.txt

-Az egymás mellett lévő ismétlődő sorokat szűri ki

- Gyakran párban használjuk a sort al pl „sort file.txt | uniq

Kapcsolók:

-c (megszámolja hányszor ismétlődött)

-d (csak a duplikált sorokat mutatja)

wc -l file.txt

Megszámolja a paraméterben megadottakat

Kapcsolók

-l (sorokat, lineokat számól)

-w (szavakat számól)

-c (byte-ok száma)

Rendszer info

top

- futó folyamatok valós időben, és a rendszer terheltsége

ps

- A futó folyamatokat listázza ki.

ps aux

- a = más felhasználók folyamatait is mutassa

- u = részletesebb, pl felhasználót is mutassa

- x = terminál nélküli folyamatokat is mutassa

pl.: ps aux | grep nginx  fut e az nginx program

df

- A csatolt fájlrendszerek szabad és foglalt helyét mutatja.

- -h kapcsoló = human, azaz emberi olvasható forma

free

- Memóriahasználatot mutat.

- -h kapcsoló = human, azaz emberi olvasható forma

Pipeline (|)

Mi az a pipeline?

Több parancs összekötése úgy, hogy az egyik kimenete a másik bemenete legyen.

Szintaxis:

parancs1 | parancs2

Egyszerű példa

ls | grep ".txt"

Mit csinál:
• kilistázza a fájlokat
• csak .txt fájlokat hagy meg

Több lépéses pipeline

cat file.txt | grep "error" | sort | uniq

Mit csinál:
• fájl beolvasás
• hibák szűrése
• rendezés
• duplikátumok kiszűrése

Sorok számolása pipeline-ban

cat file.txt | grep "error" | wc -l

Mit csinál:
• megszámolja a hibákat

Redirect (átirányítás)

Kimenet fájlba:

ls > lista.txt

Mit csinál:
• felülírja a fájlt

FONTOS „>” ez létre is hozza a fájlt

Hozzáfűzés:

ls >> lista.txt

Hiba kimenet:

ls nemletezo 2> error.txt

Mit jelent ez?

A Linux parancsoknak alapból 3 adatfolyama van:

0 → standard input, stdin

1 → standard output, stdout

2 → standard error, stderr

Mi történik itt?

ls nemletezo 2> error.txt

ls nemletezo hibát fog adni, mert nincs ilyen fájl vagy mappa

a normál hibakimenetet, vagyis a stderr-t átirányítod az error.txt fájlba

Standard output + error együtt = a standard output és a hiba is az out.txt-be megy

ls > out.txt 2>&1

Gyakorlati példák

1. Log elemzés

cat syslog | grep "error" | wc -l

2. Leggyakoribb szavak

cat file.txt | tr ' ' '\n' | sort | uniq -c | sort -nr

3. Fájlok méret szerint

ls -lh | sort -k5 -h

Script lépésről lépésre (Leg minimálisabb működő script)

  - touch backup.sh

chmod +x backup.sh

Mit csinál:

- létrehoz egy scriptet

- futtathatóvá teszi

  - nano backup.sh

#!/bin/bash – Minden bash ezzel kezdődik

  - tar -czf /home/nin/backup_$(date +%Y-%m-%d).tar.gz /home/nin/adatok

- tar tömörítő

  - -c (create)

  - z(gzippel tömörít)

  - f(ezután adod meg a fájlt)

- Milyen néven menti le + dátumok + kiterjesztés

- Mit mentsen le

Futtatás

Ha ugyanabban a mappában vagy:

./backup.sh

Ha máshonnan:

/home/nin/backup.sh

Gyakori hibák

• elfelejted a | jelet
• rossz sorrend pipeline-ban
• > felülírja a fájlt
• PATH nincs beállítva → parancs nem fut
• alias után nincs source ~/.bashrc
• grep nem talál semmit → rossz minta

## DHCP, DNS szolgáltatások

DHCP

Mi az a DHCP?

A DHCP egy automatikus IP kiosztó rendszer.

Feladata:

- IP-cím kiosztás

- gateway megadása

- DNS megadása

Portok:

- szerver → UDP 67

- kliens → UDP 68

DHCP működés (vizsgán ez fix kérdés)

- DISCOVER → kliens IP-t keres (broadcast)

- OFFER → szerver ad egy IP ajánlatot

- REQUEST → kliens elfogadja

- ACK → szerver véglegesíti

Cél (irodai példa)

- hálózat: 172.16.0.0/16

- kiosztás: 172.16.0.100 – 172.16.0.200

- gateway: 172.16.0.1

- DNS: 8.8.8.8, 8.8.4.4

- domain: iroda.lan

- lease: 7200 sec (2 óra)

TELEPÍTÉS ÉS KONFIG (LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE)

1. Root jog

sudo -i

2. Telepítés

apt update && apt upgrade -y && apt install isc-dhcp-server -y

Mit csinál:

- felrakja a DHCP szervert

3. Szolgáltatás leállítás (config előtt)

systemctl stop isc-dhcp-server

4. Statikus IP ellenőrzés

cat /etc/network/interfaces

Fontos:

- DHCP szervernek FIX IP kell

Példa:

iface enp0s3 inet static
address 172.16.0.254/16
gateway 172.16.0.1

5. Backup config

mv /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.old

6. DHCP config létrehozás

nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

TARTALOM:

authoritative;
default-lease-time 7200;
max-lease-time 7200;

option domain-name "iroda.lan";
option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;

subnet 172.16.0.0 netmask 255.255.0.0 {
    option routers 172.16.0.1;
    option subnet-mask 255.255.0.0;
    option broadcast-address 172.16.255.255;

    range 172.16.0.100 172.16.0.200;
}

CONFIG MAGYARÁZAT (SORONKÉNT)

authoritative;
→ ez a szerver a fő DHCP (nem vár másra)

default-lease-time 7200;
→ IP meddig él (2 óra)

max-lease-time 7200;
→ max idő

option domain-name "iroda.lan";
→ kliens domain

option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
→ DNS szerverek

subnet rész

subnet 172.16.0.0 netmask 255.255.0.0

→ melyik hálózatra dolgozik

option routers 172.16.0.1;

→ gateway

option subnet-mask 255.255.0.0;

→ maszk

option broadcast-address 172.16.255.255;

→ broadcast cím

range 172.16.0.100 172.16.0.200;

→ kiosztható IP-k

7. Interfész megadása

nano /etc/default/isc-dhcp-server

INTERFACESv4="enp0s3"
INTERFACESv6=""

Mit csinál:
→ melyik hálókártyán fusson

8. Konfig ellenőrzés

dhcpd -t

Ha nincs hiba → mehetsz tovább

9. Szolgáltatás indítás

systemctl start isc-dhcp-server

10. Állapot ellenőrzés

systemctl status isc-dhcp-server

Ha:

active (running)

→ működik

TESZTELÉS

DHCP szerveren

dhcp-lease-list

Mutatja:

- IP

- MAC

- hostname

Windows kliensen

ipconfig /all

Mit kell látni:

- DHCP Enabled: YES

- IPv4: pl. 172.16.0.100

- Gateway: 172.16.0.1

- DNS: 8.8.8.8

- DHCP Server: 172.16.0.254

GYAKORI HIBÁK

- nincs statikus IP a szerveren

- rossz interface név

- config hiba → dhcpd -t nem fut le

- tűzfal blokkol (UDP 67)

- nincs elindítva a service

- rossz subnet / range

EXTRA (vizsgán jól jön)

Lease fájl helye

/var/lib/dhcp/dhcpd.leases

Service restart

systemctl restart isc-dhcp-server

Gyors ellenőrzés egyben

dhcpd -t && systemctl restart isc-dhcp-server && systemctl status isc-dhcp-server

1. DNS alapok

A DNS feladata:
domain név → IP-cím átalakítás

Példa:

www.office.lan → 192.168.12.10

Legfontosabb rekord típusok

A rekord

Mit csinál:
→ egy névhez IP-címet rendel

Példa (office.lan zónában):

www.office.lan → 192.168.12.10

CNAME rekord

Mit csinál:
→ egy név egy másik névre mutat

Példa:

portal IN CNAME www.office.lan.

Fontos:

- a cél mindig teljes domain név (FQDN) → ezért kell a pont a végén

- MX rekord nem mutathat CNAME-re

MX rekord

Mit csinál:
→ megmondja, melyik szerver fogad levelet

Példa:

@ IN MX 10 mail.office.lan.

Mit jelent:

- @ = maga a domain → office.lan

- 10 = prioritás (kisebb = fontosabb)

2. BIND9 telepítés

sudo apt update && sudo apt install -y bind9 bind9-utils bind9-doc

Mit csinál:

- bind9 → DNS szerver

- bind9-utils → tesztelés (dig)

- bind9-doc → dokumentáció

Szolgáltatás ellenőrzése

sudo systemctl status bind9

Logok:

sudo journalctl -u bind9

3. Tűzfal (ha nincs telepítve, akkor előbb telepíted!)

UFW telepítés

Jogosultság: sudo

sudo apt install -y ufw

Bekapcsolás:

sudo ufw enable

DNS port megnyitása

sudo ufw allow 53/tcp
sudo ufw allow 53/udp

Mit csinál:

- TCP + UDP 53 portot engedi (DNS működéshez kell)

4. ACL (Access Control List) DNS-ben

Mi az ACL?

→ IP tartomány lista, aki használhatja a DNS-t

Fájl szerkesztése

sudo nano /etc/bind/named.conf.options

Példa konfiguráció

acl "lan" {
 192.168.12.0/24;
 localhost;
};
options {
 directory "/var/cache/bind";
 recursion yes;
 allow-query { lan; };
 listen-on-v6 { none; };
};

Soronként magyarázat

acl "lan" {

→ létrehozol egy listát "lan" néven

192.168.12.0/24;

→ belső hálózat (ez kérdezhet)

localhost;

→ saját gép mindig kérdezhet

recursion yes;

→ a szerver tovább kérdez más DNS-eket

allow-query { lan; };

→ csak a "lan" listában lévők kérdezhetnek

listen-on-v6 { none; };

→ IPv6 kikapcsolása

Ellenőrzés

sudo named-checkconf

5. Zóna definíció (EZ KÖTELEZŐ)

Mi az a zóna?

→ egy domain adatainak leírása (pl. office.lan)

Fájl

sudo nano /etc/bind/named.conf.local

Forward zóna

zone "office.lan" {
 type master;
 file "/etc/bind/db.office.lan";
};

Magyarázat

zone "office.lan"

→ melyik domainről van szó

type master;

→ ez a szerver az elsődleges (itt módosítasz)

file "/etc/bind/db.office.lan";

→ ebben a fájlban vannak a rekordok

Reverse zóna

zone "12.168.192.in-addr.arpa" {
 type master;
 file "/etc/bind/db.192.168.12";
};

Mit csinál?

→ IP → név feloldás

6. Zóna fájl (Forward)

sudo nano /etc/bind/db.office.lan

Teljes példa

$TTL 604800
@ IN SOA ns1.office.lan. root.office.lan. (
 2026032401
 7200
 3600
 1209600
 3600
)
@ IN NS ns1.office.lan.
@ IN A 192.168.12.1
ns1 IN A 192.168.12.1
www IN A 192.168.12.99
portal IN CNAME www.office.lan.
mail IN A 192.168.12.10
backup IN A 192.168.12.20
@ IN MX 10 mail.office.lan.
@ IN MX 20 backup.office.lan.

@ IN TXT "v=spf1 mx ip4:192.168.12.10 ip4:192.168.12.20 -all"
default._domainkey IN TXT "v=DKIM1; k=rsa; p=PUBLIC_KEY"
_dmarc IN TXT "v=DMARC1; p=reject; rua=mailto:postmaster@office.lan"
_imap._tcp IN SRV 0 1 143 mail.office.lan.
_submission._tcp IN SRV 0 1 587 mail.office.lan.

Fontos szabályok

- Serial számot minden módosításnál növelni kell

- pont kell a domain végére

- @ = maga a domain (office.lan)

sudo nano /etc/bind/db.192.168.12

$TTL    604800

@       IN      SOA     ns1.office.lan. admin.office.lan. (

2026032402      ; Serial

604800          ; Refresh

86400           ; Retry

2419200         ; Expire

604800 )        ; Negative Cache TTL

@       IN      NS      ns1.office.lan.

1       IN      PTR     ns1.office.lan.

10      IN      PTR     www.office.lan.

7. Ellenőrzés és újraindítás

Konfig ellenőrzés

sudo named-checkconf

Zóna ellenőrzés

sudo named-checkzone 12.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192.168.12

sudo named-checkzone office.lan /etc/bind/db.office.lan

sudo named-checkzone office.lan /etc/bind/db.office.lan

Újraindítás

sudo systemctl restart bind9

8. Tesztelés (dig)

MX

dig @127.0.0.1 office.lan MX

TXT

dig @127.0.0.1 office.lan TXT +short

SRV

dig @127.0.0.1 _imap._tcp.office.lan SRV +short

## Forgalomirányítás, címfordítás

Mi az a forgalom irányítás és NAT?

Forgalom irányítás:
• meghatározza, hogy egy csomag merre menjen (routing + firewall döntések)

NAT (Network Address Translation):
• belső IP-ket (pl. 192.168.x.x) átalakít külső IP-re
• így a belső hálózat ki tud menni internetre

Tipikus helyzet:
• belső háló: 192.168.11.0/24
• szerver = gateway (két hálókártya)
• egyik kártya → internet
• másik → belső háló

ELŐFELTÉTEL – 2 hálókártya

Ez kötelező!

| Interfész | Szerep |
| --- | --- |
| enp0s3 | külső (internet, DHCP) |
| enp0s8 | belső (LAN, statikus IP) |

Hálózat beállítása

Fájlok létrehozása

cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.d/enp0s3
cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.d/enp0s8
cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.d/lo

Fő config fájl

nano /etc/network/interfaces

Külső interfész (internet)

nano /etc/network/interfaces.d/enp0s3

allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp

Mit csinál:
• automatikusan IP-t kér a routertől

Belső interfész (LAN)

nano /etc/network/interfaces.d/enp0s8

allow-hotplug enp0s8
iface enp0s8 inet static
address 192.168.11.1/24
dns-search test.lan

Mit csinál:
• ez lesz a gateway IP
• a kliensek ide fognak csatlakozni

Loopback

nano /etc/network/interfaces.d/lo

auto lo
iface lo inet loopback

Hálózat újraindítása

systemctl restart networking

DNS fixálása

sudo nano /etc/resolv.conf

nameserver 8.8.8.8

IP FORWARD bekapcsolása

Ideiglenes

sysctl net.ipv4.ip_forward=1

Tartós

nano /etc/sysctl.d/99-ip-forward.conf

net.ipv4.ip_forward = 1

sysctl --system

Mit csinál:
• engedi, hogy a gép routerként működjön

NAT beállítása

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.11.0/24 -o enp0s3 -j MASQUERADE

Mit csinál soronként:
• -t nat → NAT táblát használ
• -A POSTROUTING → kimenő csomagoknál
• -s 192.168.11.0/24 → belső háló
• -o enp0s3 → külső interfész
• -j MASQUERADE → IP átírás (NAT)

FORWARD szabályok (átengedés)

Mi az a FORWARD?

A FORWARD lánc akkor lép működésbe, amikor:

• a csomag nem a szervernek szól
• csak átmegy rajta (mint egy routeren)

Tehát:
• kliens → internet → FORWARD
• internet → kliens → FORWARD

1. Belső → külső (kimenő forgalom)

iptables -A FORWARD -i enp0s8 -o enp0s3 -s 192.168.11.0/24 -j ACCEPT

Mit csinál szó szerint:

• -A FORWARD
→ hozzáad egy szabályt a FORWARD lánchoz

• -i enp0s8
→ innen jön a csomag (belső háló)

• -o enp0s3
→ ide megy (internet felé)

• -s 192.168.11.0/24
→ forrás IP a belső hálóból

• -j ACCEPT
→ engedd át

Emberi nyelven:

„Ha a belső hálóból jön egy csomag, és kifelé megy az internetre → engedd ki”

2. Külső → belső (csak válasz!)

iptables -A FORWARD -i enp0s3 -o enp0s8 -d 192.168.11.0/24 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

Mit csinál szó szerint:

• -A FORWARD
→ új szabály

• -i enp0s3
→ kívülről jön (internet)

• -o enp0s8
→ belső háló felé megy

• -d 192.168.11.0/24
→ cél a belső háló

• -m state
→ állapot alapú vizsgálat

• --state ESTABLISHED,RELATED
→ csak meglévő kapcsolat válasza

• -j ACCEPT
→ engedd át

Emberi nyelven:

„Internetről csak akkor jöhet be csomag, ha az egy korábbi kérés válasza”

7. ALAP TŰZFAL (biztonság)

Mi az INPUT lánc?

Az INPUT lánc azokra a csomagokra vonatkozik, amik:

• a szerverednek szólnak
• nem csak átmennek rajta

Pl:
• SSH kapcsolat
• ping a szerverre

1. SSH engedélyezése

iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

Kapcsolónként:

• -A INPUT
→ szabály hozzáadása az INPUT lánchoz

• -p tcp
→ TCP protokoll (SSH ezt használja)

• --dport 22
→ cél port = 22 (SSH port)

• -j ACCEPT
→ engedélyezd

Emberi nyelven:

„Engedd be a szerverre az SSH kapcsolatokat”

2. Ping engedélyezése

Bejövő ping

iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT

Kapcsolónként:

• -p icmp
→ ICMP protokoll (ping)

• --icmp-type echo-request
→ ping kérés

• -j ACCEPT
→ engedd be

Kimenő válasz

iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-reply -j ACCEPT

Kapcsolónként:

• -A OUTPUT
→ kimenő forgalom

• --icmp-type echo-reply
→ ping válasz

• -j ACCEPT
→ engedd ki

Emberi nyelven:

„A szervert lehessen pingelni, és tudjon válaszolni”

Már meglévő kapcsolatok engedélyezése

iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

Kapcsolónként:

• -A INPUT
→ INPUT lánc

• -m state
→ állapot alapú vizsgálat

• --state ESTABLISHED,RELATED
→ csak már létező kapcsolatok

• -j ACCEPT
→ engedd be

Minden más tiltása

iptables -P INPUT DROP

Kapcsolónként:

• -P INPUT
→ alapértelmezett szabály az INPUT láncra

• DROP
→ dobja el

Mit csinál?

Ha egy csomagra nincs külön ACCEPT szabály, akkor:

FONTOS SORREND!

iptables felülről lefelé nézi a szabályokat

Ezért:

- SSH

- ping

- established

- DROP

Ha fordítva lenne:

❌ semmi nem működne

Szabályok ellenőrzése

iptables -L
iptables -L -t nat

Mentés

netfilter-persistent save
netfilter-persistent reload

vagy

iptables-save
iptables-save > /etc/iptables/rules.v4

## Web- és adatbázis-kiszolgálók telepítése, beállítása

Minimális, de működő Apache2 + PHP + MySQL/MariaDB rendszer Debian 13-on

Ez a legkisebb működő verzió.
Nincs benne VirtualHost, phpMyAdmin, extra biztonsági finomhangolás, HTTPS, .htaccess, külön domain.
Csak az, ami kell ahhoz, hogy:

Apache fusson
PHP működjön
Adatbázis fusson
PHP tudjon kapcsolódni az adatbázishoz
Böngészőből működjön a tesztoldal

1. Rendszer frissítése

sudo apt update
sudo apt full-upgrade -y

2. Apache2, PHP és MySQL/MariaDB telepítése

sudo apt install -y apache2 php libapache2-mod-php php-mysql default-mysql-server

Ez felrakja:

apache2 - webszerver
php - PHP futtatás
libapache2-mod-php - Apache PHP modul
php-mysql - PHP adatbázis-kapcsolat MySQL/MariaDB felé
default-mysql-server - MySQL-kompatibilis adatbázis-szerver, Debianon MariaDB

3. Szolgáltatások indítása

sudo systemctl enable --now apache2
sudo systemctl enable --now mariadb

Ellenőrzés:

sudo systemctl status apache2 --no-pager
sudo systemctl status mariadb --no-pager

4. Apache + PHP működés tesztelése

Hozz létre egy PHP tesztfájlt:

echo "<?php phpinfo(); ?>" | sudo tee /var/www/html/info.php

Jogosultság beállítása:

sudo chown www-data:www-data /var/www/html/info.php
sudo chmod 0644 /var/www/html/info.php

Nyisd meg böngészőben:

http://SZERVER_IP_CIME/info.php

Vagy szerveren:

curl http://localhost/info.php

Ha PHP infó oldalt látsz, akkor az Apache + PHP működik.

Utána törölheted:

sudo rm /var/www/html/info.php

5. Adatbázis létrehozása

Lépj be az adatbázisba:

sudo mariadb

Hozd létre az adatbázist:

CREATE DATABASE app_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

Hozz létre külön felhasználót:

CREATE USER 'app_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Er0s_Jelszo_123!';

Adj neki jogot az adatbázishoz:

GRANT ALL PRIVILEGES ON app_db.* TO 'app_user'@'localhost';

Jogosultságok frissítése:

FLUSH PRIVILEGES;

Kilépés:

EXIT;

6. Adatbázis tesztelése

Lépj be az új felhasználóval:

mariadb -u app_user -p app_db

Jelszó:

Er0s_Jelszo_123!

Hozz létre egy teszttáblát:

CREATE TABLE users (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

Tegyél bele adatot:

INSERT INTO users (name, email) VALUES
('Teszt Elek', 'teszt@example.com'),
('Minta Béla', 'minta@example.com');

Listázd ki:

SELECT * FROM users;

Kilépés:

EXIT;

7. PHP adatbázis-kapcsolat tesztoldal

Hozd létre az index.php fájlt:

cat <<'EOF' | sudo tee /var/www/html/index.php
<?php
$dsn = 'mysql:host=localhost;dbname=app_db;charset=utf8mb4';
$user = 'app_user';
$password = 'Er0s_Jelszo_123!';

try {
    $pdo = new PDO($dsn, $user, $password, [
        PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
        PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
    ]);

    $stmt = $pdo->query('SELECT * FROM users');
    $users = $stmt->fetchAll();

    echo '<h1>Apache + PHP + MySQL működik</h1>';

    foreach ($users as $user) {
        echo '<p>' . htmlspecialchars($user['name']) . ' - ' . htmlspecialchars($user['email']) . '</p>';
    }
} catch (PDOException $e) {
    http_response_code(500);
    echo '<h1>Adatbázis hiba</h1>';
    echo '<pre>' . htmlspecialchars($e->getMessage()) . '</pre>';
}
EOF

Jogosultság:

sudo chown www-data:www-data /var/www/html/index.php
sudo chmod 0644 /var/www/html/index.php

Apache újraindítása:

sudo systemctl restart apache2

8. Végső teszt

Böngészőben:

http://SZERVER_IP_CIME

Vagy szerveren:

curl http://localhost

Ha ezt látod, akkor működik:

Apache + PHP + MySQL működik
Teszt Elek - teszt@example.com
Minta Béla - minta@example.com

Minimális teljes parancssor egyben

Ha csak a lényeg kell, ezt kell végigcsinálni:

sudo apt update
sudo apt full-upgrade -y
sudo apt install -y apache2 php libapache2-mod-php php-mysql default-mysql-server
sudo systemctl enable --now apache2
sudo systemctl enable --now mariadb

sudo mariadb

CREATE DATABASE app_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'app_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Er0s_Jelszo_123!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON app_db.* TO 'app_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

mariadb -u app_user -p app_db

CREATE TABLE users (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

INSERT INTO users (name, email) VALUES
('Teszt Elek', 'teszt@example.com'),
('Minta Béla', 'minta@example.com');

EXIT;

cat <<'EOF' | sudo tee /var/www/html/index.php
<?php
$dsn = 'mysql:host=localhost;dbname=app_db;charset=utf8mb4';
$user = 'app_user';
$password = 'Er0s_Jelszo_123!';

try {
    $pdo = new PDO($dsn, $user, $password, [
        PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
        PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
    ]);

    $stmt = $pdo->query('SELECT * FROM users');
    $users = $stmt->fetchAll();

    echo '<h1>Apache + PHP + MySQL működik</h1>';

    foreach ($users as $user) {
        echo '<p>' . htmlspecialchars($user['name']) . ' - ' . htmlspecialchars($user['email']) . '</p>';
    }
} catch (PDOException $e) {
    http_response_code(500);
    echo '<h1>Adatbázis hiba</h1>';
    echo '<pre>' . htmlspecialchars($e->getMessage()) . '</pre>';
}
EOF

sudo chown www-data:www-data /var/www/html/index.php
sudo chmod 0644 /var/www/html/index.php
sudo systemctl restart apache2

Végső próba:

curl http://localhost

Ennyi a minimum működő LAMP rendszer Debian 13-on.

## Tűzfal

nftables, ufw

Mi az UFW?

Az UFW (Uncomplicated Firewall) egy egyszerű Linux tűzfal.

Feladata:
• bejövő és kimenő forgalom szabályozása
• portok nyitása / zárása
• hálózati biztonság növelése

Alap működés

A tűzfal szabályok alapján dönt:
• allow → engedélyez
• deny → tilt

Két irány:
• incoming → bejövő forgalom
• outgoing → kimenő forgalom

1. UFW telepítése

sudo apt update && sudo apt install -y ufw

Mit csinál:
• telepíti a tűzfal kezelő eszközt

2. Tűzfal bekapcsolása

sudo ufw enable

Mit csinál:
• aktiválja a tűzfalat
• azonnal életbe lépnek a szabályok

3. Alap szabályok beállítása

Bejövő tiltása:

sudo ufw default deny incoming

Mit csinál:
• minden bejövő kapcsolat tiltva lesz
• csak amit külön engedélyezel az mehet

Kimenő engedélyezése:

sudo ufw default allow outgoing

Mit csinál:
• a szerver kifelé kommunikálhat

4. Alap szolgáltatások engedélyezése

SSH (távoli elérés):

sudo ufw allow 'OpenSSH'

Mit csinál:
• megnyitja a 22-es portot
• tudsz csatlakozni SSH-val

Apache (webszerver):

sudo ufw allow 'Apache Full'

Mit csinál:
• megnyitja:
• 80 → HTTP
• 443 → HTTPS

5. Szabályok ellenőrzése

sudo ufw status numbered

Mit mutat:
• aktív szabályok listája
• sorszámozva

Példa:

Status: active

[1] OpenSSH       ALLOW IN    Anywhere
[2] Apache Full   ALLOW IN    Anywhere

6. Szabály törlése

Sorszám alapján:

sudo ufw delete 1

UFW kikapcsolása

sudo ufw disable

10. Gyakori hibák

• nincs engedélyezve SSH → kizárod magad
• Apache nincs engedélyezve → nem jön be az oldal
• rossz irány (IN/OUT)
• elfelejtett default szabály

Tűzfal megvalósítása nftables-szel

Mi az nftables?

Az nftables a Linux modern tűzfalrendszere.

Feladata:
• hálózati forgalom szűrése
• portok kezelése
• NAT (címfordítás)

Előnye:
• gyors
• átlátható
• egyben kezeli IPv4 és IPv6-ot

Előfeltételek

Mielőtt elkezded:

• Linux (Debian / Ubuntu)
• sudo jog
• hálózati interfészek ismerete

Ellenőrzés:

ip a

Példa:
• enp0s3 → internet (WAN)
• enp0s8 → belső háló (LAN)

1. nftables telepítése

sudo apt update && sudo apt install -y nftables

2. Szolgáltatás kezelése

Állapot:

systemctl status nftables

Indítás:

sudo systemctl start nftables

Automatikus indulás:

sudo systemctl enable nftables

3. Jelenlegi szabályok megtekintése

sudo nft list ruleset

4. Alap tűzfal létrehozása

Táblázat létrehozása

sudo nft add table inet filter

INPUT lánc (bejövő forgalom)

sudo nft add chain inet filter input { type filter hook input priority 0 \; }

OUTPUT lánc (kimenő)

sudo nft add chain inet filter output { type filter hook output priority 0 \; }

FORWARD lánc (továbbítás)

sudo nft add chain inet filter forward { type filter hook forward priority 0 \; }

5. Alap szabályok (nagyon fontos)

Loopback engedélyezése

sudo nft add rule inet filter input iif "lo" accept

Mit csinál:
• saját gép kommunikáció működik

Meglévő kapcsolatok engedélyezése

sudo nft add rule inet filter input ct state established,related accept

Mit csinál:
• válasz csomagok visszajöhetnek

6. Alap szolgáltatások engedélyezése

SSH

sudo nft add rule inet filter input tcp dport 22 accept

HTTP

sudo nft add rule inet filter input tcp dport 80 accept

HTTPS

sudo nft add rule inet filter input tcp dport 443 accept

7. Ping (ICMP) engedélyezése

sudo nft add rule inet filter input icmp type echo-request accept

8. DHCP engedélyezése

sudo nft add rule inet filter input iifname "enp0s8" udp dport 67 accept
sudo nft add rule inet filter input iifname "enp0s8" udp dport 68 accept

Mit csinál:
• IP cím kiosztás működik

9. DNS engedélyezése

sudo nft add rule inet filter input iifname "enp0s8" udp dport 53 accept
sudo nft add rule inet filter input iifname "enp0s8" tcp dport 53 accept

10. Minden más tiltása

sudo nft add rule inet filter input drop

11. NAT (internet megosztás)

1. IP forward bekapcsolása

sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

Tartós:

echo "net.ipv4.ip_forward=1" | sudo tee /etc/sysctl.d/99-ip-forward.conf

2. NAT tábla létrehozása

sudo nft add table ip nat

3. Postrouting lánc

sudo nft add chain ip nat postrouting { type nat hook postrouting priority 100 \; }

4. Masquerade szabály

sudo nft add rule ip nat postrouting oifname "enp0s3" ip saddr 192.168.12.0/24 masquerade

Mit csinál:
• belső hálózat internetet kap

12. Forward szabályok

Belső → internet

sudo nft add rule inet filter forward iifname "enp0s8" oifname "enp0s3" accept

Válasz visszaengedése

sudo nft add rule inet filter forward ct state established,related accept

13. Szabályok mentése

sudo nft list ruleset | sudo tee /etc/nftables.conf

14. Újratöltés

sudo systemctl restart nftables

Gyakori hibák

• rossz interfész név (enp0s3 vs enp0s8)
• nincs ip_forward → nincs net
• nincs forward szabály → nincs net
• nincs NAT → nincs net
• túl korán van a drop szabály

Teljes működő kód

sudo nft flush ruleset

sudo nft add table inet filter

sudo nft add chain inet filter input { type filter hook input priority 0 \; }

sudo nft add chain inet filter output { type filter hook output priority 0 \; }

sudo nft add chain inet filter forward { type filter hook forward priority 0 \; }

sudo nft add rule inet filter input iif "lo" accept

sudo nft add rule inet filter input ct state established,related accept

sudo nft add rule inet filter input tcp dport 22 accept

sudo nft add rule inet filter input tcp dport 80 accept

sudo nft add rule inet filter input tcp dport 443 accept

sudo nft add rule inet filter input icmp type echo-request accept

sudo nft add rule inet filter input iifname "enp0s8" udp dport 67 accept

sudo nft add rule inet filter input iifname "enp0s8" udp dport 68 accept

sudo nft add rule inet filter input iifname "enp0s8" udp dport 53 accept

sudo nft add rule inet filter input iifname "enp0s8" tcp dport 53 accept

sudo nft add rule inet filter input drop

sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

sudo nft add table ip nat

sudo nft add chain ip nat postrouting { type nat hook postrouting priority 100 \; }

sudo nft add rule ip nat postrouting oifname "enp0s3" ip saddr 192.168.12.0/24 masquerade

sudo nft add rule inet filter forward iifname "enp0s8" oifname "enp0s3" accept

sudo nft add rule inet filter forward ct state established,related accept

sudo nft list ruleset | sudo tee /etc/nftables.conf

## Levelezési szolgáltatások telepítése, beállítása

ELŐFELTÉTELEK (EZT NE UGORD ÁT)

Kell:

- Debian 12 (NEM 13!)

- 2 hálózati kártya:

  - enp0s3 → internet (DHCP)

  - enp0s8 → belső háló (STATIC)

- root jog (sudo)

🌐 1. HÁLÓZAT BEÁLLÍTÁSA

📌 enp0s8 (belső háló)

sudo nano /etc/network/interfaces.d/enp0s8

auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
 address 192.168.12.1
 netmask 255.255.255.0

🔁 Hálózat újraindítás

systemctl restart networking

🧠 Mit csinál:

- 192.168.12.1 → ez lesz a szerver IP-je (gateway + DNS is)

- minden kliens ehhez fog csatlakozni

🏷️ 2. HOSTNÉV + FQDN

Rövid név:

sudo hostnamectl set-hostname mail

FQDN + hosts fájl:

cat <<EOF | sudo tee /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
192.168.12.1 mail.office.lan mail
EOF

🧠 Mit csinál:

- mail → rövid név

- mail.office.lan → teljes név (FQDN)

- /etc/hosts → helyi DNS helyettesítő

📦 3. iRedMail TELEPÍTÉS

Előkészítés:

apt update && apt install -y gzip dialog
sudo -s
cd ~

Letöltés:

wget https://github.com/iredmail/iRedMail/archive/refs/tags/1.7.4.tar.gz

Kicsomagolás:

tar xzf 1.7.4.tar.gz
cd iRedMail-1.7.4

Telepítés:

bash iRedMail.sh

🧠 Mit telepít:

- levelező rendszer

- webmail

- adatbázis (MariaDB)

- tűzfal (nftables)

🌐 4. DNS + DHCP (dnsmasq)

Telepítés:

apt install dnsmasq

Saját config:

sudo nano /etc/dnsmasq.d/office.conf

TELJES KONFIG:

# ALAP
port=53
listen-address=127.0.0.1,192.168.12.1
interface=enp0s8

# BIZTONSÁG
domain-needed
bogus-priv
expand-hosts
no-resolv
no-hosts

# KÜLSŐ DNS
server=1.1.1.1
server=8.8.8.8

# DOMAIN
domain=office.lan

# A rekordok
host-record=office.lan,192.168.12.1
host-record=mail.office.lan,192.168.12.1
host-record=backup.office.lan,192.168.12.1

# PTR
ptr-record=1.12.168.192.in-addr.arpa,mail.office.lan

# MX
mx-host=office.lan,mail.office.lan,10

# SPF
txt-record=office.lan,"v=spf1 mx ip4:192.168.12.1 -all"

# SRV
srv-host=_imaps._tcp.office.lan,mail.office.lan,993,0,5
srv-host=_submission._tcp.office.lan,mail.office.lan,587,0,5

# DHCP
dhcp-range=192.168.12.100,192.168.12.200,1h
dhcp-authoritative

Restart:

systemctl restart dnsmasq

🧠 Mit csinál:

- IP-ket oszt (DHCP)

- neveket old fel (DNS)

- MX → levelek ide jönnek

- SRV → kliensek automatikusan beállnak

🔥 5. NFTABLES (TŰZFAL)

Szabályok listázása:

nft list ruleset

📌 FONTOS PORTOK MEGNYITÁSA

DHCP:

nft add rule inet filter input iifname "enp0s8" udp dport 67 accept
nft add rule inet filter input iifname "enp0s8" udp dport 68 accept

DNS:

nft add rule inet filter input iifname "enp0s8" udp dport 53 accept
nft add rule inet filter input iifname "enp0s8" tcp dport 53 accept

Web:

nft add rule inet filter input tcp dport 80 accept
nft add rule inet filter input tcp dport 443 accept

🌍 6. IP FORWARD + NAT (INTERNET A BELSŐ HÁLÓNAK)

IP forward bekapcsolás:

sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

Tartós:

echo "net.ipv4.ip_forward=1" | sudo tee /etc/sysctl.d/99-ip-forward.conf

NAT:

sudo nft add table ip nat
sudo nft add chain ip nat postrouting { type nat hook postrouting priority 100 \; }

sudo nft add rule ip nat postrouting oifname "enp0s3" ip saddr 192.168.12.0/24 masquerade

🧠 Mit csinál:

- belső gépek → internet

- IP-t átírja a szerver IP-jére

FORWARD:

sudo nft add rule inet filter forward iifname "enp0s8" oifname "enp0s3" accept
sudo nft add rule inet filter forward ct state established,related accept

Ping engedély:

sudo nft insert rule inet filter input iifname "enp0s8" icmp type echo-request accept

Mentés:

sudo nft list ruleset | sudo tee /etc/nftables.conf

🌐 7. AUTODISCOVER (KLIENSEK AUTOMATIKUS BEÁLLÍTÁSA)

Mappa:

sudo mkdir -p /var/www/autodiscover/autodiscover
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/autodiscover
sudo chmod -R 755 /var/www/autodiscover

XML:

sudo nano /var/www/autodiscover/autodiscover/autodiscover.xml

(beilleszted amit kaptál)

NGINX config:

sudo nano /etc/nginx/sites-available/autodiscover.conf

(beilleszted a configot)

Aktiválás:

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/autodiscover.conf /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t
systemctl restart nginx

🧪 8. TESZTELÉS

DNS:

ping mail.office.lan

DHCP:

- kliens kap IP-t → 192.168.12.100+

Internet:

ping 8.8.8.8

Ha ez megy → kész vagy

⚠️ GYAKORI HIBÁK

- nincs ip_forward → nincs net

- nincs NAT → nincs net

- dnsmasq nem fut → nincs IP

- rossz interface név → semmi nem működik

- nftables nem mentve → reboot után meghal

# Felhőszolgáltatás

Amazon Web Services

https://moodle.njszki.hu/pluginfile.php/23012/mod_resource/content/2/aws_webszerver.pdf

jelszó: G1mcI@ZXJZds!eRs5?e3

https://drive.google.com/file/d/1dAUKGV1oul8CiZ_l8EUO7NGEIPKl4wNh/view?usp=sharing

# TARTALOMJEGYZÉK

l. A felh6szolgåltatåsokr61 åltalånossågban............................................................................................ 1

.4

- Elastic JPs

- A DDNS és DDNS cim regisztrålåsa 	21

- A virtuålis gép menedzselése Putty-n keresztül ..... ..... .... ..... ....... . 	...	22

- Az Apache2 webszerver telepitése, konfigurålåsa24

- Aurora and RDS (Managed Relational Database Service)	28

9. I MySQL adatbåzis létrehozåsa28

- SSL tanüsitvåny létrehozåsa Let's Encrypt tanüsitvånykiadöval32 I l. URL åtirånyitås és az Apache2 konfiguråciös fåjl beållitåsa. 34

A segédletet a készitå engedélye és beleegyezése nélkül felhasznålni és måsolni szigorüan tilos!

1. A felhószolgáltatásokról általánosságban

A felhőszolgáltatások területén jellemzően három fó szolgáltatási szintet különböztetünk meg:

- Software as a Service (SaaS) - Szoftver, mint szolgáltatás

- Platform as a Service (PaaS) - Platform, mint szolgáltatás

- Infrastructure as a Service (IaaS) - Infrastruktúra, mint szolgáltatás

Software as a Service (SaaS)

A felhő alapú szolgáltatások közül az üzleti ügyfelek számára ez a leggyakrabban használt megoldás. Az SaaS lényege, hogy a hagyományos módszerrel szemben itt nincs szükség szoftver saját szerveren történő telepítésére. Az adott szoftver ugyanis közvetlenül a szolgáltató szerveréről futtatható, és a felhasználó gépére telepített kliensprogram vagy egy böngészőprogram segítségével bármikor és bárhonnan online elérhető és használható.

A modell előnye, hogy az összes lehetséges technikai problémát a gyártók kezelik, a felhasználó cég IT csapatának nem kell foglalkoznia a szoftvert kiszolgáló szerverekkel, tárhellyel, verziókövetéssel és a számos, adott esetben eltérő kliens géppel. Vagyis a vállalkozások a SaaS modell segítségével egyszerűsíthetik karbantartást és támogatást, amivel idót és pénzt takarítanak meg.

Amikor ez a megoldás hasznos lehet:

ha startup cégként gyorsan, kis tőkével kell egy szolgáltatást elindítani rövid távú proj ektek esetében, amikor együttműködésre van szükség nem folyamatosan használt alkalmazások esetén, mint pl. egy adószoftver ha az alkalmazásokat webről és mobilról egyaránt fontos elérni

(pl. : Amazon WorkDocs, Zoom, Netflix, Google Apps, Microsoft 365)

Platform

as

a

A felhőplatform szolgáltatás fejlesztők számára nyújt egy olyan keretrendszert, amelyben testreszabott alkalmazásokat hozhatnak létre. A programozók az interneten keresztül érik el a platformot, vagyis nem kell foglalkozniuk a szerverekkel, operációs rendszerrel, tárhellyel, szoftverfrissítésekkel és az infrastrukturával. Arra koncentrálhatnak, amihez a legjobban értenek: a szoftverfejlesztéshez.

(pl.

:

Amazon

Relational

Database

Service,

A modell további előnye, hogy a fejlesztők speciális, felhőalapú komponenseket építhetnek be a szoftvereikbe. Egyes funkcionalitásokat már készen kapnak, például a webes szolgáltatások és az adatbázis eleve integrálva vannak. Az így fejlesztett programok rendkívül jól skálázhatók lesznek, és nagy lesz a rendelkezésre állásuk is. A projekten számos fejlesztő dolgozhat párhuzamosan, és a fejlesztést, tesztelést, telepítést különféle szolgáltatások segítik. A programozóknak kevesebbet kell kódolni, és nem kell foglalkozni az applikációk üzemeltetésével sem. Vagyis a PaaS modell cégmérettól függetlenül egyszerűsíti és költséghatékonyabbá teszi a szoftverfejlesztést.

## Infrastructure as a Service (IaaS)

Az IaaS szolgáltatás nagymértékben skálázható és automatizált informatikai erőforrásokat kínál a felhasználoja számára. A segítségével telj esen önkiszolgáló rendszerben lehet igénybe venni, illetve monitorozni számítási-, hálózati- és tárhelykapacitást és egyéb szolgáltatásokat. A modell lehetővé teszi, hogy egy cég bármikor IT kapacitáshoz tudjon jutni, és csak azért az erőforrásért fizessen, amit valóban igénybe is vett - mindezt beruházás nélkül

Tehát az IaaS valojában szerverkapacitást, tárhelyet, operációs rendszert, hálózatot kínál ügyfeleinek, virtualizációs technológia segítségével. A modell magába foglal minden funkcionalitást, amit egy hagyományos adatközpont biztosít, az eszközök fizikai beszerzése és üzemeltetése nélkül. A teljes rendszert jellemzően egy dashboard felületen vagy API-n keresztül lehet elérni és kezelni: szervereket (processzor telj esítményt és memória kapacitást), tárhelyet és hálózatot igénybe venni és skálázni.

Az IaaS keretében jellemzően a szolgáltató menedzseli a szervereket, merevlemezeket, hálózatot, virtualizációt és a tárhelyet, vagy akár az adatbázisokat. Viszont ebben a modellben a szolgáltatás felhasználója is felel bizonyos technikai paraméterekért, mint például az alkalmazásokért és az adatokért.

2

Ami az előnyöket illeti, ez a legrugalmasabb felhő alapú modell: a felhasználó teljes kontrollt kap az infrastruktúra felett, saját maga skálázhatja és a költség arányos a felhasznált kapacitással.

Az IaaS egyaránt előnyös lehet startupoknak és kisvállalatoknak, mert informatikai beruházás nélkül használhatják a szükséges erőforrásokat. Ugyanakkor nagy cégek számára is hasznos, a teljes kontroll, a gyors skálázhatóság és a használatarányos költségek miatt.

(pl. Amazon Web Services EC2, Goog/e Compute Engine, IBM Cloud)

Három kiilönbözó teriilet

Míg egymáshoz hasonló, rövid betúszavakat könnyű összekeverni, a fentiekből látható, hogy valójában egymástól jól megkülönböztethető szolgáltatásokról beszélünk. Hiszen nem mindegy, hogy egy cég felhő alapú szerver és tárhely kapacitást, online elérhető szoftvereket akar igénybe venni, vagy éppen ilyeneket szeretne fejleszteni magának. A SaaS, PaaS és IaaS rendszerek lehetőségeit ennek ismeretében érdemes mérlegelni.

Amazon Web Services

Az Amazon Web Services (röviden AWS vagy Amazon WS) az Amazon.com által az interneten kínalt szolgáltatások gyűjteménye, amelyek egy felhő alapú platformot alkotnak. A legismertebb szolgáltatasok például az S3 és az EC2. A szolgáltatás nagyon nagy számítási kapacitást szolgáltat

Az Amazon Web Services jelenleg (2025. augusztusi adatok szerint) 37 földrajzi régióban érhető el világszerte. Ezek mindegyike több elerhetőségi zónát (Availability Zones) tartalmaz, melyek magas rendelkezésre állást és hibaelhárítást biztosítanak.

Az AZ-k az AWS szolgáltatásait biztosító adatközpontok. Az elérhetőségi zónák egymástól el vannak különítve, hogy az kiesések ne terj edhessenek át másik elérhetőségi zónára. Több AWS szolgáltatás működik több elérhetőségi zónában, például az S3 és a DynamoDB, más szolgáltatásokat lehet ugy konfigurálni, hogy több elérhetőségi zóna között replikálódj anak az adatok.

- AWS regisztráció

Az oktatónak megadott e-mail címre - miután az oktató felvette a tanulót a kurzusba - érkezni fog egy megerősítő e-mail az AWS-től. Az e-mailben található egy link, melyre rákattintva megerősíthető a meghívás, és elvégezhető a regisztráció.

2.1

Az

https://www.awsacademy.com/vforcesite/LMS

jelentkezzünk be a regisztrációkor megadott e-mail címmel és jelszóval

2.2 Az AWS kezd6felülete

Bejelentkezés utån az alåbbi felület fogad. Itt låtjuk a „Vezér16pult" (Dashboard) fülön azokat a kurzusokat, amelyekhez az oktat6 hozzårendelt.

vålasszuk ki azt a kurzust (ha több van), amelyet az oktatö meghatåroz a tan6rai feladatokhoz

A kurzus kivålasztåsa utån az alåbbi felületet kapjuk:

|  | Modules Grades Lucid (Whiteboard) | AWS Academy Learner Lab academy AWS Academy Learner Lab provides a long-running sandbox environment for ad hoc exploration ofAWS services. Within this class. students will have access to a restricted set ofAWS services. Not all AWS documentation walk-through or sample labs that operate in an AWS Production account will work in the Leamer Lab environment. You will retain access to the AWS resources set up in this environrnent for the duration of this course. We limit your budget (S50USt)). so you should exercise caution to prevent charges that will deplete your budget too If you exceed your budget. you will lose access to your environment and lose all of your work. Each session lasts for 4 hours by default. although you can extend a session to run longer by pressing the start button to reset your session timer. At the end of each session, any resources you created persist However, we automatically shut EC2 instances down. Other resources, such as ROS instances, keep running- Keep in mind that we do not stop some AWS features, so they can still incur charges between sessiorw. For example, an Elastic Load Balancer or a NAT. You may wish to delete those types of resources and recreate thern as needed to test your work during a session. You will have access to this environment for the duration of the class that you are enrolled in. When the class ends. your access to the learner lab will also end. Educator / Teacher Only This sandbox is for eåxator designed project work. lab exercises, or practice that is created and tested within Learner Lab. | View Course Stream View Course Calendar View Course Notifications To Do Nott-ing now Recent Feedback t"thing now |
| --- | --- | --- | --- |
| Dashboard |  |  |  |
| Courses |  |  |  |
| Calendar |  |  |  |
| Inbox |  |  |  |
| History |  |  |  |

vålasszuk a „Modules" menüpontot

• AWS Academy Learner Lab Launch AWS Academy Learner Lab

kattintsunk a „Launch AWS Academy Learner Lab' menüpontra

2.3 Laborgyakorlat indítása

A laborgyakorlatok négy óra időtartamúak. A négy óra elteltével a laborgyakorlat automatikusan leáll! Ha a feladatot befejeztük, minden alkalommal az „End Lab”-bal állítsuk le laborgyakorlatot! A laborgyakorlatban készített feladataink nem fognak elveszni a négy óra elteltével, csak leállítja a működésüket a rendszer. A „Start Lab”-bal ujraindíthatjuk a laborgyakorlatot, és ujra lesz négy óránk, valamint az elkezdett feladatainkat folytathatjuk!

Költségek:

A kurzus végéig 50$ keret áll rendelkezésünkre! Ezt természetesen a tanulóknak nem kell kifizetni, az oktatás ideje alatt ingyenesen használhatjuk az AWS-t! Viszont a 50$ keretnek bele kell férni a kurzus időtartamába! Azaz okosan kell gazdálkodni a költségkerettel!

Alapszabályok:

Használjunk alacsony költséggel járó eszközöket és szolgáltatásokat!

Az AWS-ben végzett gyakorlás után mindig állítsuk le az elindított szolgáltatásokat! Az AWS-ben végzett gyakorlás után mindig állítsuk le a laborgyakorlatot!

A már nem szükséges szolgáltatásokat töröljük! A laborgvakorlat telies alaphelyzetbe állításához használiuk a „Reset” lehetőséget!

kattintsunk az AWS linkre, miután zöldre váltott

I

Sea.ch	t.nted 	Virg") •

q (N. Console Home Recently visited Region: US East (N, Virginia) NO recently visited services Explore one of these con-unanly visited AWS service No applications Get started by creating an application. EC2 SS Aurora and ROS Lambda Create application V.ew all services Go to myApplications

kattintsunk a „View all services"-re

|  | All services Services by category Compute Lambda Batch Easti,: Burr-stalk Application AWS EC2 AWE Runn•r AN'S Sims-paca 'Weave Para'"i EC2 Containers Eastk E'%tk sat Openstlitt on aw•s East}: CantSrer Storage Gateway AWE ASVS Elastic Disaster Database Aurora ROS Neptune Amaz:c«-. Tlnwsrern Z.tnarnoOB Aurora OSQL Anuzcn Migration Transfer AWS Scrv*ce Fanuty AWS snow oat*gnc Transform AFS Elasb.: VMnre S-xvici Networking & Content Delivery Cc.-.o:t AV.'S Oata Trmster Agg./.icat;ort | Developer Tools x.u,y ZWS Studio AVIS CodeAJtit.:t Amazon Q thcludlng CodeWhisperer) Customer Enablement Services AVIS Robotics Blockchain Amano Satellite Ground Staun Quantum Technologies Arnazcn Ecaket Management Governance AVIS A'WS Catalog Yanagcs Trusted CM rot Tewø A'WS Will Architcctoci Amaznn Q ire Cvov.•iaAy AWLS Cha,tbctl Wizu•d AVIS & Editor Arnazcc A'WS AWS Heath AVIS AVIS user Naotlcaöot-r; AVIS License Manager "VS Resource Serwce Q,t-otas Media Services MediaStn,ce MediaTaLcr Eternental Sattware ELMO: Trarrzoder Arnazcc int«actve Video Deadline Cloud Modi•Connect | Machine Learning kna.zon Ai Oe.C•p; Guru Ennon F,xccast xmaznn Kendra Pally Textro,tt Tcmscrib'• Re-nann Translate AVIS AWS AVIS Paoyarna Manitrnn AWS Asmazan L.o*aut tu I-ouout tu Laxanut tu mann Q AWS ecdrock: Bedrock Xmaznn Q Xenazan Ae-nazon ÅWS Analytics X.•-nazan O*f9S.axch Scr•40Z nata AVIS Lab* Furna•to•-. MSX AV.'S OataBreo Xtnazon Apache Funk EMR AWS knazan AWE »•naznn Data DataZone Security, Identity, Compliance Secrets Manager X•-naan Insoector X•mamn IAM lifntity Center V•.4anager *anagc-ncnt Servin Oirectncy zWS Manager aws Octect' w Securety Lake WAF Shild AWS Audit Security CSFM Seculfty AV.'S Prfvz• CertiftGte AVIS Payment AV.'S Incident Rct@nnse | Cloud Financial Mmagement AWS A',vs C,x-.ductor Billing area Cast Front-end web & Mobile ARS App-sync Faun Location Application Integration St. Functions Simolo SEVEe Simple Quwe AWS 82B Ceta Mtcrchange EvmtBri* business Applications Canoe-ct Chi-ne En•.ail WaüOøcs 'WaONaL AWS cram Arnazon Arnaaon One Enterpriw aws AWS AWS Erd Amazon Chi-ne End user Computing AæStrearn 2.0 Thin Client War E-Soaces See Ufe Internet of Things I AT Analyn,c; iaT 10 T AWS Game Development Carrx-L'tt An-non CanuL.itt Stre%TrG |
| --- | --- | --- | --- | --- |

itt låtjuk az AWS szolgåltatåsait

I

3. VPC (Isolated Cioud Resources)

Létrehozhatunk az AWS-ben egy logikailag elkülönített részt, ahol futtathatjuk az erőforrásainkat egy általunk előre meghatározott virtuális hálózatban. A VPC-k hálózati konfigurációját testreszabhatjuk, valamint több biztonsági réteget is alkalmazhatunk.

A virtuális hálózat paraméterei lehetnek:

- IP tartományok

- alhálózatok

- átjárók, routing táblák stb.

A VPC-k:

- logikailag elkülönülnek a többi VPC-tól

- közvetlenül az AWS fiókhoz kötődnek

- egyetlen régióhoz tartoznak, és több AZ-ra is kiterj edhetnek

A VPC-n belüli alhálózatok:

- a VPC-ket felosztó IP tartományok

- egyetlen AZ-hoz tartoznak

- lehet nyilvános, vagy privát

A VPC IP címzése:

- a VPC létrehozásakor hozzárendelünk egy IPv4 CIDR blokkot (privát cím)

- a legnagyobb blokk méret: / 16

- a legkisebb blokk méret: /28

- a VPC létrehozása után a címtartományt módosítani már nem lehet

- az IPv6 is támogatott (más blokk méretekkel)

- az alhálózatok CIDR-blokkjai nem fedhetik át egymást

Hozzunk

a keresőben keressünk rá a VPC-re, és a listából válasszuk ki a VPC-t

I

|  | VPC dashboard Virtual private cloud your vpcs Subnets Route tables Internet gateways Eqreqs-only internet gateways Carrier gateways DHCP option sets Elastic IPS Managed prefix bsts NAT gateways Peering cM1nections Route servers New | Resources by Region You are using the followtinq Amazon VPC resources See all regions See all regions Route Tables See all regions internet fatewap See all regions | N. Virginia 1 N. Virginia 6 N. Virginia 1 N. Virginia I | regions VPC Peering Connections See atl regions Network ACL See all regions Securi!y Grog" See all regions | C Refresh Resources N. Virginia g N. Virginia O N. Virginia 1 M. Virginia I | Settings Additional VPC All VPC Foruns Report issue |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

kattintsunk a „Create VPC"-re

| vpc > your vpcs > create vpc |  |
| --- | --- |

kattintsunk a , VPC only"-ra

| vpc > Your VPCs > Create VPC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Create VPC Info A VPC is an isolated portion of the AWS Cloud populated by AWS objects, such as Amazon EQ instances. VPC settings Resources to create Info Create only the VPC resource or the VPC and other networking resources. O VPCon1y C) VPC and more Name tag - optional Creates a tag with a kcy ot •Name' and a valuc that you specify. vpc-web-server IPv4 CIDR block Info O IPv4 CIDR manual input 0 IPAM-a110cated CIDR block IPV4 CIDR 10.10.0.0/16 CIDR block size must bc between / 16 and 128. IPv6 CIDRbtock info O No IPv6 CIDR block 0 IPAM-a110catedlPv6 CDR block O Amazon-provided IPV6 CIDR block C) IPv6 CIDRowned by me Tenancy Info Default Tags A tag is a label that you assign to an AWS resource. Each tag consists of a key and an optional value. You can use tags to search and filter your resources or track your AWS costs. Key Value - optional Q Name Add tag You can add 49 more tags |  |  |
| Cancel Preview code | Create VPC |  |

konflguråljuk a VPC-t a képen låthat6 m6don kattintsunk a „Create VPC"-re

|  | vpc > yourVPCS > vpc-0210bf6A798370777 VPC dashboard < @ Vou q_xcess/uuy created vpc021CH6a7983707a7 / voc-web-serm vpc-0210bf6a7983707a7 / vpc-web-server EC2 Global View vpc Details Virtual private cloud State Your vpc-0210bf6a7985707a7 @Available Subnets ONS Tenancy Route tables Enabled nternet gat%ays Main network ACL Default vpc Egress-only hternet No gateways (Network border VOup) Network Address usage metrics Carrier gateways DisaNed DHCP option Elastic IPS Resource map CIDRs Flow logs Tags Integrations Managed prefix Lists NAT Resource map Peering connections Route servers New VPC Subnets (O) Security your AWS vWtual network Subrwts within this VPC Network "pc-web-server groups | Block Public Access @off DHCP option set eopt-07Mb7240f32142e1 CIDR 10.10.0.0/16 53 DNS Route tables (1) Route network traffic to res0LJCeS rtb-0217313f7d9e89533 | DNS hostnames Main route table rtb-02173 '3f7d9e89533 rule Owner 043011324168 Network Connections (O) C'*u.ections to other | Show | Actions an details |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |  |  |

kattintsunk a „ Subnets"-re

|  | VPC Subnets VPC dashboard EQ Gtot»al View by vpc Virtual private cloud Your VPCs Route tables Internet gateways Egress-only internet | Subnets (6) ( Name | by | tag | V | Subnet 10 | State @Available @Available @Available @AuaiWe @Avail.ble | vpc 4bb56esafb92.t94c'8 .0bbS6esafb92494d8 -ObbS6e5atb92494d8 -Obb56.e5afb92494d8 | Publie„. | v | IPv4 OOR 172.31.160/20 172.31.480'20 17231.00/20 17231.320/20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

qateways kattintsunk a „Create subnet" -re

| VPC > Subnets Createsubnet Create subnet VPC vpc a VOC vpc-ObbS6e3afb92494dB Select a VP'C first to create r,ew subnets. Add new subnet | (defaLAt) | Cancel |
| --- | --- | --- |

### vålasszuk ki a fent létrehozott VPC-nket

| Subnet settings Specify the CIDR blocks and Availability Zone for the subnet. Subnet I Of I Subnet name Create a ta9 with a key of 'Name' and a value that you specify. sub net-web-server The name can be up to 256 characters tong. Availability Zone Info Choose the zone in which your subnet wilt reside, or tet Amazon choose one for you. United States (N. Virginia) / usel-azl (us-east-I c) IPva vpc block info Choose the VPC's IPv4 CIDR block for the subnet. The subnet's iPv4 CIOR within this block. 10.10.0.0/16 IPv4 subnet CIDR block 10.10.1.0/24. | Cancel |  |
| --- | --- | --- |

I

Subnet name: subnet-web-server

Availability Zone: vålasszuk az „azl " ID-jü z6nåt

IPv4 VPC CIDR block: csak azt a blokkot tudjuk kivålasztani, amit fentebb mår létrehoztunk

IPv4 subnet CIDR block: 10.10.1.0/24

A paraméterek megadåsa utån kattintsunk a „Create subnet"-re!

| WC > Subnets VPC dashboard EC.2 Global View by vpc Virtual private cloud Your vpcs Subnets Route tables Internet gateways Egress-only internet gateways Carrier gateways DHCP option sets Elastic IPS Managed prefix lists NAT gateways Peering Route servers | Q Find subnets by attribute Or rag Name Subnet JD State vpc Block Public... I IPv6CiDR I tpv6 Subnet-web-server subnet-Oß7b8f94e3f01b(H9 @Available 10.10.1.0/24 |
| --- | --- |

kattintsunk az „lnternet gateways"-re

| VPC > Internet gateways | Internet gateways (1) Info Q Find inurnet gateways by attribute or tag Name V | Internet gateway ID | V | State @Attached | v | vpc ID | V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VPC dashboard < EC2 Global View Filter by VPC Virtual private cloud Your vpcs Subnets Route tables Internet gateways Egress-only internet gateways Carrier gateways DHCF Option sets Elastic I Ps Managed prefix lists NAT gateways Peering connections Route servers New |  |  |  |  |  |  |  | OwnU 04301152416b |

kattintsunk a ,Create internet gateway"-re

| VPC > Internet gateways Create internet gateway |  |
| --- | --- |
| Create internet gateway Info An internet gateway is a virtual router that connects a VPC to the internet, To createä new internet gateway specify the name forthegateway below. Internet gateway settings Name tag Creates a tag with a key of'Name' and a value that you specify. igw-wed-seruer Tags - optional A tag is a label that you assign to an AWS resource. Each tag consists of a key and an optional value. You can use tags to search and filter your resources cr track your AWS costs. Value - optional Q Name X Q igw-web-server x QED Add new tag You can add 49 more tags. Cancel | eeate internet gateway |

a „Name tag" legyen: igw-web-server kattintsunk a „Create internet gateway"-re

| VPC dashboard < Your VPCs Route tables Internet gateways Egress-only internet gateways Carrier gateways |  |
| --- | --- |

az „Available VPCs"-nél vålasszuk ki az åltalunk létrehozott VPC-t, majd kattintsunk az

„Attach internet gateway"-re

| VPC dashboard EQ Global View Filter by vpc Virtual private cloud your vpcs Route tables Internet gateways Egress-only internet gateways Carrier gateways DHCP option sets Elastic Managed prefix lists NAT gateways Peering conn«tion5 Route servers New | igw-046cceb72604fdbb7 @ Internet gateo•ay igw.046cceb72Ø4fdbb7 successfully attached to vpc-0210bf6a7983707a7 Notifications 00 6 0 igw-046cceb72604fdbb7 / igw-web-server Details Internet gateway ID tgw-046cceb72604fdbbI @Attached Q Search MOs Value low-web-server | 00 00 | 043011324168 | Actions Manage tags |
| --- | --- | --- | --- | --- |

kattintsunk a „Route tables"-re

| VPC > Route tables VPC dashboard EC2 View by VPC Virtual private cloud Your VPC%: Subnets Route tables Intemet gateways Egress-only internet gateways Carrier gateways DHCP option sets Elastic Managed prefix lists NAT gateways Peering connections Route Servers New | Route tables (2) Q Find route tables by attribute or tag Name | table ID | V | Explicit subnet | V | Edge associations | Main | v | Last thri a minute ago vpc v I Owner ID 010bf6a79S37070 .web•server -Obb5€esafb92494d8 043011324168 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

e16ször kattintsunk a frissités gombra kattintsunk az åltalunk létrehozott VPC „Route table ID"-j åra

konflguråljuk az uj ütvonalat a képen låthat6 m6don

VPC > Route tat*es ) rtb-02173t3f7d9e89533

@

VPC dashboard 	<	updated route for 	succeshAly

Details

EC2 Global View

rtb-0217313f7d9e89533	Actions

by vpc

Virtual private cloud

Details

Your VPCs

Route table ID	Main	Explicit subnet associations	associations

Suhts

rtb-0217313f7d9e89533	ves

Route table

Owner ID Imernet gatew•ays	vpc-0210bf€ä798370737 1	043011524168

Egress-only internet gateways

Routes 	Subnet associations	Edge	Route propagation	Tags

Carrier gateways

DHCP option sets

Routes (2)	Both	Edit routes

Elastic IPS

Managed 	lists	I-Q Filter routes

NAT gateways	Destination	V	Target	Status	Propagated	V	Route Origin

Peering connections	00.00/0	72604 fdbb7	No	Create Route

Route 	New	10.10.mo,'16	@Active	No	Create Route Table

Security

Network ACL

Security groups kattintsunk a , Security groups" -ra

| VPC > Security Groups VPC dashboard EC2 Global View by VPC Virtual private cloud your vpcs | Security Groups(2) Q Arid security groups by | Of tog I Security group ID | Security group name default | vpc ID | Actions to CSV |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Export security groups I Description default VPC security group default VPC security group | Create security group I Owner 043011324168 |  |

kattintsunk a „Create security group"-ra

I

Security

Description:

V

„lnbound

résznél

kattintsunk

az

„Add

rule"-ra

ållitsuk be a bejöv6 szabålyokat a képen låthat6 m6don kattintsunk a „Create security group"-ra

4. EC2 (Virtual Servers in the Cloud)

Az Amazon EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud) az Amazon Web Services felh6

platformj ånak központi eleme. Az EC2 lehet6vé teszi a felhasznå16knak, hogy virtuålis gépeket béreljenek, amelyen sajåt alkalmazåsaikat futtathatjåk. Az EC2 lehet6vé teszi alkalmazåsok skålåzhat6 telepitését. A felhasznå16k igényeiknek megfele16en létrehozhatnak, elindithatnak, leållithatnak és törölhetnek szerver példånyokat és Ora-alapü szåmlåzåst kapnak. Az EC2 a szerver régi6 megszabåsåt is engedi, amely lehet6vé teszi a késleltetés optimalizålåsåt és régi6k

4.1

kattintsunk

a

„Launch

instace"-ra

közötti

I

Végezzük el az alåbbi beållitåsokat:

Launch an instance Amazon EC2 allows you to creatc virtual machines, or instances, that run on the AWS Cloud. Quickly get started by following the simple steps below. Name linux.web.scrver. Add additional tags Application and OS Images (Amazon Machine Image) An AMI contains the operating system, application server, and applications for your instance. If you don't see a suitable AMI below, use the search field or choose Browse more AM Is. Q Search our full catalog including 1 OOOs of application and OS Images Quick Start Amazon macOS Ubuntu Red Hat susE Linux Debian Linux Browse more AMIS AMIS from aws ubuntu• Microsoft Red'-Ot AWS. Marketplace and SUSE Amazon Machine Image (AMI) Dcbian 13 (HVM). SSD volume Type arni-Ob0012dad04fbe3d7 (6a-bit (x86)) / uni-01b1eba8Sc1cd6a3d (6d-bit (Arm)) Virtualization: hvrn ENA ma-bled: Root device type: ebs; Free tier eligble. Description Debian 13 (BVM). EBS General purpose (SSD) Volume Type. Community developed free GNU/Linux distribution. https://www.debian.org/ Debian 13 (20250814-2204) Architecture AMI 10 Publish Date Username 64-bit (x86). ami-Ob0012dad04fbUd7 2025-08-14 admin Verified provider

Instance type Info I Get advice Instance type t2.medium Family: t2 2 vCPU 4 GiB Memory Current generation: true On-Demand Ubuntu Pro base pricing; 0.0499 USO per Hour On-Demand Linux base pricing: 0.0464 LJSD per Hour On-Demand RHEL base pricing: 0.0752 USO per Hour On-Demand Windows base pricing: 0.0644 USD per Hour On-Demand SuSE base pricing: 0.1464 USD per Hour. All generations Compare instance types Additional costs apply for AMIS with pre-installed software

| The name can include up to 255 ASCII characters. It can't include leading or trailing spaces. Key pair type O RSA RSA encrypted private and public key pair.; O ED25519 ED25519 encrypted private and public key pair.. Private key file format O .pem For use with OpenSSH |
| --- |
| Cancel | Create key pair |

eligible)

tipust

is)

katiintsunk a , create new key pair " linkre

### a legenerålt kulcsot mentsük le a szåmit6gépünkre

I

| v Network settings Info Network Info vpc-Obb56e3afb92494d8 Subnet Info No preference (Default subnet in any availability zone) Auto-assign public IP Info Enable Firewall (security groups) Info A security group is a set of firewall rules that control the traffic for your instance. Add rules to allow specific traffic to reach your instance. O Create security group. - Select existing security group We'll create a new security group called 'launch-wizard-I' with the following rules: Allow SSH traffic from Anywhere Helps you connect to your instance 0.0.0.0/0 - Allow HTTPS traffic from the internet To set up an endpoint, for example when creating a web server - Allow HTTP traffic from the internet To set up an endpoint, for example when creating a web server | Edit. |
| --- | --- |

szerkesszük a hålözati beållitåsokat

v Network settings Info VPC - required Info vpc-021 Obf6a7983707a7 (vpc-web-server) 10.10.0.0/16. Subnet I Info. subnet-087b8f94e3f01 b049 vpc: vpc-02100f6ä7983707a7 OwnE 043011324168 Zone type: Availability Zone [P addresses available: 2S1; subnet-web-server Availability Zone: us-east-Ic (usel -azl) OOR: 10.10.1.0/24). c Create new subnet Auto-assign public IP Info Disable. Firewall (security groups) I Info A security youp is a set of firewall rtAes that control the traffic for your instance. Add rules to allow *ecific traffic to reach your instance. C) Create security group.; O Select existing security group.. Common security groups i Info Select security groups. security-group-web-server sg-0148d220f25239285 X vpc: vpc-02. Compare security group ru les Security groups that you edd or rervw•e ha-e will be added to or rernoved from all your network interfaces. Advanced network configuration

Configure storage Info Advanced @ Click refresh to view backup information c The tags that you assign determine whether the instance will bc backed up by any Data Lifecycle Manager policies. O x File systems Edit

VPC 	az åltalunk létrehozott VPC

Subnet -5 az åltalunk létrehozott subnet

Firewall (security groups) 	Select existing security group

Common security groups -5 vålasszuk ki az åltalunk létrehozott security group-ot

Configure storage -5 50GB

v Summary Software Image (AMI) Debian 13 (20250814-2204) ami-Ob0012dad04fbe3d7 Virtual server type (instance type) t2.medium Firewall (security group) security-group-web-server Storage (volumes) 1 volume(s) - 50 GiB

Launch instance. Cancel Preview code

inditsuk el a felh6ben létrehozott virtuålis gépünket

| Successfully log Next Steps Create billing usage alerts ro costs *Oid sawpose bills, set Create billing alerts Create AWS budget AV.'S Budgets allows to Crete speru take Create | Connect to your instance Once ytxjr instance is ioq from local Manage CioudWatch alarms Create or upote Amazon | it Orms | Connect an ROS database Ccnfiqtwe the connection between EQ and a database to Connect ROS database Create ROS eatat'k'* ream Disaster recovery for pur instances the ytx• iu•st into different Zone c. a Off—eit ARS Elastic 1085). Disaster for instances | Create EBS snapshot policy Create policy that A'tmnats ti•e retention, etid EDS Monitor for suspicious runtime activities pu to malicious activity mauthorized betuvk*. *ith real-tune Into on-tryst acrog your Anuzon EC2 for runtime | Manage detailed monitoring Enable or t%.able detailed 'o. the tiu• Amano q•aohs Mth perm instance screenshot Cawe a screenshot from O'e Get instance screenshot | Create Load Balancer Create aooiic.atioo. qate.ay Get system log "stem 109 to |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

létrejött a virtuålis gépünk a felh6ben kattintsunk a „View all instances"-ra

| EC2 Dashboard EQ v-,ew e Instances Instane— Types Laund Terrv&tes Spot Requests Savings mans Reserved Dedicated Hosts Capacity Reservations images AMI catalog Elastic Block Store Lif«ße Manager Network & Security Security Groups Elastic Placernent Groups Key pairs Network Interfates Load Balancing Load Balancers | Instances (1/1) info Name' v Instance ID hi-stance lhux-web-server i-Oe2b1b311 fl eG9e5d @Gunning i-Oe2b1 b311fie69e54 (linux-web-server) Details I Status and alarms Monitoring Instance summary ad&esv Hostname type name: ip- 10-10-1-120.ec2.internai Answer private resource DNS name Auto-assigned address Rote iMDSv2 | state @ Security | v | All check I Atarm status I Availabilityzøne v I publiclPvaoNS v I v u.medium @ 3/3 checks passed View alarms + us-east-1 c Networking Storage Tags Public IPva address 10.10.1.120 *'stance State public DNS @Running Private IP DNS name (IPva only) ip-10-10-1-120.ea.internai type Elastic t3.medium AWS Compute Optimizer finding vpc-0210bt6e/98370ia7 Wpc.eb-server) O Opt-in to AWS Compute Optimizer for recommendations. I Learn rnore Subnet ID subnet- 087b8f94e3fO (sub-opt-web-serve') Instance ARN Marvaged If1e69eS4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Elastic IPs

Az elasztikus IP-cim nyilvånos IPv4-cim, amely elérhet6 az internetr61. Ha az instance-nak (példånyånak) nincs nyilvånos IPv4 cime, tårsithatunk hozzå egy elasztikus IPv4-cimet, mely segitségével tudunk kommunikålni az interneten. Ezen cim segitségével tudunk csatlakozni a példånyhoz a helyi szåmit6gépünkr61 Az elasztikus IP-cim statikus, csak egy adott régi6ban

hasznålhat6.

| EQ > inst.nces hboard EQ View Events Instances Irvstaru.e Types tmanch Templates Spot Requests Reserved Instances Dedirated Capacity Reservations • Images Catalog Elastic Store Snapshots Network & Security Security Groups Elastic Placement Groups Key pairs Load Balancing Load Balancers | Instances (1/1) b31 Ifl e69e54 (limn-web-server) Details Status and alarms Instarxe summary instance 10 ivoezb1h31tf1r69e54 addr.ss Hostname type Answer private resource ONS rum. Role Required O*ratOr | @ Monitoring | Instance Running @ @ Security | states type V Status check @ 4/3 Networking Storage public address Instance state •p DNS Instance vec to Subnet ID subnet07b8Bae3t01b049 ARN | passed Tags (subnet-neb-server) 1324168:instance/i.Oe2b | I View alarms 1b" If1e69eS4 | O | CES) V DNS v public v •p Private addreø•s DNS addresses AWS Compute Optimizer findinq @ Opt-in t. AWS Compute Opt'mi:.zer for r«mmodations. I Learn more Auto Scaling Group |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

kattintsunk az „Elastic IPs"-re

Elastic IP addresses	Allocate EL.stic

Global	q nnd resource' by 	or

Instances	Name	Allocated iPv4 addr.„	Type	I Allocation ID	Reverse DNS	Associated instance ID	I private 'P a

Instances	No Elastic IP addresses found in this Region

Instance Types

Launch Templates

Spot Requests

mans

Reserved

Dejicatei Hosts

Images

Catalog

kattintsunk az „Allocate Elastic IP address"-re

| Flaqir Allocate Allocate Elastic IP address Elastic IP address settings Public address pool O pool Of O ur Network border group Gioböl static addresses AWS Gloo.alßccelerato« can provide 9LCL-al static addressE that are announced worldwide Create Tags tag a label that a%ign to retourcp. Fath tag of a and an optionai value. MO Lays "tit Add Yau up t" | anycast can | AWS tags to | pouti locations This availability and tatency tor filter your resources or track your AWA | by users the Amazon globat network. Learn |
| --- | --- | --- | --- | --- |

maradhat minden az alapbeållitåson, kattintsunk az Allocate"-re

| EC2 > Elastic IP addresses EC2 Dashboard EQ Global View Instances Instances Instance Types Launch Ternplates Spot Requests Savings Plans Reserved Instances Dedicated Hosts Capacity Reservations images AM's AMI Catalog Elastic Block Store Volumes Snapshots Lifecycle Manager Network & Security Security Groups Elastic Placement Groups Key pairs Network Interfaces | Select an elastic IP address |
| --- | --- |

hozzå kell rendelnünk a példånyunkhoz a lefoglalt IP-t kattintsunk az „Associate this Elastic IP address"-re

| Ea | Elastic IP addresses > Associate Elastic IP address Associate Elastic IP address Choose the instance or net-work interface to associate to this Elastic address (3.232.235.23 Elastic IP address: 3.232.235.231 Resource type the type of resource mvlctl to awoOate the IP O Instance o Network interface If you associate an Elastic IP address with an instance that already has an Elastic IP address associated. the previousty assocoted Elastic IP acfiÉess will be disassociated, but the address wilt still be allocated to If private •P address is specified, the Elastic iP address witl be associated with the primary private iP address; account.. Instance private IP address Ihr pnvarQ addrm.s with to 'tm addrr". Q 10.10.1.120 Reassoeiation Specify whether thr Hastic IP address tan with a different resource f it already With a C) Allow this Elastic iP address to be reassociated Cancel Associate |
| --- | --- |

vålasszuk ki a fut6 példånyunkat és a privåt IP-t az „Associate" gombbal rendeljük hozzå a példånyunkhoz az IP-t

létrejött a publikus IP cimünk és az összerendelésünk

| EC2 i@nees |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dashboard EC2 Global View Instances Instance Launch Templates Spot Requests Savings Plans Instances Dedicated Hosts Capacity Reservations Images AMI Catalog | Instances (1/1) info Q Find by attribute or tag Kase-sensitiw' Name I i D Instance state v linuy-web-server i-Oe7b 1b3t If1e69e54 @Running @ @ i-Oe2b1b311 fl e69e54 (linux-web-server) Instance JD i-Oe2b1b311f1e69e54 address | I•stance type Networking address | All States I Status check I @ 3/3 checks passec Storage Tags open address | Alarm status View alarms | AvailabilityZone I DNS us-east-1 c private 10.10.1.120 Public DNS |  |  |

az „lnstances" fülön a „Details" alatt låthatjuk, hogy a példånyhoz hozzårendeltük az IP-t ha nem jelenne meg a publikus IP-cim, kattintsunk a frissités gombra

I

I IO

6. A DDNS és DDNS cím regisztrálása

A DDNS (Dynamic Domain Name System) egy olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy egy dinamikus IP-címmel rendelkező eszközt (pl. otthoni router, NAS, IP-kamera stb.) egy állandó és könnyen megj egyezhető domain névhez társítsunk. Ez különösen akkor hasznos, ha az internetszolgáltatónk dinamikus IP-címet oszt ki, amely időnként megváltozik.

Hogyan mííködik a DDNS?

Dinamikus IP-cím változása: Az internetszolgáltató idónként uj IP-címet ad az eszközöknek. DDNS kliens frissítés: Egy DDNS kliens, amely általában a router-ben vagy egy külön eszközön fut, értesíti a DDNS szolgáltatót az új IP-címról.

Domain név frissítése: A DDNS szolgáltató frissíti az adott domain nevet, hogy az az új IPcímre mutasson.

Elérés domain név alapján: Mostantól az eszköz elérhető az általunk beállított állandó domain név segítségével.

Népszeríí DDNS szolgáltatók:

- Dynu DNS (ingyenes és fizetős opciók) - No-IP (ingyenes és fizetős opciók)

- DynDNS (fizetős)

- DuckDNS (ingyenes)

- Cloudflare (DNS funkciók)

Előnyök:

- állandó hozzáférés az eszközökhöz a dinamikus IP-címek ellenére

- könnyebb távoli hozzáférés, például kamerák, szerverek vagy otthoni hálózat eléréséhez

Nem csak dinamikus, hanem fix, publikus IP-címekhez is használhatunk DDNS nevet!

Jelen esetben a laborgyakorlathoz költséghatékonysági szempontból (nem kell fizetős domain nevet regisztrálnunk) DDNS címet fogunk használni a statikus publikus IP-címünkhöz! A DDNSfrissítési funkciója ebben az esetben nem releváns.

A fent említett DDNS szolgáltatók közül az egyik legismertebbet, a Dynu DNS-t fogjuk használni, amely a https://www.dynu.com címen érhető el.

Regisztráljuk erre az oldalra, jelentkezzünk be, és folytassuk a telepítést!

7.

DDNS

cim

létrehozåsa:

mindenki az example- utån a saiåt monogramjåt adja meg kattintsunk az „Add"-ra

example-bp.ddnsfree.com

Last Update	Wildcard IPV4 Alias ta116zzuk be a kulcsfåjlt a képen låthat6 m6don

| 10

| x computer you think it is. without adding the key to the cache, press ssh-ed25519255 SHA256.R30C/d9dCxr3k/W7gM3RU5/rL/CumF17760mYUR54 If you trust this host. press Accept•r to add the key to PuTTY"s cache and cany on 'Connect Once" If vou do not trust this host. oress 'Cancel" to abandon the connection. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Help; More info... | Accept | Cancel. Connect Once |

a „Host Name"-hez mindenki a sajåt létrehozott virtuålis gépének publikus IP cimét irja

fogadjuk el a flgyelmeztetést az „Accept" gombbal

8. Az Apache2 webszerver telepitése, konfigurålåsa sudo apt update && sudo apt upgrade -y sudo apt install -y apache2

I IO

Hozzuk létre a mappát a weboldalunkhoz a webszerveren és állítsuk be a jogokat:

sudo mkdir /var/www/example sudo chmod 777 /var/www/example

SFTP csoport és SFTP felhasználó létrehozása, jogok beállítása:

sudo addgroup sftponly sudo adduser sftpawsweb

Jelszó: #Passwd12345@

sudo usermod -d /var/www sftpawsweb sudo usermod -aG sftponly sftpawsweb sudo usermod -aG www-data sftpawsweb sudo chown -R sftpawsweb :www-data /var/www/example

SFTP chroot konfigurálása:

sudo nano /etc/ssh/sshd config

Konfiguráljuk a fájlt az alábbiak szerint:

# Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server

### Subsystem sftp internal-sftp

Match

G

roup

sftponly

Telepítsük

és

konfiguráljuk

a

tíízfalat:

sudo apt install -y ufw

Hozzunk létre egy profilt az Apache2 számára (Debian 13 esetében ez nem szükséges) sudo nano /etc/ufw/applications. d/apache2-utils.ufw.prof11e

Måsoljuk bele az alåbbi sorokat:

[Apache] title=Web Server description=Apache v2 is the next generation of the omnipresent Apache web server ports=80/tcp

'[Apache Secure]

the next generation of the omnipresent Apache web server

title=Web Server (HTTPS) description=Apache v2 is 	ports=443/tcp

'[Apache Full] title=Web Server (HTTP,HTTPS)

generation of the omnipresent Apache web server

description=Apache v2 is the next ports=80,443/tcp

Mentsük a fåjlt és lépjünk ki !

sudo ufw app list sudo ufw default deny incoming sudo ufw default allow outgoing sudo ufw allow in 'Apache Full' sudo ufw allow in 'OpenSSH' sudo ufw allow sudo ufw enable sudo ufw status verbose

Nyissuk meg az Apache2 konfiguråci6s ållomånyåt:

sudo nano /etc/apache2/apache2.conf

Illesszük a fåjl végére:

ServerName localhost

Mentsük a fåjlt és lépjünk ki !

Hozzuk létre az Apache2-höz a sajåt webhely konfiguråci6s fåjlunkat:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/example. conf

Måsoljuk be a fåjlba az alåbbi sorokat:

<

| VirtualHost *:80>. ServerName example-bp.ddnsfree.com ServerAlias www.example-bp.ddnsfree.com DocumentRoot /var/www/example. |  |
| --- | --- |

ErrorLog ${APACHE LOG DIR}/baseline-error.log CustomLog ${APACHE LOG DIR}/baseline-access.log

combined

### </VirtualHost>

Mentsük a fåjlt és lépjünk ki !

(Az e-mail cimhez - valÖs környezelben - a szerver adminisz/rå/orånak e-mail cimél adjuk meg!)

Engedélyezzük a konfiguråciös fåjlunkat, tiltsuk le az alapértelmezett konfiguråciös fåjlt, ellen6rizziik a konfiguråci6t és inditsuk üjra az Apache2 szolgåltatåst:

sudo a2ensite example. conf sudo a2dissite 000-default.conf sudo apache2ctl configtest sudo systemctl restart apache2

PHP telepitése és konfigurålåsa:

sudo su apt install -y Isb-release ca-certificates apt-transport-https wget mkdir -p /etc/apt/keyrings wget -O /etc/apt/keyrings/deb.sury.org-php.gpg https ://packages.sury.org/php/apt.gpg

echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/deb.sury.org-php.gpg] https://packages.sury.org/php/ $(lsb release -sc) main" I sudo tee /etc/apt/sources.list.d/php.list apt update

apt install -y php8.4 libapache2-mod-php8.4 php8.4-cli php8.4-fpm php8.4-mysql php8.4opcache php8.4-mbstring php8.4-intl php8.4-xml php8.4-gd php8.4-zip php8.4-curl php8.4xmlrpc php8.4-cgi

FPM (FastCG1 Process Manager for PHP) engedélyezése:

a2enmod proxy fcgi setenvif a2enconf php8.4-fpm systemctl restart apache2

su - admin

Nyissuk meg a dir.conf fájlt és helyezzük az index.php-t előre:

sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf

Directorylndex index.php index.html index. cgi index.pl index.xhtml index.htm

Mentsük a fájlt és lépjünk ki !

Apache2 webszerver újraindítása:

sudo systemctl restart apache2

Apache2 webszerver futásának ellenőrzése:

sudo systemctl status apache2

9. Aurora and RDS (Managed Relational Database Service)

Az Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) egy webszolgáltatás, amely megkönnyíti a relációs adatbázisok beállítását, működtetését és méretezését az AWS felhőben. Költséghatékony, átméretezhető kapacitást biztosít egy iparági szabványnak megfelelő relációs adatbázishoz, és kezeli az általános adatbázis-adminisztrációs feladatokat. Az Amazon RDS lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy percek alatt uj adatbázist hozzanak létre, és rugalmasságot kínál az adatbázisok testreszabásához.

Az Amazon RDS előnyei:

- könnyű kezelhetőség

- szükséges adatbázis motorok telepítése és skálázása

- magas rendelkezésre állás

- több, mint másfél évtizedes felhőalapú múlt, bevált biztonsági gyakorlat és innováció

9.1

a keresőből nyissuk meg az „Aurora and RDS” szolgáltatást

| Create database Amazon Relational Database Service (ROS) makes it easy to set up, operate, and scale a relational database in the cloud. Create database. Note: your DB instances will launch in the US East (N. Virginia) region | You can use a backup from Amazon S3 to restore and create a new Aurora MySQL and MySQL database. Restore from S3 |
| --- | --- |

hozzunk

létre

egy

uj

adatbåzist

jelsz6:

TAWSdbPaSS12345!

I

Connectivity Info Compute resource Choose whether to set up a connection to a compute resource for this database. Setting up a connection will automatically change connectivity settings so that the compute resource can connect to this database. O Don't connect to an EC2 compute resource Don't set up a connection to a compute resource for this database. You can manually set up a connection to a compute resource later..; O Connect to an EC2 compute resource Set up a connection to an EC2 compute resource for this database... EC2 instance Info Choose the EC2 instance to add as the compute resource for this database. A VPC security group is added to this EC2 instance. A VPC security group is also added to the database With an inbound Virtual private cloud (VPC) Info Choose the VPC_ The VPC defines the virtual networking environment for this DB instance. Only VPCs with a corresponding DB subnet group are listed. After a database is created, you can't change its VPC..

Instance configuration The DB instance configuration option5 below are limited to those supported by the engine that you selected above. DB instance class Hide filters Show instance classes that support Amazon ROS Optimized Writes into Amazon ROS Optimized Writes improves write throughput by up to 2m at no additional cost. r and O Burstable classes (includes t dasses) db.tag.micro 7 vCPUs 1 GiB RAM; up to 7085 Mbps..

Choose the DB subnet group. The DB subnet group defines which subnetS and IP ranges the DB instance can use in the VPC that yo•u selected. DB subnet group info Resources the VPC can connect to the database Choose or more VPC secant-y that specify which resources can connect RDS doesn't assign a public IP address to the database. Only Amazon EC2 instances and other resources inside the VPC gn connect to your database. Choose one or more VPC security groups that specify which resources can connect to the database. Choose one or more VPC security to allow access to your database. Make sure that the security group rules altow the appropriate incoming traffk. C) Choose existing Choose existing VPC security groups; O Create new Create new VPC security group. New VPC security group name web-server-database-security-grou p. @ Amazon RDS will add a new VPC security group rds-ec2-1 to allow connectivity with your compute resource.. Availability Certificate authority - optional Using a server certificate provides an extra layer Of security by validating that the connect•on is being made to an Amazon database. It does so by checking the server certificate that is automatically installed on all databases that you provision. rds-ca-rsa2048-g1 (default) Expiry: May 26. 2061. If you don't select a certificate authority. RDS chooses one for you. Additional configuration

az „EC2 instance" részben vålasszuk ki a sajåt EC2 példånyunkat

az „Availability Zone" ugyanaz legyen, amit koråbban a subnet-nél ållitottunk be

I

Monitoring Info Choose monitoring tools for this database. Database Insights provides a combined view of Performance Insights and Enhanced Monitoring for your fleet Of databases. Database Insights pricing is separate from ROS monthly estimates. See Amazon CloudWatch pricing e. Database; O Database Insights - Standard.. Additional monitoring settings Enhanced Monitoring, CloudWatch Logs and DevOps Guru Enhanced Monitoring o Enable Enhanced monitoring Enabling Enhanced Monitoring metrics are useful when you want to see how different processes or threads use the CPU. Log exports Select the log types to publish to Amazon CloudWatch Logs CJ Audit log Error log General log iam-db-auth-error log CJ Slow query log IAM rote The following service-linked role is used for publishing logs to CloudWatch Logs ROS service-linked

Database authentication Database authentication options Info O Password authentication Authenticates using database passwortK - Password and IAM database authentication Authenticates using the database password and user credentials through AWS IAM users and roles. - Password and Kerberos authentication Choose a directory in which you want to allow authorized users to authenticate with this DB instance using Kerberos Authentication.

Tags - optimal A tag consists of a case-sensitive key-value pair. No tags associated with the resource. You can add up to 50 more tags.

Suggested add-ons for web-server-database x

Hide add-ons for 30 days

| Additional configuration Database options, encryption turned on, backup turned On, backtrack turned off. maintenance, CloudWatch Logs, delete protection turned Off. |  |  |
| --- | --- | --- |
| You are responsible for ensuring that you have att of the necessary rightsfOr any third-party products or services that you use with AWS services. |  |  |
|  | Cancel | Create database |

A

sudo

mysql

Jelsz6:

A

CREATE

SHOW

quit

10. SSL tanüsitvåny létrehozåsa Let's Encrypt tanüsitvånykiad6val sudo apt install -y certbot python3-certbot-apache sudo certbot --apache

Enter email address (usedfor urgent renewal and security notices)

(Enter 'c' to cancel): 	egy valÖs e-mail cimet kell megadnunk!

Please read the Terms ofService at hitps: letsencrypt.org documents LE-SA-vl.5-February-24-2025.pdj: You must agree in order to register with the ACME server. Do you agree?

Would you be willing, once your first certificate is successfully issued, to share your email address with the Electronic Frontier Foundation, afounding partner of the Lei's Encrypt project and the non-profit organization that develops Ceribot? We'd like to sendyou email about our work encrypting the web,

EFF news, campaigns, and ways to support digitalfreedom. -5 n

Which names would you like 10 activate HTTPSfor?

We recommend selecting either all domains, or all domains in a VirtualHosi server block.

Select the appropriate numbers separated by commas and/or spaces, or leave input blank to select all options shown (Enter 'c' to cancel): Nyomjunk Enter-t

A tanüsitvåny automatikus megüjitåsa:

A Let's Encrypt tanüsitvånyok alapértelmezetten csak 90 napig érvényesek. Ezért érdemes a tanüsitvånyokat automatizåltan meguj itani !

Az åltalunk telepitett certbot csomag gondoskodik a tanüsitvånyok megujitåsåröl azåltal, hogy a certbot.timer systemctl szolgåltatåst naponta kétszer lefuttatja. Ez a folyamat automatikusan megujit minden olyan tanüsitvånyt, amely a lejårattöl szåmitott 30 napon belül van.

A szolgåltatås ållapotånak ellen6rzése:

sudo systemctl status certbot.timer

A megüjitåsi folyamat tesztelése:

sudo certbot renew --dry-run

Ha a parancs nem ad vissza hibåt, akkor minden rendben fut. Ha szükséges, a certbot megujitja a tanüsitvånyokat és beintegrålja az Apache-ba. Ha az automatikus megüjitåsi folyamat meghiüsul, a Let's Encrypt küld egy e- mailt a megadott e-mail cimre, melyben flgyelmeztet a tanüsitvåny lej åratår61

I

11. URL åtirånyitås és az Apache2 konfiguråci6s fåjl beållitåsa sudo nano /etc/apache2/sites-available/example. conf

M6dositsuk a mår koråbban létrehozott konfiguråci6s fåjlt, az alåbbiak szerint:

| <VirtualHost *:80>. ServerName example-bp.ddnsfree.com ServerAlias www.example-bp.ddnsfree.com DocumentRoot /var/www/example. |  |
| --- | --- |

### </VirtualHost>

SSLEngine On S SLC ertifi cateFile /etc/l etsencrypt/live/exam S SLC ertifi cateKeyFile /etc/l

ple-bp.ddnsfree.com/fullchain.pem etsencrypt/live/exampl e-bp.ddnsfree.com/privkey.pem

RewriteEngine On RewriteCond RewriteRule

[R=301 Ll

HOST} 	[NC] https://example-bp.ddnsfree.como O{REQUEST URI}

ErrorLog ${APACHE LOG DIR }/example-ssl-error.log CustomLog ${APACHE LOG DIR}/example-ssl-access.log

combined

</VirtualHost>

Mentsük a fåjlt és lépjünk ki !

Engedélyezzük az üj konfiguråci6s fåjlunkat, tiltsuk le az alapértelmezett konfiguråci6s fåjlt, engedélyezzük a szükséges modulokat, ellen6rizzük a konfiguråci6t és inditsuk üjra az Apache2 szolgåltatåst:

sudo a2enmod SSI sudo a2enmod headers sudo a2enmod rewrite sudo apache2ctl configtest sudo systemctl reload apache2

12. A WordPress CMS rendszer feltöltése a webszerverre FTP-vel

Töltsük le a gépünkre a legfrissebb WordPress tömöritett (zip) verzi6jåt az alåbbi oldalr61 https://wordpress.org/download/

Töltsük le, telepitsük, inditsuk el és konfiguråljuk a WinSCP-t:

https://winscp.net/eng/index.php

word press_install — WinSCP

Left Mark Files Commands Tabs Options Right Help

Synchronize 	Queue	Transfer Settings Nauit

wordpress_inst... — 	New Tab

— D: SSD2TB •	—c: SSD51 •	- 	Find Files

login

New Site	Session

Name	File protocol:	Changed

SFTP	2025, 08.14.807:28

wordpress-6.8,2.zip 27 885 KB Host name: Port number: 2025.04.30. 22 : 2025.08.

2024.04.01,

User name:	Password:	2025.05.01.

Save	Advanced...	2025,

2025.04.30.

Tools	Manage	a Login	Close	Help

0B of 27,2 MB in Oof 1	OBofO B inO of 10	8 hidden

Advanced Site Settings	x

Environment	CJ Bypass authentication entirely

• Directories	Authentication options

Recycle bin

Attempt authentication using Pageant Encryption

SFTP	Attempt 'keyboard-interactive' authentication

Shell	Respond with a password to the first prompt

Connection

Proor	Authentication parameters

. Tunnel	Cl Allow agent forwarding

SSH	Private key file:

Key exchange

D:\linux-web-server-key.ppk Authentication

Bugs	Display Public Key	Tools

Note

Certificate to use with the private kg:

GSSAPI

Attempt GSSAPI authentication

Cl Allow GSSAPI credential delegation

Color	OK	Cancel	Help

a „Host name"-hez a létrehozott DDNS nevünket adjuk meg (mindenki a sajåtjåt) user name: sftpawsweb I password:

va16s környezetben nem ajånlott elmenteni a jelsz6t

Warning 7 x I Continue connecting to an unknown server and add its host key to a cache? The host key is not cached for this server: example-bp.ddnsfree.com (port 22) You have no guarantee that the server is the computer you think it is, The ssh-ed25519 key fingerprint is: ssh-ed25519 255 R30C/d9dCxr3kAV7tgM3RLj5/rL/CumFl 7760mYlJR54 If you trust this host, select Accept to add the key to WinSCP's cache and carry on connecting, If you want to carry on connecting just once, without adding the key to the cache, select Connect Once, If you do not trust this host, select Cancel to abandon the connectiom Copy key fingerprints to clipboard

fogadjuk el a flgyelmeztetést az „Accept" gombbal

I

lépjünk be az example mappåba és måsoljuk fel a WordPress telepit6t a webszerverre

Csomagoljuk ki a Putty terminåljåban a felmåsolt telepit6csomagot:

sudo apt install -y unzip cd /var/www/example

Is (låtjuk az FTP-n felmåsolt fåjlt, amit ki kell csomagolnunk) sudo unzip wordpress-6.8.2.zip sudo rm wordpress-6.8.2.zip sudo mv /var/www/example/wordpress/* var/www/example/ sudo rmdir wordpress

ValÖs környezetben a kicsomagolt telepitÖkészletet måsoljuk åt a webszerverre! Jelen esetben csak idöspörolås miatt måsoljuk a tömöritettfåj/t, amit a szerveren boniunk ki!

11.1 A WordPress telepitése

Terjesszük ki a jogosultsågot a felmåsolt telepit6készlet almappåira is:

sudo chmod -R 777 /var/www/example

Nyissuk meg a gépünk böngész6jében a WordPress telepit6jét:

A böngész6nk cimsoråba irjuk a virtuålis gépünk regisztrålt DDNS cimét:

Below you should enter your database connection details. If you are not sure about these, contact your host. Database Name Username.

(Mindenki

a

sajåt

regisztrålt

domain

nevét

hasznålja!)

http://www.example-bp.ddnsfree.com

Database Name: wordpress

Username: admin

Password: !AWSdbPaSS12345!

Database Host: a létrehozott adatbåzisunk informåci6s felületén talålhat6 cim

Kattintsunk a „Submit"-re!

Welcome Welcome to the famous five-minute WordPress installation process! Just fill in the information below and you'll be on your way to using the most extendable and powerful personal publishing platform in the world. Information needed Please provide the following information. Do not worry, you can always change these settings later. Example Ltd. website. Site Title Double-check your email address before continuing, honor this request. Search engine Cl Discourage search engines from indexing this site visibility

Site Title: Example Ltd. website

Username: wpadmin

Password:

Your Email: az e-mail cimhez a weboldal adminisztråtorånak cimét adjuk meg

Success! IQgLQ. WordPress has been installed. Thank your and enjoy! Usemame wpadmin Password Your chosen password..

kész vagyunk a WordPress telepitésével a „Log In"-nel be tudunk lépni a WordPress adminisztråciös felületére

10 -

Ltd. website I	+ New	Hcwdy, wpadmin

Screen Options	Help

osshÉo	Dashboard

Home

Site Health Status	Quick Draft

Site health creck; will automatically rur	Tit12

Pusts	periodicall/ to cether It-formation *out

NO inform*on yet..	site. VCLI can Media

Content	hp,p

about pur ;ite no"

Dn your mind?

Comments

At a Glance

Appearance

Odge

Sue bratt

Plugins	Comment

users

W3rdPrcz	them.

WordPtess Events 	News

Inv:'.rt	Attend an upcomlrg •vent near you. Seed locatlcn

O Ccllap;o Menu wordcamp vrsac 2025 September 12-14. 2025

Site Health

WJ•dCd111p • Vl%t, Ser-oid

Export Personal Data

WordCamp Europc 2026	Junc 4 5. 2026

Erase Personal Data	W'JdCarnp •

pile pditnr t 	an Hello world'	want more events?

Ethic." nunent, Tc get started with moderating

Ing an cidetng comments, pe;e v•slttiv	Portland. Are fou Nead•,'? The WCLS 202E Schedule les Atrv•ed!

comments screer in..	Maintenance Releases ior WccdPres; &anches '1.7 to

Ward/ i onlr*l: Niirturing 	:nnrrihlltnrs: wnrdvrp«

Kolhan•r 	Online Contribution Series

All (1) Mineo Pencinq (0) 	Spam O

Matt MCP NVC •lackatr%'n

'rash (u)

opal ch;nnAq Frvt •.-,r.en channel; FV ct snrnmv Break

Warricamps 	News

kattintsunk a „Tools/Site Health" menüpontra

Server The options shown below relate to your server setup. If changes are required, you may need your web host's assistance. Server architecture Linux 6,1.O-38-cloud-amd64 x86 64 Web server Apache/2.4.62 (Debian) PHP version 8.4.11 (Supports 64bit values) PHP SAPI apache2handler PHP max input variables 1000 PHP time limit 30 PHP memory limit 128M PHP memory limit (only for admin 256M screens) Max input time Upload max filesize 2M PHP post max size 8M cURL version 788.1 OpenSSU/3.O.17 Is SUHOSIN installed? No Is the Imagick library available? No Are pretty permalinks supported? Yes mhtaccess rules Your .htaccess file contains only core WordPress features. robots.txt your site is using the dynamic robots.txt file which is generated by WordPress. Current time Current UTC time Tuesday, 19-Aug-25 UTC Current Server time.

a „Site Health" oldalon kattintsunk az „lnfo" fülre a , Server" menüpont alatt låtjuk a webszerver informåci6kat

a

#### vålasszunk, és aktivåljunk egy szimpatikus sablont

A

cd

sudo

sudo

A WordPress hivatalos weboldala: https://wordpress.com

Segitség a WordPress hasznålatåhoz: https://wordpress.com/learn

13. A fut6 szolgåltatåsok és a laborgyakorlat leållitåsa, törlése, alaphelyzetbe ållitås

Mie16tt kilépnénk az AWS-b61 mindenképpen ållitsuk le a fut6 virtuålis gépeket, szolgåltatåsokat! Amennviben mår nincs szükségünk a telepitett szolgåltatåsokra, virtuålis gépre, töröliiik azokat! Ållitsuk le a laborgyakorlatot!

A fut6 EC2 példåny (instance) leållitåsa:

| Oashbuad View Instances |  |
| --- | --- |

Instances

Stop instance x Stopping your instance allows you to reduce costs, modify settings, and troubleshoot problems. Instance ID Stop protection i-Oe2b1b31 If1 e69e54 (linux-web-server) @ Off (Can stop instance) You will be billed for associated resources After you stop the instance, you are no longer charged usage or data transfer fees for it. However, you will still be billed for associated Elastic IP addresses and EBS volumes. Associated resources You will continue to incur charges for these resources while the instance is stopped Skip OS shutdown This option skips the graceful OS shutdown process. Use only when your instance must be stopped immediately, such as during an emergency or failover. o Skip OS shutdown

Stop. Cancel

Az EC2 példåny törlése:

@ 	initiated grooving of i•Oe'bIh511fle69e%4

O&ihboatd	Instances (1/1)	state

EC2 Globai	Q and instance by 	toyfeose-sens1Zh•e'	I Ail states

I instmcesute v I Instance type	Statuscbe•ck	Stan

instarxe	medium	View alarms + uv•east-

inst..nc.s

| Terminate (delete) instance x On an EBS-backed instance, the default action is for the root EBS volume to be deleted when the instance is terminated. Storage on any local drives will be lost. Are you sure you want to terminate these instances? Instance ID Termination protection i-Oe2b1 b31 Ifl e69e54 (linux-web-server) @Disabled Clean up associated resources Associated resources may incur costs after these instances are terminated. Release attached Elastic IPS To confirm that you want to delete the instances, choose the terminate button below. Instances with termination protection enabled will not be terminated. Terminating the instance cannot be undone. Skip OS shutdown This option skips the graceful OS shutdown process- Use only when your instance must be stopped immediately, such as during an emergency or failover. Skip OS shutdown |  |
| --- | --- |
| Cancel | Terminate (delete) |

| Stop DB instance temporarily X You're stopping this web-server-database DB instance for up to 7 days. You can restart the DB instance manually at any time. To stop the DB instance permanently, save it in a snapshot and delete it. Learn more Acknowledgement I acknowledge that stopping the DB instance only pauses billing for instance hours. The DB instance restarts automatically on August 26, 2025, 17:52 (UTC+02:OO). While your DB instance is stopped, you're charged for provisioned storage, including Provisioned IOPS. You're also charged for backup storage. This includes manual snapshots and automated backups within your retention window. For more information, see Billing FAQs Snapshot - optional o Save the DB instance in a snapshot The snapshot enables you to restore the DB instance to its last state before it was stopped. O You can use a Lambda function to start and stop a DB instance automatically at the beginning and end of its maintenance period. Learn More |  |
| --- | --- |
| Cancel | Stop temporarily |

Az adatbåzis leållitåsa:

vigyåzzunk arra, hogy ha leållitjuk az adatbåzist, 7 nap mülva automatikusan üiraindul,

és a kreditet fogyasztja tovåbb adatbåzis törlése: Auora and > Aurora and RDS @ database tenporaniy. it wal restart automatically after 7 on August 202S.17:52 Start; activity. Status V Engine Region & AZ v I Size Stogoed temporaruy Instance M•ySQL Community db.t4q; "-em. - rew. Create blue/green dQlqrnent Convert to Multi-AZ deployment. Take glapshat Restore to point in time. Create zero-ETL create ROS Proxy Create ElastiCache cluster. Databases (1) C) Group resources Modify Actions Pet Eaoorts in Amazon SS Automated backups Reserved instances Subnet Patameter groups Option groups Custom engine Zero-ETL •ntegrations New Events Event "Oscriptions Certificate update

Az

| Delete web-server-database instance Permanently delete web-server-database DB instance. You can't undo this action. To confirm deletion, type delete me into the field. delete me.. Cancel; Delete. |  |
| --- | --- |

a törléshez meger6sitésként manuålisan be kell irnunk a „delete me" szöveget

A

| Are you sure you want to end the lab? | No |
| --- | --- |

A laborgyakorlat alaphelyzetbe ållitåsa (minden tör16dik):

|  | Modules Discussions Grades | • • Modules > AWS Academy Learner Lab Launch AWS Academy Learner Lab Used SO of SSO | Start Lab Learner Lab Instructions last updated: 2025-06-24 |
| --- | --- | --- | --- |
| Courses |  |  |  |
| Calendar |  |  |  |

| O Reset will delete all your content in the work area and replace it with the starter code. O If you choose yes, all the resources and data that have been configured in your AWS account will be permanently deleted, Are you sure you want to reset your work-area? |  |
| --- | --- |

# Windows-server

## Alap configurálása cli-ben(Ip, dns, hostname, időzóna)

CLI

1. Hálózati interfész nevének lekérdezése

netsh interface ipv4 show interfaces

Megkapod pl:

- "Ethernet"

- vagy "Ethernet0"

👉 ezt a nevet kell majd használni

2. Statikus IP beállítása

netsh interface ipv4 set address name="Ethernet" static 192.168.1.10 255.255.255.0 192.168.1.1

Mit jelentenek:

- "Ethernet" → interfész neve

- 192.168.1.10 → IP cím

- 255.255.255.0 → subnet mask

- 192.168.1.1 → gateway

DNS

3. DNS szerver beállítása

netsh interface ipv4 set dns name="Ethernet" static 8.8.8.8

Másodlagos DNS:

netsh interface ipv4 add dns name="Ethernet" 8.8.4.4 index=2

4. Ellenőrzés

ipconfig /all

Powershell

Hostname:

Rename-Computer -NewName "win-srv-core" -Restart

Ellenőrzés: hostname

Időzóna:

Időzóna beállítása

Set-TimeZone -Id "Central Europe Standard Time"

Lista lekérdezése (ha nem tudod a nevet)

Get-TimeZone -ListAvailable

Ellenőrzés

Get-TimeZone

## Hitelesítés, jogosultságok, engedélyek kezelése

Hitelesítés (Authentication)

A hitelesítés annak ellenőrzése, hogy a felhasználó vagy számítógép valóban az, akinek mondja magát.

- Pl.: felhasználónév + jelszó megadása bejelentkezéskor.

Windows Server környezetben ez általában Active Directory Domain Services (AD DS) segítségével történik.

Leggyakoribb hitelesítési módok

- Kerberos (alapértelmezett tartományban)

- NTLM (régebbi vagy fallback megoldás)

- Smart card

- Multifaktoros hitelesítés (MFA)

- Tanúsítvány alapú hitelesítés

A tartományi hitelesítés az Active Directory segítségével történik.

Hitelesítés konfigurálása:

- Active Directory telepítése

- Server Manager → Add Roles and Features

- Válaszd ki: Active Directory Domain Services

- Telepítés után: „Promote this server to a domain controller”

- Új domain létrehozása vagy meglévőhöz csatlakozás

- Felhasználók létrehozása

- Eszköz: Active Directory Users and Computers

- Tools → Active Directory Users and Computers

- OU kiválasztása

- Right click → New → User

- Jelszó és policy beállítása

- Jelszóházirend konfigurálása

- Eszköz: Group Policy Management

- Útvonal:

Computer Configuration

→ Policies

→ Windows Settings

→ Security Settings

→ Account Policies

→ Password Policy

- Beállítható:

  - Minimum jelszóhossz

  - Lejárati idő

  - Complexity requirement

  - Account lockout

Jogosultság (Authorization)

A jogosultság (authorization) azt határozza meg, hogy egy már hitelesített felhasználó mit tehet meg.

- Például:

  - Beléphet-e a szerverre?

  - Futtathat-e programot?

  - Hozzáférhet-e egy megosztott mappához?

- A jogosultság a hitelesítés UTÁN történik.

Windows jogosultsági típusok:

- User Right Assingment

- Elérése:

Computer Configuration

→ Windows Settings

→ Security Settings

→ Local Policies

→ User Rights Assignment

- Itt állítható pl. bejelentkezési log esetén:

  - Allow log on locally

  - Allow log on through Remote Desktop Services

  - Deny log on locally

- Csoportalapú jogosultságkezelés (Ajánlott módszer)

- Soha ne egyéni usernek adj jogosultságot, hanem Security Groupnak.

- Példa:

  - HR_Group

  - IT_Admins

  - Finance_ReadOnly

- Lépések:

  - AD Users and Computers → New → Group

  - Security type: Security

  - Scope: Global (általában ez ajánlott)

Majd:

  - Felhasználók hozzáadása a csoporthoz

  - Jogosultság hozzárendelése a csoporthoz

Engedélyek (Permissions)

Az engedély konkrét erőforrásokra vonatkozik:

- Fájl

- Mappa

- Nyomtató

- Registry

- Megosztás

NTFS engedélyek

- NTFS az alapértelmezett fájlrendszer Windows Serveren.

- Alap NTFS engedélyek:

  - Full Control

  - Modify

  - Read & Execute

  - Read

  - Write

NTFS engedély beállítása

- Mappa → Right Click → Properties

- Security fül

- Edit

- Add (csoport hozzáadása)

- Engedély kiválasztása

Share engedélyek

Ha egy mappát megosztasz hálózaton:

- Properties

- Sharing fül

- Advanced Sharing

- Permissions

NTFS vs Share

Ha hálózaton keresztül érik el:

- A szigorúbb engedély érvényesül!!

- Példa:

  - Share: Full Control

  - NTFS: Read

- Eredmény: Read (NTFS)

Öröklődés (Inheritance)

Alapértelmezetten:

- A mappa engedélyei öröklődnek az al-mappákra.

- Beállítás:

Security → Advanced → Disable inheritance

Group Policy (GPO)

A Group Policy segítségével központilag kezelhető:

- Jelszópolicy

- Tűzfal

- RDP engedélyezés

- Szoftvertelepítés

- Script futtatás

GPO létrehozása

- Tools → Group Policy Management

- Domain → Right Click → Create GPO

- Linkeld OU-hoz

- Szerkesztés

## Fájlrendszerek, fájlműveletek, partíciók, szoftveres RAID

Fájlrendszerek (File systems)

A fájlrendszer határozza meg, hogyan tárolja és kezeli az operációs rendszer az adatokat a háttértáron.

Windows Server környezetben leggyakrabban használt filerendszerek:

NTFS (New Technology File System)

- Az alapértelmezett és leggyakrabban használt fájlrendszer Windows Server környezetben.

- Előnyök: Jogosultságkezelés, titkosítás (EFS), kvóták, naplózás, nagy fájlok támogatása

- Hátránya: Régebbi OS-ek nem támogatják

ReFS (Resilient File System)

- Előnyök: Hibatűrés, adatkorrekció, nagy tárkapacitás, virtualizáció (Hyper-V)

- Hártányok: Nem minden funkció érhető el (pl. EFS)

- Win. Server támogatása: Windows Server 2012 és afölött

FAT32

- Régi fájlrendszer

- Előnye: Egyszerű, kompatibilis minden OS-sel

- Hátránya: Max 4 GB fájlméret, kevés funkció

- Win. Server támogatása: Windows Server 2016 és afölött (bár nem használják)

exFAT

- FAT32 továbbfejlesztett verziója

- Előnye: Nagy fájlok, hordozható lemezek

- Hátránya: Kevés jogosultsági lehetőség

- Win. Server támogatása: Windows Server 2003 (updaten keresztül!) és afölött

Szervereknél mindig NTFS vagy ReFS ajánlott!

Fájl műveletek (File operations)

Windows Server GUI-ban a fájlműveletek főként a 
“File Explorer” vagy “Server Manager” → File and Storage Services → Shares részeken történnek

Alapvető műveletek

- Másolás / Áthelyezés / Törlés: Jobb-klikk → Copy / Move / Delete

- Új mappa létrehozása: Jobb-klikk → New → Folder

- Jogosultságkezelés:

  - Jobb-klikk → Properties → Security → Edit

  - Hozzáadás / eltávolítás felhasználók, csoportok

  - Jogosultságok: Full Control, Modify, Read, Write

Speciális fájlműveletek

- Quota (kvóta) beállítás:

  - File Server Resource Manager → Quota Management → Create Quota

- Szűrők / Szerver oldali replikáció:

  - DFS (Distributed File System) segítségével.

- Shadow Copies (VSS):

  - Backup és korábbi verziók elérhetősége.

  - Jobb-klikk meghajtó → Configure Shadow Copies.

Partíciók (Partitions)

Partíció típusok

- Elsődleges partíció (Primary Partition)

  - Bootolható, lehet rajta OS.

- Kiterjesztett partíció (Extended Partition)

  - Több logikai meghajtót tartalmazhat.

- Logikai meghajtó (Logical Drive)

  - Kiterjesztett partícióban hozható létre, adatok tárolására.

Partíció létrehozása:

- Nyisd meg a Server Manager → File and Storage Services → Volumes → Disks.

- Válaszd ki a nem inicializált lemezt → Initialize Disk.

- Hozz létre új partíciót a New Volume Wizard segítségével:

- Válaszd ki a partíció méretét.

- Fájlrendszer: NTFS vagy ReFS.

- Hozz létre meghajtóbetűjelet.

- Készíts formázást (quick format ajánlott új lemezeknél).

Megjegyzés: MBR vs GPT:

- MBR: max 2 TB, max 4 partíció.

- GPT: > 2 TB, több partíció, ajánlott új szerverekhez.

Szoftveres RAID (Software RAID)

A RAID (Redundant Array of Independent/Inexpensive Disks) lehet hardware vagy software. Windows Serverben GUI-val a Disk Management és a Server Manager alatt konfigurálható szoftveres RAID.

Főbb RAID fajták és működésük:

- RAID 0 (Csíkozás / Striping):

  - Minimum lemez: 2 db

  - Működés: Az adatokat több lemezre osztja szét (csíkozza).

  - Előny: Nagyon gyors írási/olvasási sebesség

  - Hátrány: nincs redundancia (ha egy lemez meghibásodik, az összes adat elveszik).

- RAID 1 (Tükrözés / Mirroring):

  - Minimum lemez: 2 db

  - Működés: Az adatokat egyszerre két (vagy több) lemezre írja, így a lemezek tartalma megegyezik

  - Előny: Kiváló adatbiztonság (egy lemez kiesése nem okoz adatvesztést)

  - Hátrány: a tárkapacitás feleződik

- RAID 5 (Paritásos csíkozás):

  - Minimum lemez: 3 db

  - Működés: Az adatokat és a paritásinformációkat (hibaellenőrző adatokat) elosztja az összes lemezen.

  - Előny: Jó egyensúly a sebesség, a tárkapacitás és a biztonság között

  - Hátrány: Egy lemez hiba esetén a rendszer működőképes marad

- RAID 10 (1+0 - Tükrözött csíkozás):

  - Minimum lemez: 4 db

  - Működés: A RAID 1 és RAID 0 kombinációja: először tükrözi a lemezeket, majd a tükrözött párokat csíkozza.

  - Előny: Nagyon gyors és biztonságos

  - Hátrány: drága, a teljes tárkapacitás fele redundancia

- Megjegyzés: Szoftveres RAID nem bootolható, ha a rendszerlemezen RAID-et szeretnél, hardveres RAID kell.

RAID konfiguráció:

- Nyisd meg: Server Manager → File and Storage Services → Volumes → Disks.

- Válaszd a több lemezt, jobb-klikk → New Mirrored Volume / New Striped Volume / New RAID-5 Volume.

- Kövesd a Volume Wizard lépéseit:

- Válaszd ki a lemezeket.

- Add meg a volume nevét, betűjelét.

- Formázás NTFS-sel.

RAID karbantartás:

- Ellenőrizd a status a Disk Management-ben.

- Hiba esetén:

  - Hibás lemezt Remove → Replace Disk → Resync.

- Rendszeresen készíts backupot, mert szoftveres RAID nem helyettesíti a backupot.

## DHCP, DNS, DFS szolgáltatások

DHCP

A DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) egy hálózati szolgáltatás, amely automatikusan IP-címet és egyéb hálózati beállításokat (pl. átjáró, DNS szerver) oszt ki a klienseknek.

Windows Server 2025-ben a DHCP szerepkör a Server Managerből telepíthető.

DHCP működési folyamata (DORA)

- Discover – kliens DHCP kérést küld (broadcast)

- Offer – szerver IP ajánlatot küld

- Request – kliens elfogadja az ajánlatot

- Acknowledge – szerver jóváhagyja

DHCP telepítése (GUI – Server Manager)

- Nyisd meg: Server Manager → Manage → Add Roles and Features

- Role-based installation

- Válaszd ki a szervert

- Pipáld ki: DHCP Server

- Install

- Telepítés után: Complete DHCP Configuration

Ha a szerver tartomány tag, akkor Authorize-olni kell Active Directoryban

Miért kell authorize-olni a DHCP szervert?

Active Directory környezetben védelem van az úgynevezett:

- "Rogue DHCP Server" ellen -> ez egy illetéktelen DHCP szerver, amely:

  - Hibás IP-címet oszt

  - Rossz átjárót ad

  - Rossz DNS-t ad

  - Hálózati problémát okoz

- Ha nincs Authorize, a DHCP szolgáltatás elindul, de:

  - Event Viewerben hiba jelenik meg

  - Nem fog IP-t kiosztani

  - A konzolban piros lefelé mutató nyíl látható

Az AD csak az engedélyezett (authorize-ált) DHCP szervereknek engedi az IP kiosztást. Ha a DHCP szerver domain tag vagy DC, akkor kötelező!

Workgroupban nem kell DHCP Authorize, mert nincs Active Directory, amely ellenőrizné és engedélyezné a DHCP szervereket. Az Authorize mechanizmus az AD biztonsági funkciója.

Hogyan kell authorizálni a DHCP szervert?

Miután telepítetted a DHCP Server role-t:

- Server Manage

- Felső sárga figyelmeztetés → Complete DHCP configuration

- Kattints → Authorize

VAGY manuálisan:

- Server Manager → Tools → DHCP

- Jobb klikk a szerver nevére

- Authorize

Pár másodperc múlva:

- Jobb klikk → Refresh

- A piros nyíl zöldre vált

DNS

A DNS (Domain Name System) névfeloldást végez.
IP-cím ↔ domain név átalakítás.

DNS típusok

- Forward Lookup Zone

- Reverse Lookup Zone

- Primary Zone

- Secondary Zone

- Active Directory Integrated Zone

DNS telepítése

- Server Manager

- Add Roles and Features

- Pipáld ki: DNS Server

- Install

DNS konfiguráció

- Forward Lookup Zone létrehozása

Server Manager → Tools → DNS

- Forward Lookup Zones

- New Zone

- Primary Zone

- AD Integrated (ha DC)

- Zone name: <domain_name>

- “A Record” létrehozása

Zone → jobb klikk → New Host (A)

- Name: server

- IP: <ip_address>

- Reverse Lookup Zone

Reverse Lookup Zones → New Zone

- Network ID: <halozati_azonosito_ipcim>   -> prefixtől függ, hogy milyen IP-t adunk meg

- PTR rekord automatikusan generálható.

DNS és Active Directory

AD működéséhez DNS szükséges!

SRV rekordok automatikusan létrejönnek. Ez azonosítja, hogy az adott IP címen milyen szolgáltatás fut, és melyik porton

Fontos zónák:

- _msdcs

- _tcp

- _udp

DFS

A DFS (Distributed File System) lehetővé teszi:

- Megosztások logikai összefűzését

- Több szerver közötti replikációt

DFS komponensek

- DFS Namespace

  - Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyetlen megosztott mappában (logikai útvonalon) lássák a különböző szervereken tárolt adatokat, így a tényleges fizikai helyszín rejtve marad.

- DFS Replication

  - Hatékonyan szinkronizálja a fájlokat több kiszolgáló és helyszín között, biztosítva a magas rendelkezésre állást és a redundanciát.

DFS telepítése:

- Server Manager → Add Roles and Features

- File and Storage Services → DFS Namespaces + DFS Replication

DFS Namespace konfiguráció

- Server Manager → Tools → DFS Management

- New Namespace

- Válaszd ki a szervert

- Namespace neve

- Domain-based namespace (ajánlott)

Folder hozzáadása

- Namespace → New Folder

- Folder name: Docs

- Add Folder Target → UNC path

UNC path e.g.:

Ha a dokumentumok a “SZERVER01” nevű géped “Dokumentumok” nevű megosztásában vannak, akkor ezt írod be:
“\\SZERVER01\Dokumentumok”

DFS Replication konfiguráció

- DFS Management

- Replication → New Replication Group

- Multipurpose replication group

- Add szerverek

- Topológia:

- Full Mesh

- Hub and Spoke

- Primary member kiválasztása

- Replikálandó mappa

## Rendszerfelügyelet (pl. MMC konzol, Server Manager)

MMC

Mi az MMC?

- A Microsoft Management Console (MMC) egy keretrendszer, amely egységes felületet biztosít különböző felügyeleti eszközök számára (“snap‑in” modulok).

- Az MMC önmagában nem egy konkrét eszköz – hanem egy tálca, amelybe különböző felügyeleti funkciókat („snap‑ineket”) lehet betölteni.

- Ezek a snap‑inek .msc formátumú fájlokként vannak mentve és indíthatók
(pl. services.msc, compmgmt.msc)

Mire használható?

Példák gyakori MMC snap‑inekre:

- Computer Management: eszközkezelés, meghajtók, szolgáltatások, eseménynaplók

- Event Viewer: Rendszer és alkalmazás események vizsgálata

- Device Manager: Hardvereszközök felügyelete

- Local Users and Groups: Felhasználók és csoportok kezelése

- Group Policy Management: Házirendek kezelés

- Disk Management: Partíciók és lemezkezelés

MMC konfigurálása:

Snap-inek létrehozása:

- Nyisd meg: Win + R → mmc → Enter

- Menj a File → Add/Remove Snap‑in… menüpontra

- Válaszd ki a kívánt snap‑ineket, majd Add → OK

- Beállíthatod, hogy a snap‑inek vagy helyi, vagy távoli szerverekhez kapcsolódjanak

Konzol mentése:

- Állítsd be a megfelelő snap‑ineket 
→ File → Save As… → nevezd el → mentsd .msc‑ként

- Később közvetlenül megnyitható dupla kattintással

Jogosultságok:

- Az MMC konzol fájlokra (pl. saját .msc) biztonsági jogosultságokat adhatsz, így korlátozhatod, ki nyithatja vagy szerkesztheti a konzolt

Server Manager

Mi a Server Manager?

- A Server Manager a Windows Server központi grafikus felügyeleti konzolja, amelyet helyi és távoli szerverek egyszerű kezelésére terveztek.

- Alapértelmezés szerint automatikusan elindul, amikor rendszergazdai felhasználó bejelentkezik a szerverre.

Mire használható?

- Szerepkörök és funkciók telepítése: Szerepkörök, szolgáltatások és funkciók telepítése helyi vagy távoli szervereken.

- Kiszolgálók csoportos kezelése: Több szerver egyidejű felügyelete egyetlen konzolon keresztül.

- Állapot és állapotcsempék: Felügyeleti nézet, gyors áttekintés a kiszolgálók állapotáról.

- Szerepkörök eltávolítása: Szerepkörök és funkciók konfigurációja vagy eltávolítása.

- Szkriptek és parancsok indítása: PowerShell parancsok futtatása közvetlenül a konzolból.

Server Manager konfiguráció és beállítások

Távoli felügyelet engedélyezése, ahhoz, hogy más gépről is felügyelhesd a szervereket Server Managerrel:

- Nyisd meg a Server Managert

- A “Local Server” lapon kattints a “Remote Management” beállításra

- Engedélyezd a “Ez a számítógép távoli felügyeletének engedélyezése” opciót

- Alternatív: futtasd PowerShellből: “Configure-SMRemoting –Enable”

Megjegyzés: ha a tűzfal blokkolja a távoli felügyeletet, a konfiguráció nem fog működni. Bizonyosodj meg róla, hogy a megfelelő tűzfalszabályok engedélyezve vannak.

Automatikus indítás kezelése

A Server Manager alapból indul bejelentkezéskor.

Ha ezt szeretnéd letiltani:

- Server Manager → Manage → Server Manager Properties

- Jelöld be: “Do not start Server Manager automatically”

MMC & Server Manager combination

A Microsoft ajánlja a Server Manager és az MMC együttes használatát.

A Server Manager a több szerver állapotának áttekintését és szerepkör telepítést/eltávolítást könnyíti meg.

Az MMC konzolok pedig a részletes konfigurációs és monitorozási feladatokat végzik (pl. eseménynapló, szolgáltatások, felhasználók kezelése stb.)

Best practice:

Server Manager

- Ha új feladatot adsz a szervernek, vagy látni akarod, hogy pl. 10 szerverből melyiken van hiba.

MMC

- Mikor használd: A telepítés után mindenre. A Server Manager "Tools" menüje is valójában csak MMC konzolokat nyit meg.

## Active Directory tartományvezérlő telepítés, konfigurálás

Active Directory Domain Controller (AD DS)

Az AD DS egy központi címtárszolgáltatás, amely:

- Felhasználókat kezel (bejelentkezés, jelszavak)

- Számítógépeket kezel (tartományba léptetés)

- Jogosultságokat szabályoz

- Erőforrásokhoz való hozzáférést irányít (megosztások, nyomtatók, alkalmazások)

- Központi házirendeket alkalmaz (Group Policy)

Röviden: Az AD teszi lehetővé, hogy egy cégnél mindenki ugyanazzal a felhasználónévvel és jelszóval jelentkezzen be bármely céges gépre, és csak azokhoz az erőforrásokhoz férjen hozzá, amihez jogosultsága van.

Előkészületek (telepítés előtt)

- Fix IP cím beállítása (Az AD-nak mindig fix IP címmel kell rendelkeznie!)

- Start → Settings → Network & Internet

- Adapter settings

- Jobb klikk az aktív hálózati kártyára → Properties

- Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

- Manual IP beállítás

- Gépnév beállítása

- Server Manager → Local Server

- Computer name → Change

- Adj meg egy hostnamet:

- Újraindítás szükséges.

Active Directory Domain Services szerepkör telepítése

- Role telepítés GUI-val

- Nyisd meg a Server Manager

- "Manage" → Add Roles and Features

- Role-based or feature-based installation

- Válaszd ki a helyi szervert

- Pipáld be: Active Directory Domain Services 
(A rendszer ezekután automatikusan felajánlja a szükséges feature-öket → Add Features)

- Next → Install

Telepítés után egy sárga zászló jelenik meg a Server Managerben, mivel a szerepkör telepítése még nincs teljesen befejezve.

Az AD DS tartományvezérlővé promótálása

- AD DS szerepkör telepítés után:

- Server Manager → Notification flag

- Promote this server to a domain controller

- Deployment Configuration

Három lehetőség van:

- Add a new forest (Új forest létrehozása)

- Add a new domain to an existing forest (Új domain meglévő forestben)

- Add a domain controller to an existing domain (További DC meglévő domainhez)

- Új rendszer esetén: Add a new forest / Új forest létrehozása

- Ezután meg kell adni egy “domain name”-t

  - Lehet lokális pl. ceg.local

  - Lehet publikus pl. ceg.hu

- Domain Controller Options

Beállítások:

- DNS Servert engedélyezzük

- Global Catalog-ot engedélyezzük

- Nem engedélyezzük a Read Only DC-t (ha nem RODC!)

DSRM jelszó: Directory Services Restore Mode jelszó (nagyon fontos!)

----- ELMÉLETI MEGJEGYZÉS -----

Mi az a Global Catalog?

- Egy normál Domain Controller:

  - Csak a saját domainjének teljes adatbázisát tárolja.

- Egy Global Catalog szerver:

  - a saját domainjének teljes adatbázisát tárolja

  - az erdő (forest) összes többi domainjéből egy részleges másolatot
(Partial Attribute Set)

Mire jó a Global Catalog?

- Erdőszintű keresés: Ha egy többdomaines forestben keresel egy felhasználót, a GC tudja az összes domain objektumát (legalább részlegesen).

- Bejelentkezés (Universal Group tagság)

  - A GC tartalmazza a Universal Group membership információkat.

  - Ha nincs elérhető GC: a felhasználó nem- vagy csak korlátozottan tud bejelentkezni (többdomaines forestben)

- UPN alapú bejelentkezés

  - Ha valaki így jelentkezik be: pl. “user@ceg.hu”

  - A rendszer a Global Catalogból keresi ki, melyik domainben van a user.

Mi az a DRSM?

- DSRM (Directory Services Restore Mode) az Active Directory speciális helyreállítási módja egy tartományvezérlőn (Domain Controller).

- DSRM módot akkor használunk, ha például:

  - sérült az Active Directory adatbázis

  - rendszerállapot (System State) mentésből kell visszaállítani

  - autoritatív restore szükséges

  - offline AD javítást kell végezni (ntdsutil)

  - jelszó-helyreállítás történik

  - Ilyenkor a szervert DSRM módban kell indítani.

- Amikor egy szervert tartományvezérlővé promótálsz (pl. Windows Server 2025 alatt), kötelező megadni egy DRSM jelszót, ez:

  - egy helyi admin jelszó

  - csak DSRM módban használható

  - független a domain admin jelszótól

  - nem replikálódik más DC-kre

----- ELMÉLETI MEGJEGYZÉS VÉGE -----

- DNS Options

Ha új forest, figyelmeztetés lesz (delegation nem található) → normális.

- PATH

Alapértelmezett mappák:

- Database: C:\Windows\NTDS

- Logs: C:\Windows\NTDS

- SYSVOL: C:\Windows\SYSVOL

- A telepítés után:

- Automatikus újraindítás

- A gép tartományvezérlővé válik

Active Directory alapfogalmak

Az AD logikai struktúrája:

Forest

└── Domain

└── OU

└── User / Group / Computer

Active Directory alapkonfigurációk

- Organizational Units (OU) létrehozása

- Tools → Active Directory Users and Computers

- Domain név → jobb klikk → New → Organizational Unit

- Felhasználók létrehozása

OU → jobb klikk → New → User

Fontos mezők:

- First name

- Last name

- User logon name

Jelszó beállítás:

- User must change password at next logon, vagy

- Password never expires

- Csoportok létrehozása

New → Group

Group scope:

- Global

- Domain Local

- Universal

Group type:

- Security (jogosultsághoz)

- Distribution (email)

DNS konfiguráció

Az AD működésének alapja a DNS

- DNS ellenőrzés

Tools → DNS

- Ellenőrizni kell:

  - Forward Lookup Zones

  - _msdcs zone

  - SRV rekordok

- Forwarder beállítása

DNS Manager → Server → Properties → Forwarders

Add:

- 8.8.8.8 (primary)

- 8.8.4.4 (secondary)

- Így az internetes DNS lekérdezések is működnek.

DHCP (ha ugyanazon a szerveren van)

Ha DHCP is telepítve van:

- DHCP role telepítése

- Authorize DHCP in AD

- DHCP Scope DNS beállítása:

- DNS server: <DC IP>

- DNS suffix: <domain-name>

Group Policy konfiguráció

Tools → Group Policy Management

Új GPO létrehozása:

- OU → Create a GPO in this domain

- Edit

- Példák:

  - USB tiltás

  - Desktop háttér

  - Szoftver telepítés

  - Tűzfal szabályok

Tartományba léptetés (kliens oldalon)

- Client gépen: System → Rename this PC → Join domain

- Írd be a “domain-name”-t (pl. ceg.local)

- Domain admin hitelesítés

- Újraindítás

## Címtárszolgáltatás objektumainak kezelése

Címtárszolgálatatás objektumainak kezelése

Az objektumokat az Active Directory Domain Services kezeli.

Kezelő konzol:

Tools → Active Directory Users and Computers (ADUC)

Mi az objektum az AD-ben?

Az AD-ben minden egy objektum, amely:

- Egyedi névvel rendelkezik

- Attribútumai vannak

- Jogosultságok rendelhetők hozzá

- Hierarchikus struktúrában helyezkedik el

Objektumtípusok:

- User (felhasználó)

- Computer (számítógép)

- Group (csoport)

- Organizational Unit (OU)

- Contact

- Shared Folder

- Printer

- Service Account

Organizational Unit (OU) kezelése

- OU létrehozása

ADUC → Domain → jobb klikk → New → Organizational Unit

Fontos beállítás (pipáld be): Protect container from accidental deletion

- OU konfiguráció

Jobb klikk OU → Properties

Lehetőségek:

- Description

- Managed By (delegálás miatt fontos)

- Group Policy linkelés (GPMC-ben)

- Delegation (Jogosultság delegálás)

OU → jobb klikk → Delegate Control

Használható:

- pl. ha a HR csak user jelszót resetelhet

- pl. ha az IT csak számítógépet hozhat létre

User objektum kezelése

- Felhasználó létrehozása

OU → New → User

Beállítások:

- First name

- Last name

- User logon name (UPN)

  - username@domain

- Pre-Windows 2000 logon name

  - csak username

  - bejelentkezésnél: DOMAIN\username

- User konfiguráció (Properties)

General: Alapadatok

Account

Fontos opciók:

- User must change password at next logon

- User cannot change password

- Password never expires

- Account is disabled

Logon Hours: Időkorlátozás beállítása

Logon To: Meghatározható, mely gépekre jelentkezhet be

Profile

- Roaming profile path

- Home folder

- Logon script

- Fiók zárolás és feloldás

Account → Unlock account

- Speciális attribútumok (Advanced Features)

View → Advanced Features

Ekkor elérhető:

- Attribute Editor

- Object tab

- Security tab

Computer objektum kezelése

- Gépfiók létrehozása

OU → New → Computer

Általában tartományba léptetéskor jön létre.

- Computer objektum konfiguráció

Properties:

- Description

- Managed by

- Delegation

- Location

- Computer reset

Ha trust hiba van: Jobb klikk → Reset Account

Group objektum kezelése

- Csoport létrehozása

OU → New → Group

Group scope:

- Global

- Domain Local

- Universal

Group type:

- Security

- Distribution

- Csoport konfiguráció

Properties → Members

Tagok hozzáadása

- AGDLP modell

Accounts → Global → Domain Local → Permission

Gyakorlat:

- User → Global Group

- Global → Domain Local

- Domain Local → NTFS jog

Contact objektum

Nem tud bejelentkezni

- Általában külsős partner email címe, vagy egy olyan személy aki nem dolgozik a domainben

- Viszont van neve, email címe és megjelenik a címlistában

Használat:

- New → Contact

Service Account objektum

Szolgáltatások futtatására

Típusok:

- Normál user account

- Managed Service Account (MSA)

- Group Managed Service Account (gMSA)

Objektum jogosultságok kezelése

View → Advanced Features

Object → Properties → Security

Beállítható:

- Read

- Write

- Delete

- Reset password

- Full control

Objektum törlés

Törléshez:

- ADUC → View → ✔ Advanced Features

- Objektum → Properties

- Object fül

- Vedd ki a pipát: Protect object from accidental deletion

- Ok (mostmár törölhető az objektum)

- Törlés

Objektum mozgatás

Drag & Drop másik OU-ba

Hatása:

- Új GPO érvényesül

- Új jogosultság öröklődik

Objektum attribútum kezelés (Attribute Editor)

Hol található?

- ADUC → View → ✔ Advanced Features

- Jobb klikk az objektumon → Properties

- Megjelenik az Attribute Editor fül

Fontos attribútumok:

- distinguishedName

  - Megmutatja az objektum teljes LDAP útvonalát

- objectGUID

  - Egyedi azonosító

  - Soha nem változik

  - Replikációhoz használatos

- sAMAccountName

  - Pre-Windows 2000 logon name

  - Max 20 karakter

- userPrincipalName

  - Modern logon név

  - Formátum: user@domain

Objektumok keresése

ADUC felső menüsor:

- Action → Find, vagy

- Jobb klikk a domainen → Find

Mit lehet szűrni?

A Find ablakban:

Find legördülő:

- Users, Contacts, and Groups

- Computers

- Custom Search

AD Lomtár (Recycle Bin)

Az AD Lomtár az Active Directory Administrative Center (ADAC)-ben kezelhető.

Hol található?

Server Manager → Tools → Active Directory Administrative Center

Engedélyezés

Bal oldalon:

- Domain kiválasztása

- Jobb oldalon: Enable Recycle Bin

Figyelem, csak egyszer lehet engedélyezni!

Ha aktív:

Törlés után: ADAC → Deleted Objects

Itt:

- Kijelölöd az objektumot

- “Restore” vagy “Restore To…”

Mit állít vissza?

- Objektum

- Csoporttagság

- Jogosultságok

- SID

- Attribútumok

Gyakori admin műveletek

User disable / enable

ADUC → User → jobb klikk

- Disable Account

- Enable Account

Password reset

User → jobb klikk → Reset Password

Itt:

- Új jelszó

- User must change password

Computer account reset

Computer → jobb klikk → Reset Account

Ez:

- Trust kapcsolatot nulláz

Group membership módosítás

User → jobb klikk → Properties → Member Of

Itt:

- Add

- Remove

Bulk műveletek (multi-select)

Több objektum kijelölése:

- CTRL + kattintás

- SHIFT + kijelölés

Jobb klikk után:

- Disable

- Move

- Delete

Megjegyzés: Nem minden művelet érhető el tömegesen

## Csoportházirend szolgáltatások konfigurálása

A Csoportházirend szerepe

A Csoportházirend (Group Policy) az Active Directory egyik legfontosabb központi menedzsment eszköze, amellyel:

- Felhasználói és számítógép beállítások központi kezelése

- Biztonsági szabályok kikényszerítése

- Szoftvertelepítés és korlátozás

- Windows frissítések szabályozása

- Script-ek és login műveletek automatizálása

- A házirendek GPO-kban (Group Policy Object) tárolódnak.

GPMC megnyitása (GUI)

Lépések:

- Server Manager megnyitása

- Tools → Group Policy Management

- Megnyílik a GPMC konzol

Itt látható:

- Forest

- Domains

- Group Policy Objects

- Sites

- WMI Filters

Új GPO létrehozása

Lépések:

- Domain → jobb klikk → Create a GPO in this domain

- Név megadása

- OK

- Ezután: Jobb klikk a GPO-n → Edit

Megnyílik a Group Policy Management Editor

GPO felépítése

A GPO két fő részből áll:

- User Configuration (felhasználóra vonatkozó beállítások):

  - Desktop korlátozások

  - Start menü

  - Script-ek

  - Registry

  - Folder redirection

  - Computer Configuration

- Számítógépre vonatkozó beállítások:

  - Biztonság

  - Szolgáltatások

  - Windows Update

  - Tűzfal

  - Software deployment

Configuring Security Settings in Group Policy (GP)

Útvonal:

Computer Configuration → Policies → Windows Settings → Security Settings

Gyakori beállítások:

Jelszóházirend:

Account Policies → Password Policy

Konfiguráció:

- Minimum jelszóhossz

- Komplexitás

- Maximum életkor

- Jelszóelőzmények

Account lockout

Account Policies → Account Lockout Policy

Beállítható:

- Hibás próbálkozások száma

- Zárolási idő

- Reset idő

Windows Tűzfal konfigurálása

Útvonal:

Computer Configuration → Policies → Windows Settings → Security Settings
→ Windows Defender Firewall

Konfiguráció:

- Domain / Private / Public profil

- Bejövő és kimenő szabályok

- Port megnyitás

- ICMP engedélyezés

Windows Update konfigurálása (WSUS / központi frissítés)

Útvonal:

Computer Configuration → Policies → Administrative Templates
→ Windows Components → Windows Update

Fontos beállítások:

- Automatikus frissítés konfigurálása

- WSUS szerver megadása

- Újraindítás viselkedése

- Felhasználó értesítése

USB és eszközkorlátozás

Útvonal:

Computer Configuration → Policies  → Administrative Templates → System
→ Removable Storage Access

Konfiguráció:

- USB tiltás

- Írás tiltása

- Olvasás tiltása

- CD/DVD tiltás

Group Policy Software Deployment

Mi ez?

- Központi programtelepítés domain környezetben

- Automatikus telepítés bejelentkezéskor vagy induláskor

- Egységes verzió minden gépen

- Admin felügyelet alatt történik

Útvonal:

Computer Configuration → Policies → Software Settings → Software Installation

Lépések:

- New → Package

- UNC elérési út (fontos!!!)

- Assigned vagy Published

Script-ek konfigurálása

Startup / Shutdown

Útvonal: Computer Configuration → Windows Settings → Scripts

Logon / Logoff

Útvonal: User Configuration → Windows Settings → Scripts

Használat:

- meghajtó csatolás

- automatizálás

- környezet konfiguráció

GPO linkelése

Mire való a GPO linkelés?

A GPO linkelés azt határozza meg, hogy mely felhasználókra vagy számítógépekre érvényes a házirend.

Ha egy GPO nincs linkelve, akkor nem alkalmazódik senkire — létezik, de „inaktív”.

A linkelés tehát a hatókört (scope) adja meg.

Linkelés:

- Site

- Domain

- OU

Jobb klikk → Link an Existing GPO

GPO szűrés (Security Filtering)

A GPO hatókör szűkíthető:

- Security Groups

- Felhasználók

- Számítógépek

Scope fül → Security Filtering

WMI szűrés

Mi ez?

A WMI szűrés (Windows Management Instrumentation Filtering) egy olyan technika a Microsoft Windows hálózatokban, amely lehetővé teszi a csoportházirendek (Group Policy Objects - GPO) dinamikus és pontos alkalmazását a célgépeken.

Lényegében egy olyan feltételrendszert (lekérdezést) hozol létre, amely ellenőrzi a számítógép tulajdonságait, és a házirend csak akkor fut le, ha a feltétel igaz.

Mire használják? (Példák)

A WMI szűréssel elkerülhető, hogy minden házirend minden gépre rákerüljön, így elkerülhetők a hibaüzenetek vagy a helytelen konfigurációk.

- OS verzió alapú szűrés: Csak a Windows 11-et futtató gépekre települjön egy szoftver.

- Hardver alapú szűrés: Csak a laptopokra (akku megléte) kerüljön rá egy energiagazdálkodási házirend.

- IP cím/Subnet szűrés: Csak a budapesti irodában található gépekre vonatkozzon egy nyomtatóbeállítás.

- Szabad lemezterület: Csak akkor futtasson egy takarító scriptet, ha a C: meghajtón 10GB-nál kevesebb a hely.

GPO feldolgozási sorrend (LSDOU)

A házirendek alkalmazási sorrendje:

- Local

- Site

- Domain

- OU (OU a legerősebb

Házirend frissítése

Kliensen: gpupdate /force

Ellenőrzés: gpresult /r

## PowerShell szkript

PowerShell alapok

Gépnév megváltoztatása:

Rename-Computer -NewName "<gépnév>" -Restart

Ellenőrzés:

Get-ComputerInfo | Select-Object CsName

IP beállítások elvégzése:

Az elérhető afdapterek megjelenitése (ifindex):

Get-NetAdapter

IP és Gateway beállítása:

New-NetIPAddress -InterfaceIndex <interfaceindex> -IPAddress <ipaddress> 
-PrefixLength <prefix> -DefaultGateway <ipaddress>

DNS server beállítása:

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceIndex <interfaceindex>
-ServerAddresses ("<ipaddress>","<ipaddress>")

IP beállítások törlése:

Remove-NetIPAddress -InterfaceIndex <interfaceindex> -Confirm:$false

Alapértelmezett átjáró törlése:

Remove-NetRoute -intefaceindex <interfaceindex>

DNS kliensek lekérdezése:

Get-DnsClientServerAddress

DNS beállitások törlése:

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceIndex <interfaceindex> -ResetServerAddresses

Időzóna beállitások:

Az elérhető időzonák listája:

Get-TimeZone -ListAvailable

Időzóna beállitása (CET esetén):

Set-TimeZone -Id "Central Europe Standard Time"

Ellenőrzés:

Get-timezone

AD DS telepítése PowerShell-en keresztül

AD DS szolgáltatás telepítése:

Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools

Erdő létrehozása:

Install-ADDSForest -DomainName "example.com" -DomainMode "Win2016" -ForestMode "Win2016" -DomainNetbiosName "EXAMPLE" -InstallDns -Force

Ebben a példában az alábbi paramétereket használjuk:

- DomainName: Az új erdő teljes DNS neve.

- DomainMode: Az új erdő domain üzemmódja. Ebben az esetben "Win2016", ami azt jelenti, hogy Windows Server 2016 üzemmódban fog működni.

- ForestMode: Az erdő üzemmódja. Szintén "Win2016".

- DomainNetbiosName: Az új erdő NetBIOS neve.

- InstallDns: Az AD DS-hez tartozó DNS szolgáltatások telepítése.

- Force: Az opció arra kényszeríti a telepítést, hogy felülírja a meglévő konfigurációt.

- Fontos megjegyezni, hogy az Install-ADDSForest cmdlet futtatása rendszergazdai jogosultságokat igényel, így PowerShell-t rendszergazdaként kell futtatni.

Új felhasználó létrehozása:

New-ADUser -Name "FelhasznaloNeve" -SamAccountName "FelhasznaloNeve" - AccountPassword (ConvertTo-SecureString -AsPlainText "Jelszo" -Force) -Enabled $true

Felhasználó törlése:

Remove-ADUser -Identity "FelhasznaloNeve" -Confirm:$false

Felhasználó jelszavának beállítása:

Set-ADAccountPassword -Identity "FelhasznaloNeve" -NewPassword (ConvertToSecureString -AsPlainText "UjJelszo" -Force)

Felhasználó zárolása:

Disable-ADAccount -Identity "FelhasznaloNeve"

Felhasználó engedélyezése (zárolás feloldása):

Enable-ADAccount -Identity "FelhasznaloNeve"

Felhasználónak kötelező jelszómódosítás beállítása a következő bejelentkezéskor:

Set-ADUser -Identity "FelhasznaloNeve" -ChangePasswordAtLogon $true

Új csoport létrehozása:

New-ADGroup -Name "CsoportNeve" -GroupScope Global -GroupCategory Security

Felhasználó hozzáadása csoportba:

Add-ADGroupMember -Identity "CsoportNeve" -Members "FelhasznaloNeve"

Felhasználó eltávolítása csoportból:

Remove-ADGroupMember -Identity "CsoportNeve" -Members "FelhasznaloNeve"

Csoport törlése:

Remove-ADGroup -Identity "CsoportNeve"

Csoport tagjainak lekérdezése:

Get-ADGroupMember -Identity "CsoportNeve"

Szervezeti egységek (OU) lekérdezése:

Get-ADOrganizationalUnit -Filter *

Új szervezeti egység (OU) létrehozása:

New-ADOrganizationalUnit -Name "ÚjOU" -Path "OU=ParentOU,DC=domain,DC=com"

Objektum hozzáadása szervezeti egységhez:

Add-ADGroupMember -Identity "CN=Group,CN=Users,DC=domain,DC=com" -Members "CN=User,CN=Users,DC=domain,DC=com"

Csatlakozás létező domainhoz

Install-ADDSDomainController -DomainName "MeglévőDomainNeve" -SiteName "AzonosítottTelephelyNeve" -Credential (Get-Credential)

Ebben a parancsban a következő paramétereket kell megadni:

- DomainName: A meglévő tartomány neve, ahova a szerver csatlakozni fog.

- SiteName: A telephely neve, amelyhez a szerver csatlakozni fog.

- Credential: Az adminisztrátori jogosultsággal rendelkező felhasználói fiókhoz tartozó hitelesítési objektum, amelynek joga van Domain Controller telepítésére.

Tartományvezérlő kiléptetése a tartományból

Uninstall-ADDSDomainController -DemoteOperationMasterRole - RemoveApplicationPartitions -Force

Fontos megjegyezni, ha ez volt az egyetlen/utolsó DC a tartományban, akkor problémák lehetnek akár DNS-, akár Domain Authentication- illetve még más területen is!

ADDS erdő törlése

Uninstall-ADDSDomainController -DemoteOperationMasterRole - RemoveApplicationPartitions -Force

## Windows Server Backup

Windows Server Backup

Mi az a Windows Server Backup?

A Windows Server Backup (WSB) egy beépített mentési megoldás, amely lehetővé teszi:

- teljes szerver mentés

- kötet mentés

- rendszerállapot mentés

- fájl és mappa mentés

- bare-metal recovery

Használható:

- helyi lemezre

- külső meghajtóra

- hálózati megosztásra

Windows Server Backup telepítése

Alapból nem mindig telepített.

Telepítés lépései (GUI):

- Nyisd meg a Server Manager

- Manage → Add Roles and Features

- Features résznél jelöld be:

- Windows Server Backup

- Next → Install

- Telepítés után nem szükséges újraindítás

Windows Server Backup megnyitása

- Server Manager

- Tools → Windows Server Backup

Megnyílik a WSB konzol.

Mentési konfigurációk

Egyszeri mentés (One-time backup)

Lépések:

- Jobb oldalon Local Backup

- Action → Backup Once

- Válaszd:

- Scheduled Backup options (ha már van ütemezés)

- Different options (legtöbbször ez)

Mentés típusa

- Full server

- Custom

  - Custom esetén kiválasztható:

    - Kötetek

    - Fájlok

    - System State

Cél kiválasztása

- Local drives

- Remote shared folder

Ütemezett mentés (Scheduled backup)

Ez a legfontosabb vizsgán és gyakorlatban.

Lépések:

- Local Backup → Backup Schedule

- Backup Configuration Wizard indul

Mentési mód

- Full Server (gyors visszaállítás)

- Custom (erőforrás kímélő)

Ütemezés

- Naponta egyszer

- Naponta többször (pl. 4 óránként)

(Gyakori gyakorlat: napi egyszer + kritikus szervernél többször)

Mentési cél konfiguráció

Dedikált backup lemez

Legjobb megoldás

Előny:

- automatikus rotáció

- gyors

- megbízható

Hátrány:

- csak mentésre használható

Volume backup

Egy meglévő kötetre ment.

Kockázat: ha a kötet sérül → backup is sérül

Hálózati megosztás

- NAS

- másik szerver

- SMB share

Figyelni kell:

- jogosultság

- hitelesítés

- hálózati sebesség

Fontos konfigurációs beállítások

VSS (Volume Shadow Copy)

A WSB a Volume Shadow Copy Service segítségével készít konzisztens mentést.

Ez lehetővé teszi:

- a futó szolgáltatások mentését

- az adatbázis mentést

- az AD mentést

System State mentés

Tartalmazza:

- Registry

- Boot files

- COM+

- Active Directory

- SYSVOL

Domain Controller esetén kötelező!

Bare Metal Recovery

Lehetővé teszi:

- teljes szerver visszaállítás új hardverre

- OS + konfiguráció + adat

Visszaállítás (Recovery)

Lépések:

- Windows Server Backup

- Recover

- Backup hely kiválasztása

- Recovery típus:

- Files and folders

- Volumes

- Applications

- System State

- Bare metal

## Távmenedzsment (pl. RSAT)

RSAT-ról általánosan

Az RSAT (Remote Server Administration Tools) egy olyan Microsoft eszközkészlet, amely lehetővé teszi a rendszergazdák számára, hogy távolról kezeljék a Windows Server operációs rendszert futtató szervereket egy Windows kliens operációs rendszerről (pl. Windows 10, Windows 11).

Az RSAT segítségével egy Windows alapú kliensről elérhetők és konfigurálhatók a következő szerveres szerepkörök és szolgáltatások:

- Active Directory (AD) eszközök – Felhasználók, csoportok, számítógépek kezelése

- DNS és DHCP kezelése – Tartománynévrendszer és IP-cím kiosztás konfigurálása

- Group Policy Management Console (GPMC) – Csoportházirendek (GPO-k) kezelése

- Hyper-V Manager – Virtuális gépek és Hyper-V infrastruktúra menedzselése

- Failover Cluster Manager – Klaszterezett szerverek kezelése

- File Server Resource Manager (FSRM) – Fájlszerverek és kvóták adminisztrálása

- Windows Server Update Services (WSUS) konzol – Frissítések kezelése

RSAT lehetőséget biztosít a PowerShell és grafikus kezelőfelületű (GUI) eszközök használatára egyaránt.

RSAT és Firewall settings

Az RSAT által használt portok az adott szolgáltatástól függnek, de a leggyakoribbak:

- Kerberos hitelesítés – UDP/TCP 88

- LDAP (Active Directory kapcsolatok) – TCP/UDP 389

- LDAPS (LDAP Secure) – TCP 636

- Global Catalog (AD lekérdezések) – TCP 3268

- RDP (Remote Desktop Protocol) – TCP/UDP 3389

- SMB (File Sharing, Group Policy replicáció) – TCP 445

- WinRM (Windows Remote Management, PowerShell távvezérléshez) – HTTP: TCP 5985, HTTPS: TCP 5986

Ha RSAT-ot használunk egy tűzfallal védett környezetben, akkor biztosítani kell, hogy ezek a portok elérhetőek legyenek

RSAT használatának előnyei és hátrányai

Előnyök:

- Távoli szerverkezelés – Nem szükséges közvetlenül a szerveren dolgozni

- Központosított adminisztráció – Több szerver kezelése egy kliens gépről

- GUI és PowerShell támogatás – Grafikus és parancssoros menedzsment

- Biztonságos – Használható WinRM és LDAPS alapú biztonságos kommunikációval

- Ingyenes – Nem igényel külön licenszet, a Windows része

Hátrányok:

- Kliens operációs rendszertől függ – Windows Home verziókon nem érhető el

- Tűzfal és hálózati beállításokat igényelhet – Bizonyos portok megnyitása szükséges

- Nem minden Windows verzión működik azonos módon – RSAT telepítése és működése eltérhet

- Windows 10 és Windows 11 esetében

- Nem helyettesíti a teljes szerverhozzáférést – Bizonyos konfigurációs lehetőségekhez továbbra is RDP vagy fizikai hozzáférés kellhet

RSAT beállítása szerver és kliens oldalon

Szerveren:

A kiindulás az, hogy:

- Már fut és működik a Windows szerveren az AD DS, DNS szolgáltatás.

- A szerver domain tag

- A WinRM engedélyezve van

- A jogosultságok be vannak állítva a távmendezsmenthez

Nyilván ezeket nem árt ellenőrzni, ezért a következőkben megnézzük, hogy teljesülnek-e a fenti pontok:

      - Remote Management Check

Server Manager → Local Server

Keresd: Remote Management (Enabled kell legyen, ha nem katt → Enable)

      - WinRM check

PowerShell: winrm quickconfig

Ha fut → kész

      - Firewall check

Server Manager → Tools → Windows Defender Firewall

Ellenőrizd inbound

- Windows Remote Management

- Remote Event Log

- WMI

- RPC

      - Remote Desktop (nem kötelező de ajánlott)

Server Manager → Local Server → Remote Desktop → Enable

Kliensen:

A kiindulás az, hogy a  Windows 10/11 gép:

- admin gép (tehát itt ugye fontos a jogosultság!!!)

- domain tag

- DNS működik

- RSAT telepítés

GUI:

Settings → Apps → Optional Features → Add feature

Telepítsd:

- AD DS Tools

- DNS Tools

- Group Policy

- DHCP (ha van)

VAGY

PowerShell:

Az online elérhető RSAT modulok klistázása:

Get-WindowsCapability -Name RSAT* -Online

A parancs kimenete nem könnyen átekinthető, ezért érdemes a megjelenitendő paraméteerek számát csökkenteni:

Get-WindowsCapability -Name RSAT* -Online | Select-Object -Property DisplayName, State

Az összes elérhető RSAT modul telepítése:

Get-WindowsCapability -Name RSAT* -Online | Add-WindowsCapability -Online

## VPN kapcsolat konfigurálás

Előkészületek

Mielőtt beállítanánk a VPN-t, győződj meg róla, hogy:

- A Windows Server 2025 telepítve van, és van adminisztrátori jogosultságod.

- A szerver rendelkezik stabil internetkapcsolattal.

- Ellenőrizd a tűzfal és a NAT beállításokat, hogy a VPN protokollok átmenjenek.

- Egy statikus IP-cím beállítása a VPN szerverhez (ajánlott, hogy a kliensek mindig ugyanahhoz a címhez csatlakozzanak).

- Rendelkezel érvényes Active Directory felhasználókkal, ha a VPN hitelesítés AD-val történik.

VPN Szerepkör Telepítése (Routing and Remote Access)

- Nyisd meg a Server Manager → Add Roles and Features

- Válaszd a Role-based or feature-based installation lehetőséget → Next

- Válaszd ki a szervert → Next

- A Roles listából pipáld ki:

  - Remote Access

  - Ezután jelöld a DirectAccess and VPN (RAS) szerepkört

- A Features résznél hagyd az alapértelmezettet → Next

- Telepítsd a szerepkört → várd meg a telepítést → Close

Routing and Remote Access (RRAS) konfigurálása

- Nyisd meg a Server Manager → Tools → Routing and Remote Access

- Jobbklikk a szerver nevére → Configure and Enable Routing and Remote Access

- Válaszd a Custom Configuration → Next

- Pipáld ki a VPN Access → Next

- Indítsd újra a szolgáltatást, ha kéri

- Ekkor a szerver készen áll VPN kapcsolatok fogadására

VPN Protokollok kiválasztása

A Windows Server 2025 támogatja a következő VPN protokollokat:

- PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) – könnyen konfigurálható, de kevésbé biztonságos

- L2TP/IPsec (Layer 2 Tunneling Protocol) – nagyon biztonságos, IPsec titkosítással. Szükséges: előre megosztott kulcs (PSK) vagy tanúsítvány

- SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol) – SSL alapú, jól működik tűzfal mögött

- IKEv2 – modern, biztonságos és gyors, mobil kliensekhez ideális

Ajánlás: L2TP/IPsec vagy IKEv2, ha a biztonság prioritás

VPN Tartományok és IP-címek beállítása

- RRAS → jobbklikk a szerver → Properties

- Menj a IPv4 fülre → Static address pool → add hozzá a VPN klienseknek szánt IP-cím tartományt (pl. 192.168.100.50–192.168.100.100)

- Alternatív: DHCP szervert is használhatsz

- Győződj meg róla, hogy a szerver útvonalat ad a VPN IP-knek az intranethez

Hitelesítés beállítása

- RRAS → jobbklikk a szerver → Properties → Security fül

- Válaszd az “Authentication provider”-t:

  - Windows Authentication (Active Directory felhasználók)

  - RADIUS (külső AAA szerver)

- PPTP esetén: MS-CHAP v2

- L2TP/IKEv2 esetén: előre megosztott kulcs (PSK) vagy tanúsítvány szükséges

Tűzfal és Port Forwarding

| Protokoll | Port | Protokoll típusa |
| --- | --- | --- |
| PPTP | 1723 | TCP |
| L2TP/IPsec | 1701 | UDP |
| IPsec ESP | 50 | IP |
| IKE | 500 | UDP |
| SSTP | 443 | TCP |

VPN működéséhez a következő portokat engedélyezni kell:

- Ha NAT mögött vagy: állíts be port forwardingot a routeren

- Engedélyezd a Windows tűzfalban a “Routing and Remote Access” szolgáltatást

VPN kliens konfiguráció (Windows 10/11)

- Settings → Network & Internet → VPN → Add a VPN connection

- Töltsd ki:

  - VPN provider: Windows (built-in)

  - Connection name: pl. Cég VPN

  - Server name or address: szerver publikus IP-je vagy DNS neve

  - VPN type: L2TP/IPsec with pre-shared key

  - Pre-shared key: amit a szerveren beállítottál

  - Sign-in info: felhasználónév/jelszó (AD felhasználó)

- Mentés → Connect

Teszt és hibakeresés

- Csatlakozz a VPN klienssel

- Pingeld a belső hálózat IP-címeit

- RRAS → Monitoring → Ports menüpontban ellenőrizheted a kapcsolat állapotát

Hibák esetén:

- Ellenőrizd a portokat a tűzfalon/routeren

- Ellenőrizd a hitelesítést (AD felhasználó aktív?)

- L2TP/IPsec esetén győződj meg a PSK/tanúsítvány helyességéről

Biztonsági ajánlások

- Használj erős jelszavakat.

- L2TP/IPsec vagy IKEv2 használata ajánlott PPTP helyett.

- Rendszeresen frissítsd a Windows Servert.

- Auditáld a VPN csatlakozásokat.

- Használj kétfaktoros hitelesítést (2FA), ha lehetséges.

## IIS

IIS általánosan

Mi az IIS?

- Az IIS a Microsoft beépített webszervere amely alkalmas:

- weboldalak és webalkalmazások futtatására

- FTP és FTPS szolgáltatásokra

- API-k hosztolására

- ASP.NET és .NET alkalmazások futtatására

- hitelesítés és jogosultságkezelés integrációjára Active Directoryval

- Protokoll támogatás: HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, WebSocket, HTTP/2, HTTP/3 (újabb build függő)

IIS konfigurálása

- IIS telepítése GUI használatával

- Server Manager megnyitása

- Kattints a Start menüre → Server Manager.

- Vagy keresd a Server Manager-t a keresőben.

- Role & Feature hozzáadása

- Server Manager → Manage → Add Roles and Features.

- Válaszd a Role-based or feature-based installation lehetőséget.

- Válaszd ki a szervert, amin telepíteni szeretnéd.

- IIS szerepkör kiválasztása

- A Server Roles listában pipáld ki az Web Server (IIS) lehetőséget.

- Megjelenik egy ablak a szükséges funkciókkal → Add Features gomb.

- Feature-ek kiválasztása (opcionális)

- Alapértelmezett feature-ek elegendőek a legtöbb webkiszolgálóhoz.

- Ha szükséges, pipálhatod a .NET Extensibility, ASP.NET,
WebDAV Publishing, FTP Server funkciókat.

- Telepítés

- Kattints a Install gombra.

- A telepítés után ellenőrizheted az IIS működését: nyisd meg a böngészőt → http://localhost → a "Welcome to IIS" oldalnak kell megjelennie.

- IIS GUI alapú kezelése

- Nyisd meg az Internet Information Services (IIS) Manager-t:

  - Start → IIS Manager

  - Vagy inetmgr parancs a Futtatás ablakból (Win+R)

Fő ablak felépítése:

- Connections panel: a szerver, site-ok és alkalmazások hierarchiája.

- Features View: kiválasztott webhelyhez tartozó beállítások.

- Actions panel: gyors műveletek (pl. Start, Stop, Restart, Add Website).

- Webhely létrehozása GUI-ban

- Jobb klikk a Sites → Add Website…

- Site name: A webhely neve.

- Physical path: Mappa az alkalmazásfájloknak.

- Binding:

  - IP Address: Minden IP vagy konkrét IP.

  - Port: 80 (HTTP), 443 (HTTPS).

  - Host name: pl. www.example.com (ha több domain ugyanazon IP-n).

- Alkalmazás pool hozzárendelése

- Alapértelmezett: DefaultAppPool.

- Külön alkalmazás pool létrehozása:

  - Application Pools → Add Application Pool → név, .NET verzió,
pipeline mode.

- Alkalmazás pool beállításai:

  - Managed pipeline mode: Integrated (általában).

  - .NET CLR version: pl. v4.0.

  - Start application pool immediately: pipáld be.

- Alapvető konfigurációk IIS-ben

- Authentication (Hitelesítés)

- IIS Manager → kiválasztott webhely → Authentication

  - Anonymous Authentication: alapértelmezett engedélyezett.

  - Windows Authentication: csak intranetes oldalakhoz.

  - Basic / Digest Authentication: opcionális, HTTPS mellett.

- Authorization Rules (Engedélyezési szabályok)

- Kiválasztott webhely → Authorization Rules

  - Alapértelmezett: mindenki hozzáfér.

  - Lehet szabályozni felhasználó, csoport, IP alapján.

- MIME Types

- Meghatározza, hogy a szerver milyen fájlformátumokat szolgálhat ki.

- Példa: .json → application/json.

- SSL / HTTPS konfiguráció

- Webhely → Bindings → Edit → HTTPS

- Szükséges SSL Certificate telepítése a szerverre.

- Port: 443

- SSL/TLS beállítások az SSL Settings panelen:

  - Require SSL: pipáld be, ha kötelező a titkosított kapcsolat.

  - Client certificates: Optional vagy Required.

- Alkalmazás pool konfiguráció

- Alkalmazás pool beállításai

- Start / Stop / Recycle.

- Advanced Settings:

  - Identity: alkalmazás futtatása rendszer- vagy felhasználói fiókkal.

  - Idle Time-out: alapértelmezett 20 perc.

  - Recycling: naponta, heti vagy CPU használat alapján újraindítás.

- Teljesítmény optimalizálás

- Maximum worker processes (web garden): több processz
párhuzamos futtatása.

- Rapid-fail protection: automatikusan leállítja a problémás alkalmazást.

- Logging és monitoring

- IIS Manager → kiválasztott webhely → Logging

  - Alapértelmezett: <SystemDrive>\inetpub\logs\LogFiles

  - Log format: W3C, UTF-8, daily rollover.

- Monitoring:

  - Worker Processes: futó folyamatok.

  - Requests: per-site statisztika.

# Hálózat

## VLAN-ok használata, VLAN-ok közötti forgalomirányítás

Layer 2-es technológia a Switcheken használjuk. Maga a VLAN(Virtual Local Area Network) logikailag bontja fel a fizikai hálózatot így nagyobb lesz a biztonság.

VLAN létrehozása switchen:

config# vlan <vlan száma>

vlan#name <vlan neve>

Ezek után VLAN-hoz  kell rendelni az interfacek-et:

config#interface <int neve>

int# switchport mode <trunking módja>

int# switchport <trunking módja> vlan <vlan száma>

int# switchport voice vlan <vlan száma> → IP telefonokhoz így kell voice VLAN-t hozzáadni

Ahhoz hogy több VLAN forgalma is át tudjon menni a hálózaton Trunk-ölni kell az interface-eket.

Trunk config switch-en

int#switchport mode <trunking módja>

int#switchport <trunking módja> allowed vlan <vlanok szám>

(és szóközzel elválasztva ha több van → opcionális, nem muszáj megadni anélkül is működni fog)

int#switchport <trunking módja> native vlan <A native vlan száma> → A tageletlen nem vlan képes eszközöknek kell ezt létrehozni.

A trunk-öt azokon az interface-eken kell állítani ahol nincs vlan hozzáadva az interface-hez.

VLAN-ok közötti forgalomirányítás Router-en

A router-on-a-stick megoldással lehet több vlan között forgalmat irányítani ehhez subinterface-eket kell létrehozni.

config#int <int neve után egy pont és egy szám> → Subinterface létrehozása

subint#encapsulation dot1Q <vlan száma> (native) → ha a vlan native akkor kell utána a native szó

subinf#ip address <IP cím> <hálózati maszk> → IP címet kell megadni a subint-nek, de nem kapcsoljuk fel

int# no sh → A fizikai int-en kell felkapcsolni és igy az összes subint fel fog kapcsolni

IP telefon konfiguráció Router-en:

Router(config)# telephony-service

Router(config-telephony)# max-ephones <max szám> → Maximum telefonok száma

Router(config-telephony)# max-dn <max vonal szám> → Maximum vonalak/számok száma

Router(config-telephony)# ip source-address <router IP> port <port szám 2000-2999 között>

Router(config-telephony)# auto assign <első> szám> to <utolsó szám> → Automatikus számkiosztás

Telefonszám hozzárendelése (Directory Number):

Router(config)# ephone-dn <vonal száma> → belépünk egy vonalra

Router(config-ephone-dn)# number <telefon száma> → Az első telefon száma

Multilayer switch (MLS) VLAN-ok közötti forgalomirányítás

Multilayer switch-en a VLAN forgalom irányításnál SVI(Switch Virtual Interface)-t kell létrehozni és IP címmel ellátni. Trunk-öt állítani kell mint egy hagyományos layer2-es switch-en kivéve ha az int-et layer3-as ként kezeljük, ott nem kell.

config#vlan <vlan száma> → vlan létrehozás

vlan# name <vlan neve> → vlan név megadása

config#int vlan <vlan száma> → belépünk a vlan-ra

vlan-int#ip address <IP cím> <maszk>

vlan-int#no sh

config#ip routing → Forgalomirányítás engedélyezése a switch-en

Ha van routerrel kapcsolata az MLS-nek akkor az int-et úgy kezeljük mint egy router 
int-et, IP címmel kell ellátni:

config#int <int neve>

int#no switchport → ezzel állítjuk át layer3-as port-ra és adhatunk majd IP címet neki

int# ip address <IP cím> <maszk>

Fontosabb show parancsok:

- show vlan brief

- show interfaces trunk

- show ip interface brief

## Második rétegbeli redundancia:

A második rétegbeli redundancia a spanning-tree(feszítőfa) lesz használva megakadályozva a hurkokat és a a szórási viharokat, mivel layer2-es switchen lesz konfigurálva.

Feszítőfa módok:

- STP (IEEE 802.1D): Az alapértelmezett feszítőfa protokoll, amely lassan (30-50 másodperc) reagál a topológiai változásokra.

- RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol - IEEE 802.1w): A standard STP gyorsított változata, amely jelentősen lecsökkenti a hálózat újraépülésének idejét.

- PVST+ (Per-VLAN Spanning Tree Plus): A Cisco saját fejlesztése, amely lehetővé teszi, hogy minden egyes VLAN-hoz külön feszítőfa tartozzon, így optimalizálva a sávszélességet.

- MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol): Több VLAN-t csoportosít egyetlen feszítőfa példányba, csökkentve az eszközök processzorterhelését.

Root Bridge választás:

A Bridge ID két fő részből áll, amelyeket a switchek a BPDU (Bridge Protocol Data Unit) csomagokban hirdetnek ki:

- Bridge Priority (Prioritás):

- Ez egy konfigurálható érték, amelynek alapértelmezett értéke minden Cisco switchen 32768.

- A prioritást 4096-os lépésközökkel lehet módosítani (pl. 0, 4096, 8192 stb.).

- A választásnál a kisebb érték a nyerő. Ha azt akarod, hogy egy adott switch legyen a főnök, állíts be neki alacsonyabb prioritást.

- MAC cím:

- Ha a prioritások megegyeznek (ami alapbeállításnál törvényszerű), akkor a legalacsonyabb MAC címmel rendelkező switch nyeri a választást.

- Mivel a régebbi eszközöknek gyakran kisebb a MAC címük, manuális beállítás nélkül előfordulhat, hogy egy régi, lassú switch lesz a hálózat központja, ami rontja a teljesítményt.

Minden VLAN-nak be lehet állítani külön a root bridge-et.

Port típusok:

- Root Port (RP): A nem-gyökér switchen az a port, amelyik a leggyorsabb utat biztosítja a Root Bridge-hez. Switchenként csak egy lehet belőle. (Állapota: Forwarding)

- Designated Port (DP): A hálózati szegmens "kiválasztott" portja, amely a forgalmat továbbítja. A Root Bridge összes portja ilyen. (Állapota: Forwarding)

- Alternate / Non-Designated Port: Tartalék port. Ha a Root Port kiesik, ez léphet a helyére. (Állapota: Blocking)

Port állapotok:

- Blocking → Csak BPDU-kat fogad. Nem küld adatot, hogy elkerülje a hurkot.

- Listening → Megpróbálja eldönteni a szerepköröket (RP, DP). Még nincs adatforgalom.

- Learning → Elkezdi feltölteni a MAC-címtáblát, de még nem továbbít kereteket.

- Forwarding → Normál üzemmód: küld/fogad adatot és tanulja a címeket.

- Disabled → A port szoftveresen le van kapcsolva (shutdown).

Beállítása:

- config#spanning-tree mode <STP módja>

- config#spanning-tree vlan <vlan száma> priority <prioritás értéke> → Root bridge megadása priority értékkel

- config#spanning-tree vlan <vlan száma> root <primary/secondary> → Root bridge megadása konkrét kifejezéssel

- int#spanning-tree bpduguard enable → BPDU guard engedélyezése

- int#spanning-tree portfast → portfast bekapcsolása(olyan porton ami nem trunk port)

Show parancsok:

- show spanning-tree (summary)

## Dinamikus címkiosztás IPv4 környezetben

A DHCPv4-et meg lehet valósítani Router-en és szerveren is

Routeren:

- config#ip dhcp excluded-address <IP cím, mettől> <IP cím, meddig>

  - Ezzel kizárjuk a címeket amit nem akarunk ki osztani

- config#ip dhcp pool <pool neve>

  - pool-t kell létrehozni amiben megadjuk a beállításokat

- dhcp-conf#network <IP cím> <maszk>

  - megadjuk a hálózatot ahonnan a címeket fogjuk kiosztani és a maszkot

- dhcp-conf#default-router <Router IP>

  - azt az int IP adjuk meg ahova a DHCP-t használjuk ez lesz a host-ok alapértelmezett átjárója

- dhcp-conf#dns-server <Szerver IP>

  - a dns szerver ip címét adjuk meg

- int#ip helper-address <cél IP cím>

  - ha a DHCP szerver és a kliens másik hálózatba van akkor ezzel a paranccsal megadjuk a kliens default-gateway-nek azt az IP címet ahova azt  a broadcast üzenetet küldi tovább

Show parancs(ok):

- show ip dhcp pool <pool neve>

DHCP szerver (cisco packet tracerben)

- Be kell kapcsolni a szolgáltatást

- Pool név beállítás (az első pool név nem átírható)

- alapértelmezett átjáró megadása (IP cím)

- DNS szerver IP cím megadása

- Kezdő IP cím → Ez lesz az első cím amit ki oszt a szerver

- A hálózat maszkja

- Max hány címet osszon ki

- Ha kell, TFTP IP cím

## IPv6 címzés és dinamikus címkiosztás IPv6 környezetben:

Az IPv6-os címzés 128 bites címeket használunk, amiket hexadecimális formában írunk fel. Minden eszköznek 2 fajta IPv6-os címzése lehet, maga a IPv6-os ezzel az IP címmel lesz látható mindenki számára, és egy link-local ami csak az adott fizikai eszközök között működik.

Router konfiguráció (címzés)

- config#ipv6 unicast-routing

  - Megadjuk a routernek hogy IPv6-os címeket is kezeljen

- config#int <int név>

  - int#ipv6 address <ipv6-os cím>/<prefix>

    - IPv6-os cím osztás egy in-re

  - int#ipv6 address FE80::1 link-local

    - IPv6-os helyi(local) cím osztás

Router konfiguráció (dinamikus címkiosztás)

SLAAC:

Ebben az esetben a router csak a hálózati prefixet hirdeti meg, a PC pedig maga generálja a cím végét. Nincsmit állítani csak az IP címet az interface-re, de nincs DNS szerver

Stateless DHCPv6 (SLAAC + DNS)

- (config)# ipv6 dhcp pool <pool név>

- (config-dhcpv6)# dns-server <DNS szerver IP>

- (config-dhcpv6)# domain-name <Domain név>

- (config)# interface <int név>

- (config-if)# ipv6 address <IPv6 cím>

- (config-if)# ipv6 dhcp server <pool név>

- (config-if)# ipv6 nd other-config-flag  → "O" flag: keresd a DHCP-t infókért!

Itt csak a DNS szerver IP címe lesz a DHCP pool-bol

Stateful DHCPv6 (Mint az IPv4-nél)

- (config)# ipv6 dhcp pool <pool név>

- (config-dhcpv6)# address prefix <IPv6 tartomány prefix-el>

- (config-dhcpv6)# dns-server <DNS szerver IP>

- (config)# interface <int név>

- (config-if)# ipv6 address <IPv6 cím>

- (config-if)# ipv6 dhcp server <pool név>

- (config-if)# ipv6 nd managed-config-flag  # "M" flag: az IP-t a DHCP-től kérd!

- (config-if)# ipv6 nd prefix <IPv6 tartomány prefix-el> no-autoconfig → Ne használj SLAAC-t!

## Harmadik rétegbeli redundancia

Router-ek között cisco-nál HSRP konfigurálás kell majd végezni. A HSRP (Hot Standby Router Protocol) a Cisco saját fejlesztésű megoldása a redundáns alapértelmezett átjáró (Default Gateway) biztosítására.

Fő router(Active):

- (config)# interface <int név>

- (config-if)# ip address <IP> <maszk>

- (config-if)# standby <csoport azonosító szám> ip <virtual IP> → Virtuális IP megadása

- (config-if)# standby <csoport azonosító szám> priority <érték (nagyobb mint 100)> →Magasabb prioritás = Ő lesz az Active

- (config-if)# standby <csoport azonosító szám> preempt → Ha visszatér a hibából, vegye vissza a szerepét

Tartalék router(Standby):

- (config)# interface <int név>

- (config-if)# ip address <IP> <maszk>

- (config-if)# standby <csoport azonosító szám> ip <virtual IP> → Virtuális IP megadása

- (config-if)# standby <csoport azonosító szám> priority <érték (min 100 de nem nagyobb mint az Active-é)> → Alacsonyabb prioritás = Standby marad

Interface Tracking (Interfész figyelés):

- (config-if)# standby <csoport azonosító szám> track <int név> <pirority érték amit levon>

Ha a egy int leáll, a router levon x mennyiséget a saját prioritásából. Így a prioritása (x mennyiséggel) alacsonyabb lesz, mint a tartaléké, és a forgalom automatikusan átterelődik a másik routerre.

Időzítők finomhangolása (Timers):

Alapból a HSRP 3 másodpercenként küld üzenetet, és 10 másodperc után mondja ki, hogy a társ "halott". Ezt csökkenthető, hogy a váltás villámgyors legyen:

- (config-if)# standby <csoport azonosító szám> timers <hello üzenet küldés másodpercben> <váltás másodpercben>

Hitelesítés (Authentication)

Megakadályozza, hogy valaki a hálózatra dugjon egy saját routert és "ellopja" a Default Gateway szerepét egy magasabb prioritással.

- (config-if)# standby <csoport azonosító szám> authentication md5 key-string <jelszó>

Csak azok a routerek állnak párba, amik ismerik a jelszót.

Show parancsok:

- en# show standby brief

- en# show standby

## Hálózatbiztonság, kapcsoló biztonságossá tétele

Port-security

Port-security layer2, switch konfiguráció. Port security-t csak access (végponti) porton lehet beállítani. Trunk porton nem működik.

- (config-if)# switchport mode access

- (config-if)# switchport port-security

MAC cím tanulási módszerek

Static → Kézzel beírod a gép MAC címét.

Sticky (Ajánlott) → A switch megtanulja az elsőként csatlakoztatott eszköz címét, és beírja a futó konfigurációba (running-config). Így újraindítás után is emlékezni fog rá. Cisco Port Security Guide.

- Switch(config-if)# switchport port-security mac-address <statikusan/sticky>

Megsértési módok (Violation)

- Shutdown (Alapértelmezett): A port azonnal lekapcsol (err-disabled állapot), és a rendszergazdának kell manuálisan visszakapcsolnia (shutdown majd no shutdown).

- Restrict: A port nem továbbítja az idegen adatot, de aktív marad. Küld egy SNMP értesítést és növeli a "Violation counter"-t.

- Protect: Egyszerűen eldobja az idegen csomagokat, de nem küld naplóbejegyzést.

- (config-if)# switchport port-security violation <mód>

Show parancsok

- en#show port-security interface

- en#show port-security address

## EtherChannel(Port összefogás)

Az EtherChannel lehetővé teszi, hogy több fizikai portot (pl. 2 vagy 4 kábelt) egyetlen logikai csatornává (Port-Channel) fogjunk össze. Nő a sávszélesség, és ha az egyik kábel elszakad, a forgalom zavartalanul megy tovább a többin (redundancia). Az STP nem fogja blokkolni a párhuzamos kábeleket, mert egynek látja őket.

Módok

- LACP (nyílt szabvány)

  - on

  - active

  - passive

- PAgP (cisco szabvány)

  - on

  - desirable

  - auto

Konfiguráció (mindkét switchen ugyanígy)

- (config)# interface range <int-ek amit össze akarunk fogni>

- (config-if-range)# channel-group <group szám> mode <mód> → LACP vagy PAgP használata, de nem keverjük a kettőt!!!

- (config-if-range)# exit

- (config)# interface port-channel <group szám>

- (config-if)# switchport mode <mód> →  A csatornát trunk-ké tesszük

Show parancs

- show etherchannel summary

## DHCP Snooping

A DHCP Snooping megakadályozza, hogy valaki egy saját (rogue) DHCP szervert kössön a hálózatra, ami rossz IP-címeket vagy hamis átjárót osztana ki a gépeknek.

Működése

A switch portjait két csoportra osztjuk:

- Trusted (Megbízható): Ide kötöd a valódi szervert vagy a felső szintű routert.

- Untrusted (Nem megbízható): Minden végponti port (PC-k). Ha egy ilyen porton DHCP-válasz (Offer/ACK) érkezik, a switch azonnal eldobja.

Konfiguráció

- (config)# ip dhcp snooping → Globális bekapcsolás

- (config)# ip dhcp snooping vlan <vlan száma> → Megadod, melyik VLAN-okban figyeljen

A megbízható port beállítása (pl. ami a router felé megy):

- (config)# interface <router felé néző int>

- (config-if)# ip dhcp snooping <megbizható>

Show parancs

- show ip dhcp snooping

## Vezeték nélküli technológiák

SOHO-router

Mindig ments, minden oldal aljára görgess es nyomj a save settings gombra!

1. Internet (WAN) beállítások

Menü: Setup -> Basic Setup

- Internet Connection Type: <Kapcsolat típusa>

- Internet IP Address: <Külső IP cím>

- Subnet Mask: <Alhálózati maszk>

- Default Gateway: <Átjáró címe>

- Static DNS 1: <DNS szerver címe>

2. Helyi hálózat (LAN) beállítások

Menü: Setup -> Basic Setup (lejjebb görgetve)

- IP Address: <Router belső IP címe>

- Subnet Mask: <Belső maszk>

3. DHCP kiszolgáló beállításai

Menü: Setup -> Basic Setup (Network Setup rész)

- DHCP Server: <DHCP állapot>

- Start IP Address: <Kiosztás kezdő címe>

- Maximum Number of Users: <Kliensek maximális száma>

4. Wi-Fi alapbeállítások

Menü: Wireless -> Basic Wireless Settings

- Network Mode: <Hálózati mód>

- Network Name (SSID): <Hálózat neve>

- Radio Band / Channel: <Csatorna száma>

- SSID Broadcast: <SSID szórás állapota>

5. Wi-Fi biztonság

Menü: Wireless -> Wireless Security

- Security Mode: <Biztonsági mód>

- Encryption: <Titkosítás típusa>

- Passphrase: <Wi-Fi jelszó>

Access Point (AP) konfigurációja

Az Access Point (AP) egy egyszerűbb eszköz, amely a vezetékes hálózatot terjeszti ki vezeték nélkülire. A konfigurációt általában a Config fülön végezzük.

1. Fizikai port beállítása (Vezeték nélküli interfész)

Menü: Config -> Port 1

- Port Status: <Port állapota>

- SSID: <Hálózat neve>

- Channel: <Csatorna száma>

2. Vezeték nélküli biztonság

Menü: Config -> Port 1 (lejjebb görgetve)

- Authentication: <Hitelesítési mód>

- Encryption: <Titkosítás típusa>

- PSK Passphrase: <Wi-Fi jelszó>

3. Vezetékes csatlakozás ellenőrzése

Menü: Config -> Port 0 (Ethernet port)

- Port Status: <Port állapota>

- Bandwidth / Duplex: <Sebesség és átviteli mód>

4. IP címkezelés (Opcionális)

Menü: Config -> Settings

- IP Configuration: <IP cím kiosztás módja>

- IP Address: <Eszköz menedzsment IP címe>

- Subnet Mask: <Alhálózati maszk>

- Default Gateway: <Átjáró címe>

## Forgalomirányítási alapok, statikus forgalomirányítás

Statikus forgalomirányítás (Static Route)

Kézzel megadott útvonal egy távoli hálózat felé.

- Parancs: ip route <Cél hálózati cím> <Cél maszk> <Következő ugrás címe>

Alapértelmezett statikus útvonal (Default Static Route)

Minden ismeretlen forgalmat egy meghatározott irányba (általában az internet felé) küld.

- Parancs: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <Kimeneti interfész vagy Következő ugrás címe>

Összevont útvonal (Summary Route)

Több szomszédos alhálózatot egyetlen, rövidebb maszkú bejegyzéssel helyettesítünk.

- Módszer: A hálózatok közös bitjei alapján meghatározunk egy tágabb <Összevont hálózati cím>-et és <Összevont maszk>-ot.

- Parancs: ip route <Összevont hálózati cím> <Összevont maszk> <Következő ugrás címe>

Show parancs

- <show ip route> – A routing tábla tartalma (S = Statikus)

## Dinamikus forgalomirányítási ismeretek

OSPF (Dinamikus forgalomirányítás)

Automatikusan építi fel a routing táblát a szomszédos routerektől kapott adatok alapján.

Alapbeállítások:

- Folyamat indítása: router ospf <Folyamatazonosító szám>

- Router azonosító: router-id <Egyedi azonosító>

- Hálózatok hozzáadása: network <Hálózati cím> <Wildcard maszk> area <Terület azonosító>

- Hirdetés tiltása kliens oldali porton: passive-interface <Interfész neve>

Hitelesítés (Biztonság):

A parancsokat az adott interfészen belül kell kiadni:

- interface <Interfész neve>

- ip ospf message-digest-key <Kulcs száma> md5 <Jelszó>

- ip ospf authentication message-digest

Időzítők beállítása:

Az időzítőket közvetlenül az interfészen állítjuk be.

- Szabály 1 (Match): A két szomszédos router értékeinek meg kell egyeznie.

- Szabály 2 (Arány): A Dead időzítő a Hello időzítő négyszerese (4 X).

Parancsok:

- interface <Interfész neve>

- ip ospf hello-interval <Másodpercek száma>

- ip ospf dead-interval <Másodpercek száma>

Show parancsok (Privilegizált mód):

- <show ip route> – A routing tábla tartalma (O = OSPF).

- <show ip ospf neighbor> – Szomszédsági kapcsolatok állapota.

- <show ip ospf interface <Interfész neve>> – Időzítők és hitelesítés paramétereinek ellenőrzése.

## Hálózatbiztonság

ZPF (Zone-Based Policy Firewall) – Zónaalapú tűzfal

Nem interfészekre, hanem logikai zónákra és a köztük lévő kapcsolatokra (zónapárokra) építünk szabályokat.

A ZPF felépítésének lépései (Hierarchia):

- Zónák létrehozása (Zones):

- zone security <Zóna neve>

- Forgalom osztályozása (Class-map): Itt válogatjuk ki, mit akarunk figyelni.

- class-map type inspect match-any <Osztály neve>

- match protocol <Protokoll neve>

- Házirend meghatározása (Policy-map): Itt rendeljük hozzá a műveletet az osztályhoz.

- policy-map type inspect <Házirend neve>

- class type inspect <Osztály neve>

- <Művelet: inspect/drop/pass> (Az inspect engedi vissza a válaszforgalmat).

- Zónapár és Irány (Zone-pair): Összeköti a zónákat és ráteszi a szabályt.

- zone-pair security <Pár neve> source <Forrás zóna> destination <Cél zóna>

- service-policy type inspect <Házirend neve>

- Interfészek hozzárendelése:

- interface <Interfész neve>

- zone-member security <Zóna neve>

Cisco ASA (Adaptive Security Appliance) – Dedikált tűzfal

Önálló hardveres eszköz, amely biztonsági szinteket használ a forgalom kezeléséhez.

- Security Level: Egy szám <0-100> között.

  - A magasabb szintről (<Inside>) az alacsonyabb szintre (<Outside>) a forgalom alapból átmegy.

  - Alacsonyabb szintről magasabbra csak <ACL> segítségével mehet.

- Működési alapok:

    - interface <Interfész neve>

    - nameif <Név: inside/outside/dmz>

    - security-level <Számérték>

    - ip address <IP cím> <Maszk>

Ellenőrző parancsok (Privilegizált mód):

- ACL: <show access-lists>

- ZPF: <show zone-pair security> és <show policy-map type inspect zone-pair>

- ASA: <show nameif> és <show conn> (aktív kapcsolatok listája)

## Hozzáférési listák használata

Általános alapelvek (Minden ACL-re igaz)

Az ACL-ek sorrendben (felülről lefelé) futnak le. Amint egy csomag egyezik egy sorral, a router végrehajtja a műveletet, és nem nézi a többi sort.

- Implicit Deny: Minden lista végén van egy láthatatlan tiltás. Ha semmi nem egyezett, a csomag elvész.

- Irány meghatározása:

  - IN (Bejövő): A forgalom a hálózat felől belép a router interfészén.

  - OUT (Kimenő): A forgalom a routeren áthaladva elhagyja az interfészt a hálózat felé.

Standard (Alap) ACL

Csak a forrás IP-cím alapján szűr. Nem érdekli a cél vagy a konkrét szolgáltatás (port).

- A célhoz a lehető legközelebb.

Sablon:

- access-list <szám: 1-99> <művelet: permit/deny> <forrás_IP> <wildcard_maszk> (Vagy ha csak egy gépről van szó: access-list <szám> <művelet> host <gép_IP>)

- access-list <szám> permit any (Ez fontos a lista végére, ha nem akarsz minden mást is tiltani)

- interface <interfész_neve>

- ip access-group <szám> out

Extended (Kiterjesztett) ACL

Részletes szűrés: nézi a forrást, a célt, a protokollt és a portot is.

- A forráshoz a lehető legközelebb.

Sablon:

- access-list <szám: 100-199> <művelet: permit/deny> <protokoll: tcp/udp/ip> <forrás_IP> <wildcard_maszk> <cél_IP> <wildcard_maszk> eq <port_száma/neve>

- access-list <szám> deny ip any any (Opcionális, az implicit deny miatt amúgy is ott van)

- interface <interfész_neve>

- ip access-group <szám> in

Nevesített ACL (Named ACL)

Ugyanazt tudja, mint a számozott, de nevet adsz neki, így később könnyebb beazonosítani, mire való.

Sablon:

- ip access-list <típus: standard/extended> <lista_neve>

- (Itt már nem kell a sor elejére az access-list szó és a szám):

<művelet> <paraméterek a fentiek szerint>

- interface <interfész_neve>

- ip access-group <lista_neve> <irány: in/out>

Távoli elérés korlátozása (VTY/SSH)

Ezzel véded meg magát a routert, hogy ne tudjon bárki belépni. Itt mindig Standard ACL-t használunk.

Sablon:

- access-list <szám: 1-99> permit host <admin_gép_IP>

- line vty 0 15

- access-class <szám> in (Fontos: itt access-class és mindig IN irány!)

Show parancsok

- show access-lists -> Megnézed, jók-e a sorok és vannak-e találatok.

- show ip interface <név> -> Megnézed, jó interfészen és jó irányban van-e a szűrés.

## Statikus és dinamikus címfordítás lehetőségei

Statikus NAT (Static NAT)

Egyetlen belső IP-címet rendelünk hozzá egyetlen külső (publikus) IP-címhez. Leginkább szervereknél (pl. webszerver) használjuk, hogy kívülről mindig ugyanazon a címen legyenek elérhetőek.

- Logikája: Egy-az-egyhez (1:1) társítás.

- Parancs: ip nat inside source static <Belső IP cím> <Külső IP cím>

Dinamikus NAT (Dynamic NAT)

Egy belső címtartományt (ACL-lel meghatározva) rendelünk hozzá egy külső publikus címtartományhoz (Pool). Az eszközök az éppen szabad publikus címek közül kapnak egyet.

- Logikája: Sok-a-sokhoz társítás.

- Lépések:

  - Belső hálózat kijelölése: access-list <Azonosító> permit <Belső hálózat címe> <Wildcard maszk>

  - Külső címtartomány (Pool) létrehozása: ip nat pool <Pool neve> <Kezdő külső IP> <Záró külső IP> netmask <Alhálózati maszk>

  - Összekapcsolás: ip nat inside source list <ACL azonosító> pool <Pool neve>

PAT (Port Address Translation / NAT Overload)

Ez a leggyakoribb típus. Sok belső IP-címet fordítunk le egyetlen (vagy kevés) publikus IP-címre, a portszámok segítségével megkülönböztetve a kapcsolatokat.

- Logikája: Sok-az-egyhez társítás.

- Lépések:

  - Belső hálózat kijelölése: access-list <Azonosító> permit <Belső hálózat címe> <Wildcard maszk>

  - Összekapcsolás a router külső interfészével: ip nat inside source list <ACL azonosító> interface <Külső interfész neve> overload

Elengedhetetlen lépés: Interfészek kijelölése

Bármelyik NAT típust is választod, a routernek tudnia kell, melyik oldala a "belső" és melyik a "külső".

- Belső interfészen (LAN):

  - interface <Interfész neve>

  - ip nat inside

- Külső interfészen (WAN):

  - interface <Interfész neve>

  - ip nat outside

Show parancsok:

- <show ip nat translations> – Megmutatja az aktuális, aktív címfordítási táblázatot.

- <show ip nat statistics> – Statisztika a fordítások számáról és a pool-ok állapotáról.

- <clear ip nat translation *> – Törli a dinamikus fordítási táblát.

## WAN technológiák

PPP Alapkonfiguráció (CHAP hitelesítéssel)

A legfontosabb, hogy a két routeren a jelszó egyezzen, és a username a szemközti router neve legyen.

Azonosítás:

- username <Router_B neve> password <Közös jelszó>

Interfész konfiguráció:

- interface <Soros interfész neve>

- ip address <IP cím> <Maszk>

- encapsulation ppp

- ppp authentication chap

- clock rate <Sebesség> (Csak ha ez a DCE oldal)

- no shutdown

Show parancsok

- <show ip interface brief> – Itt az állapotnak és a protokollnak is up/up-nak kell lennie.

- <show interfaces <Interfész neve>> – Itt látnod kell, hogy az LCP és az IPCP állapota open.

## Virtuális magánhálózat (VPN) kialakítása

GRE Tunnel

GRE (Generic Routing Encapsulation): Egy "csomagoló" protokoll. Képes bármilyen forgalmat (pl. OSPF/EIGRP útvonalfrissítéseket vagy Multicastot) átvinni két távoli hálózat között, de nem titkosít. Mindenki láthatja az adatokat.

- interface tunnel 0 – Létrehozza a virtuális interfészt.

- ip address 10.0.0.1 255.255.255.0 – Az alagút belső, privát IP-címe.

- tunnel source <Saját_Külső_IP> – A router internet felé néző fizikai interfészének címe.

- tunnel destination <Távoli_Külső_IP> – A szomszédos router internetes címe.

Titkosítás

Egy erős biztonsági keretrendszer. Titkosít, de csak a sima Unicast (pont-pont közötti) forgalmat szereti, a dinamikus routing frissítéseket alapból nem viszi át.

ISAKMP

Itt beszéli meg a két router, hogyan fognak egymással biztonságosan kommunikálni.

- crypto isakmp policy 10 – Szabályzat létrehozása a titkosítási alkudozáshoz.

- encryption 3des – Titkosítási algoritmus kiválasztása.

- hash sha – Adat sértetlenség ellenőrző algoritmus.

- authentication pre-share – Megadjuk, hogy közös jelszót (kulcsot) használunk.

- group 2 – Diffie-Hellman kulcscsere matematikai módszere.

- crypto isakmp key <Jelszó> address <Távoli_Külső_IP> – A konkrét közös jelszó rögzítése.

Transform Set

Itt dől el a tényleges felhasználói adatok titkosítási módja.

- crypto ipsec transform-set <Név> esp-3des esp-sha-hmac – A konkrét titkosító protokollok kiválasztása.

- mode transport – Fontos: Nem tesz rá újabb IP fejlécet, mivel a GRE-nél már van, így sávszélességet spórolunk.

IPsec Profile

Ez fogja össze a titkosítási beállításokat, hogy könnyen az alagútra tehessük.

- crypto ipsec profile <Profil_Név> – Profil létrehozása.

- set transform-set <Név> – A 3. pontban megírt szabályzat hozzárendelése.

Aktiválás

Itt kapcsoljuk össze a virtuális alagutat a titkosítással.

- interface tunnel 0 – Belépés az alagútba.

- tunnel protection ipsec profile <Profil_Név> – Megparancsolja az alagútnak, hogy minden rajta átmenő adatot titkosítson a profil szerint.